______________________________________________________________________

vedlegg B – Inntektsdeling – Eksempler

______________________________________________________________________

Innhold

1.	Definisjoner	3

2.	Dokumenter	3

3.	Tolkningsregler	3

Bilag 1 Regneeksempler	4

Definisjoner

Ord og uttrykk definert i avtalevilkårenes punkt [2] skal gjelde tilsvarende i dette Vedlegg B med mindre annet er eksplisitt angitt.

Dokumenter

Vedlegg B består av følgende dokumenter:

- Disse vilkårene i Vedlegg B

- Bilag 1: Regneeksempler

Tolkningsregler

Bilag 1 utfyller vilkårene i Vedlegg B. Ved motstrid mellom betingelser i dokumentene skal vilkårene i Vedlegg B gis prioritet foran bilag 1.

- Bilag 1 Regneeksempler

Nedenfor illustreres inntektsdelingsmekanismen gjennom noen talleksempler. Eksemplene legger til grunn et vindkraftverk til havs med en installert effekt på 500 MW. Vindkraftverket antas å ha samme produksjonsprofil som Midtfjellet vindpark i perioden 2020 til 2024. Vi antar at Avregningsperioden (t) og Spotprisperioden er én time og at vindkraftverket er tilknyttet NO2. Terskelprisen legger til grunn NVEs høyprisestimat for 2030 i NO2 pluss 25 pst., justert for inflasjon.

EKSEMPEL 1 – all Avregnet Produksjon beregnes til Spotpris

Figur B.1: Inntektsdelingsmekanisme for perioden 2020-2024

Figur B.1 viser inntekter fra Avregnet Produksjon (xt) fastsatt til Spotpris i årene 2020 til 2024 for et vindkraftverk til havs tilknyttet prisområde NO2, oppgitt i NOK/MWh.

Den oransje linjen viser Terskelprisen (Tt). De petroleumsblå søylene indikerer inntekter til Spotpris (pt) som er under Terskelprisen. Den lyseblå søylen indikerer Støttemottakers andel av Overskytende Inntekter, og den mørkegrønne søylen indikerer Statens andel av Overskytende Inntekter.

De grønne punktene viser Referanseprisen (rt), som man finner ved å summere produktet av Spotprisen og Avregnet Produksjon i hver enkelt Avregningsperiode, og dele dette på summen av Avregnet Produksjon i alle Avregningsperioder i løpet av året:

r2022=t=1npt*xtt=1nxt=1 764 NOK/MWh

I år 2022 er Terskelprisen 1 640 NOK/MWh. Referanseprisen er dermed høyere enn Terskelprisen. Altså skal Støttemottakers Overskytende Inntekter i 2022 deles med 50 % til Staten og 50 % til Støttemottaker. For å beregne Overskytende Inntekter må man først finne differansen mellom Referanseprisen og Terskelprisen:

r2022-T2022=124 NOK/MWh

Samlet Avregnet Produksjon i kalenderåret er 1,4 TWh. Ettersom all Avregnet Produksjon i dette tilfellet skal anses fastsatt til Spotpris, blir Overskytende Inntekter samlet Avregnet Produksjon ganget med differansen mellom Referansepris og Terskelpris:

1,4 TWh*124 NOK/MWh= 173 600 000 NOK

Disse skal fordeles med 50 % til Staten og 50 % til Støttemottaker:

173 600 000 NOK*0,5= 86 800 000 NOK

Støttemottaker skal dermed betale Staten ~87 mill. NOK av Overskytende Inntekter, og får beholde ~87 mill. NOK av Overskytende Inntekter.

EKSEMPEL 2 – 50 % av Avregnet Produksjon er Sikret Volum

Dette eksempelet legger til grunn samme vindkraftverk som EKSEMPEL 1. Eksempelet antar imidlertid at 50 % av Avregnet produksjon er Sikret Volum under Langsiktige Kraftavtaler og derfor skal unntas fra beregningen av Referansepris og Overskytende Inntekter.

Referanseprisen er, som i EKSEMPEL 1, høyere enn Terskelpris i 2022 og blir fortsatt:

r2022=t=1npt*xtt=1nxt=1 764 NOK/MWh

Differansen mellom Referansepris og Terskelpris er også lik som i EKSEMPEL 1:

r2022-T2022=124 NOK/MWh

Samlet Avregnet produksjon er fortsatt 1,4 TWh, men 50 % er Sikret Volum under Langsiktige Kraftavtaler. Referanseprisen blir dermed kun ganget med andelen Avregnet Produksjon som ikke er Sikret Volum, dvs. 0,7 TWh.

Overskytende Inntekter blir da:

0,7 TWh*124 NOK/MWh= 86 800 000 NOK

Statens andel av Overskytende Inntekter:

86 800 000 NOK*0,5= 43 400 000 NOK

Støttemottaker skal i dette tilfellet betale ~ 43 mill. NOK av Overskytende Inntekter, og får beholde ~43 mill. NOK av Overskytende Inntekter.

EKSEMPEL 3 – Beregning av Referansepris i ferdigstillelsesåret

Figur B.2 Avregnet Produksjon i året Ferdigstillelse oppnås

Dette eksempelet antar at Ferdigstillelse finner sted 5. september. Beregningen av Referanseprisen starter ved Ferdigstillelse. Det første året vil Referanseprisen dermed vektes med Avregnet Produksjon fra perioden 5. september til 31. desember. Tilsvarende vil Referanseprisen i det siste kalenderåret av inntektsdelingsperioden beregnes fra 1. januar til 4. september.

I eksempelet antar vi at Støttemottaker i året for Ferdigstillelse har en Avregnet Produksjon tilsvarende vindprofilen til Midtfjellet i perioden 5. september til 31. desember 2022, som tilsvarer 0,4 TWh. De blå søylene i Figur B.2 indikerer Avregnet Produksjon per måned i året for Ferdigstillelse.

Referanseprisen i året for Ferdigstillelse blir:

rF=t=1npt*xtt=1nxt=1 551 NOK/MWh

Vi forutsetter at Terskelprisen i året for Ferdigstillelse er 1 640 NOK/MWh, slik at Referanseprisen ikke er høyere enn Terskelprisen. Støttemottaker vil dermed ikke få Overskytende Inntekter i året for Ferdigstillelse, og må heller ikke betale Staten en andel av Overskytende Inntekter.

NVEs langsiktige kraftprisprognoser fra Langsiktig Kraftmarkedsanalyse 2024 er beregnet i 2022-kroner. NVEs høyprisanslag for år 2030 pluss 25% er 1 640 2022-NOK/MW. Dette er satt som Terskelprisen i år 2022. De øvrige Terskelprisene er justert for inflasjon i forhold til 2022, ved hjelp av SSBs hovedprisindeks, statistikkbanken kildetabell 03013. Den faktiske Terskelprisen for investeringsstøtteavtalen vil fastsettes i forkant av auksjonen basert på NVEs siste oppdaterte langsiktige kraftmarkedsanalyse.

Spotprisene er hentet fra Forbrukerrådets spotprishistorikk for NO2 i perioden 2020-2024.