Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 2 – spesifikasjon for teiknereglar - nynorsk

Spesifikasjonen blei fastsett 1. juli 2025 og er revidert per april 2026.

3D-bilete: Bergen kommune

Innhaldsliste

Del 2 Spesifikasjon av teiknereglar	3

2.1	Formålsfargar	3

2.2	Bruk av symbol	3

2.3	Framstilling av 3D-objekt	3

2.4	Teiknereglar ved endring av plan	3

2.5	Teiknereglar for arealdelen av kommuneplanen	4

2.5.1	Kodar og framstilling av arealformål	4

2.5.2	Framstilling av omsynssoner med lovheimlar og kodar	12

2.5.3	Framstilling av føresegner	15

2.5.4	Framstilling av linjer som avgrensar flater	17

2.5.5	Framstilling av linjer som ikkje er heimla i plan- og bygningslova	18

2.6	Teiknereglar for reguleringsplan	20

2.6.1	Kodar og framstilling av arealformål	20

2.6.2	Framstilling av omsynssoner med lovheimlar og kodar	32

2.6.3	Framstilling av føresegner	33

2.6.4	Framstilling av linjer som avgrensar flater	37

2.7	Teiknereglar som gjeld for eldre utgåver av kart- og planforskrifta (pbl. av 2008)	39

2.7.1	Kommuneplan	39

2.7.2	Reguleringsplan	41

2.8	Basiskartet	44

2.9	Forholdet til digitalt planregister	45

2.10	Endringslogg, del 2	45

- Del 2 Spesifikasjon av teiknereglar

Del 2 av «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister» omfattar teiknereglar for innhald i arealplankartet jf. pbl. §§ 6-2, 6-3, 6-4, 8-1, 8-5, kap. 11 og 12 med vidare detaljering fastsett i forskrift og NPAD-spesifikasjonar som er baserte på fagstandard for plan i SOSI-standarden (SOSI-standarden er fastsett av Statens kartverk = samordna opplegg for stadfesta informasjon). Spesifikasjonane definerer korleis ulike objekt med eigenskapar skal framstillast både på plankartet for kvar enkelt plan og ved samanstilling av fleire arealplanar i digitalt planregister både på skjerm og ved utskrift.

Nærmare spesifikasjon for plankart er i del 1, mens spesifikasjon for digitalt planregister er i del 4.

Denne spesifikasjonen skal nyttast saman med NPAD del 3 for dei ulike plannivåa ved framstilling av plankart. Standarden gir ei fullstendig oversikt over korleis geometrien i arealplanar skal kodast.

  - Formålsfargar

Ved fastsetjing av fargar for arealformål er det lagt vekt på å bruke fargar som er lette å skilje frå kvarandre. Med omsyn til at planar også skal framstillast på nettet, er fargane tilpassa også dette. Det er nytta såkalla nettsikre fargar, som er ein fargepalett med 216 fargar som er utarbeidd etter mange års erfaring med internett. På internett har fargetonar ein tendens til å sjå annleis ut avhengig av kva nettlesar som blir nytta. Også ulikt utstyr (PC-skjerm, plottarar, videokanonar) og ulik programvare kan vise same fargetone ulikt.

Fordelen med denne fargepaletten er at det er relativt stor avstand mellom fargetonane i skalaen. Han kan derfor også nyttast utanfor internett, sidan han gjer det enklare å skilje mellom ulike formålsfargar.

Trykkjeri nyttar CMYK-fargepalett i systema sine. Desse kodane er derfor også lagde inn i standarden, men det er tilrådd å ikkje nytte CMYK-fargar om data skal publiserast på nettet. Denne paletten har ikkje tilstrekkeleg fargemetting i fargetonane til at dei blir rett konverterte til nettsikre RGB-verdiar. Ein bør nytte RGB-fargepalett dersom det er mogleg.

  - Bruk av symbol

Ved framstilling av plan etter gjeldande lov blei det gitt høve til å nytte symbol på enkelte formål. Bruk av symbol på formåla er valfritt. Det er utarbeidd ein symbolfont som inkluderer alle standardiserte symbol for plandata, også for eldre versjonar av spesifikasjonane.

Symbolfont kan lastast ned frå nettsidene til departementet.

  - Framstilling av 3D-objekt

Ved framstilling av 3D-volum nyttar ein same linjetype for å avgrense volumobjektet som det tilhøyrande 2D-objektet. Eit handlingsrom vil til dømes avgrensast med stipla linje som byggjegrense langs kantane til 3D-objektet. Det er foreslått å framstille flater i 3D-objektet med transparent gråtone, men dersom det støttar framstilling i 2D kan det setjast farge på 3D-objekta. 3D-objekt blir rekna som eit supplement til framstillinga av plankartet i 2D og vil ikkje kunne erstatte andre element eller eit plankart i 2D.

  - Teiknereglar ved endring av plan

Ved endring av plan og innføring av nye element skal teiknereglane i del 2 (dette dokumentet) alltid nyttast. Det kjem av at plan- og bygningslova ikkje har overgangsreglar som opnar for bruk av gamle teiknereglar. Kodeverket for teiknereglane i dag er innarbeidd i NPAD del 3 for kvart av plannivåa.

Dersom det berre er aktuelt å flytte eller justere eksisterande element i planen som er framstilte etter eldre lovverk (som formålsgrenser eller byggjegrenser), eller endre juridisk tekst (som feltnamn og grad av utnytting), kan ein bruke dei opphavlege arealbrukskodane med tilhøyrande teiknereglar. Dette gjeld berre dersom planen ligg føre i vektorformat. Dersom planen berre finst i analog form (PDF/papir/folie), må det endra området digitaliserast og framstillast etter gjeldande del 2, slik det kjem fram ovanfor.

  - Teiknereglar for arealdelen av kommuneplanen

    - Kodar og framstilling av arealformål

2.5.1.1	Framstilling av arealformål som flater, gruppe 1 og 2

| Formålsnamn | Kode | Formålsfarge Eksisterande formål | RGB | CMYK |  | Formålsfarge Nytt formål | RGB | CMYK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bygningar og anlegg | (1000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bygningar og anlegg | 1001 | BA | 255-204-0 | 0-20-100-0 |  |  | 230-185-0 | 0-20-100-10 |
| Bustadbygg | 1110 | B | 255-255-153 | 0-0-40-0 |  |  | 255-255-51 | 0-0-80-0 |
| Studentbustader | 1114 | SB |  |  |  |  |  |  |
| Fritidsbygg | 1120 | FB | 255-204-102 | 0-20-60-0 |  |  | 255-204-51 | 0-20-80-0 |
| Sentrumsformål | 1130 | SF | 204-153-0 | 0-25-100-20 |  |  | 153-102-0 | 0-33-100-40 |
| Kjøpesenter | 1140 | KS | 204-153-204 | 0-25-0-20 |  |  | 153-102-153 | 0-33-0-40 |
| Forretningar | 1150 | FOR | 204-204-255 | 20-20-0-0 |  |  | 153-153-255 | 40-40-0-0 |
| Bygningar for offentleg eller privat tenesteyting | 1160 | T | 255-153-153 | 0-40-40-0 |  |  | 255-102-153 | 0-60-40-0 |
| Fritids- og turistformål | 1170 | FTU | 153-153-204 | 25-25-0-20 |  |  | 102-102-153 | 33-33-0-40 |
| Råstoffutvinning | 1200 | RU | 204-153-153 | 0-25-25-20 |  |  | 172-102-102 | 0-41-41-33 |
| Massemottak | 1202 | MM |  |  |  |  |  |  |
| Næringsbygg | 1300 | NÆ | 204-153-255 | 20-40-0-0 |  |  | 153-102-204 | 25-50-0-20 |
| Idrettsanlegg | 1400 | IDR | 153-204-0 | 25-0-100-20 |  |  | 102-153-0 | 33-0-100-40 |
| Andre typar anlegg | 1500 | ABA | 255-153-51 | 0-40-80-0 |  |  | 204-102-0 | 0-50-100-20 |
| Vindkraftanlegg | 1530 | VKA |  |  |  |  |  |  |
| Solkraftanlegg | 1531 | SOL | 255-102-51 | 0-60-80-0 |  |  | 204-51-51 | 0-75-75-20 |
| Uteopphaldsareal | 1600 | UTE | 102-204-153 | 50-0-25-20 |  |  | 51-153-102 | 67-0-33-40 |
| Urbant landbruk | 1640 | URB |  |  |  |  |  |  |
| Gravplass | 1700 | GR | 204-102-153 | 0-50-25-20 |  |  | 153-51-102 | 0-67-33-40 |
| Bygningar og anlegg kombinert i samsvar med dei definerte føresegnene | 1800 | KBA | 255-204-0 255-255-255 | 0-20-100-0 0-0-0-0 |  |  | 230-185-0 255-255-255 | 0-20-100-10 0-0-0-0 |
| 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur | (2000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur | 2001 | ST | 204-204-204 | 0-0-0-20 |  |  | 153-153-153 | 0-0-0-40 |
| Veg | 2010 | V |  |  |  |  |  |  |
| Bane | 2020 | BAN | 204-153-102 | 0-25-50-20 |  |  | 153-102-51 | 0-33-67-40 |
| Lufthamn | 2030 | LHA | 204-204-204 | 0-0-0-20 |  |  | 153-153-153 | 0-0-0-40 |
| Hamn | 2040 | H | 153-204-204 | 25-0-0-20 |  |  | 102-177-177 | 42-0-0-31 |
| Molo | 2044 | MO | 51-190-190 | 73-0-0-25 |  |  | 51-140-140 | 64-0-0-45 |
| Hovudnett for sykkel | 2050 | HS | 255-204-204 | 0-20-20-0 |  |  | 255-153-153 | 0-40-40-0 |
| Kollektivnett | 2060 | KO | 204-153-102 | 0-25-50-20 |  |  | 153-102-51 | 0-33-67-40 |
| Kollektivknutepunkt | 2070 | KK |  |  |  |  |  |  |
| Parkering | 2080 | P | 185-185-185 | 0-0-0-27 |  |  | 128-128-128 | 0-0-0-50 |
| Teknisk infrastruktur | 2101 | TIS | 255-204-153 | 0-20-40-0 |  |  | 255-153-102 | 0-40-60-0 |
| Trasé for nærmare definert teknisk infrastruktur | 2180 | ATI |  |  |  |  |  |  |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kombinert i samsvar med dei definerte føresegnene | 2800 1) | SK | 204-204-204 255-255-255 | 0-0-0-20 0-0-0-0 |  |  | 153-153-153 255-255-255 | 0-0-0-40 0-0-0-0 |

2.5.1.2	Kodar og framstilling av samferdselsformål som linjer

| … TYPESAMFLINJE |  |  | Symbol-beskriving |  |  |  |  |  | Eksisterande Farge RGB 0-0-0 (svart) om ikkje anna er opplyst |  |  | Nytt formål Farge RGB 255-0-0 (raud) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lengd (mm) |  |  | Mellomrom (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  |
|  | Kode | Strekbreidd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bru m.m. 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bru m.m. 3 |
| Fjernveg | 1121 | 0,40 | 2,5 |  | 3,6 | 1,8 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Hovudveg | 1122 | 0,35 | 1,8 |  | 2,7 | 1,2 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| Samleveg | 1124 | 0,25 | 1,2 |  | 1,7 | 0,55 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| Tilkomstveg | 1125 | 0,20 | 0,5 |  | 0,8 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| Gang-/sykkelveg | 1130 | (Ø) 0,20 |  |  |  | 1,0 | 0,4 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Sykkelveg | 1131 | (Ø 0,20 |  |  |  | 1,0 | 0,4 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Gangveg | 1132 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0.25 | 0,35 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Turveg eller turdrag | 1140 | 0,15 | 0,50 | 0,7 | 0.5 | 0,35 | 0,5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| Skitrekk1) | 1143 | 0,10 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jernbane | 1151 | 0,25 | 1,2 |  | 1,5 | 0,5 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Sporveg | 1152 | 0,20 | 0,6 |  | 1.0 | 0,3 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Taubane | 1155 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasé for nærmare definert kollektivtransport | 1156 | 0,20 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | RGB 153-51-0 | RGB 153-51-0 | RGB 153-51-0 |  |  |  |

2.5.1.3	Kodar og framstilling av samferdselsformål som punkt

| … TYPESAMFPUNKT |  |  | Symbol-beskriving |  |  |  |  |  | Noverande Farge RGB 0-0-0 (svart) om ikkje anna er opplyst |  |  | Nytt formål Farge RGB 255-0-0 (raud) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lengd (mm) |  |  | Mellomrom (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  |
|  | Kode | Strekbreidd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bru m.m. 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bru m.m. 3 |
| Vegkryss | 1129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kollektivknutepunkt | 1159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.1.4	Kodar og framstilling av infrastrukturformål som linjer

| … KPINFRASTRUKTURLINJE |  |  | Symbol-beskriving |  |  |  |  |  | Noverande Farge RGB 0-0-0 (svart) om ikkje anna er opplyst |  |  | Nytt formål Farge RGB 255-0-0 (raud) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lengd (mm) |  |  | Mellomrom (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  |
|  | Kode | Strekbreidd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bru m.m. 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bru m.m. 3 |

| Vassforsyningsnett | 1165 | 0,15 |  | 2,0 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avløpsnett | 1166 | 0,15 |  | 2,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraftleidning, energinett | 1167 | 0,25 |  | 3,0 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasé for overvatn | 1168 | 0,15 |  | 2,0 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.1.5 Kodar og framstilling av formål som flater, gruppe 3 til 6

| Formålsnamn | Kode | Formålsfarge Eksisterande formål | RGB | CMYK |  | Formålsfarge Nytt formål | RGB | CMYK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Grønstruktur | (3000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Grønstruktur | 3001 | G | 153-255-153 | 40-0-40-0 |  |  | 102-204-102 | 50-0-50-20 |
| Blågrønstruktur | 3002 | BG | 102-255-204 | 60-0-20-0 |  |  | 0-204-153 | 100-0-25-20 |
| Naturområde | 3020 | GN | 153-255-153 | 40-0-40-0 |  |  | 102-204-102 | 50-0-50-20 |
| Turdrag | 3030 | TD |  |  |  |  |  |  |
| Friområde | 3040 | FRI |  |  |  |  |  |  |
| Park | 3050 | PA |  |  |  |  |  |  |
| Tiltak mot overvatn | 3100 | OVT | 51-235-235 | 78-0-0-8 |  |  | 0-204-235 | 100-13-0-8 |
| Grønstruktur kombinert i samsvar med definerte føresegner | 38001) | KG | 153-255-153 255-255-255 | 40-0-40-0 0-0-0-0 |  |  | 102-204-102 255-255-255 | 50-0-50-20 0-0-0-0 |
| 4. Forsvaret | (4000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Forsvaret | 4001 | F | 204 204–153 | 0-0-25-20 |  |  | 153-153-102 | 0-0-33-40 |
| Ulike typar militære formål | 4010 | FU |  |  |  |  |  |  |
| Skytefelt eller øvingsområde | 4020 | FS |  |  |  |  |  |  |
| Forlegning eller leir | 4030 | FF |  |  |  |  |  |  |
| Område for Forsvaret kombinert i samsvar med definerte føresegner | 48001) | FK | 204-204-153 255-255-255 | 0-0-25-20 0-0-0-0 |  |  | 153-153-102 255-255-255 | 0-0-33-40 0-0-0-0 |
| 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) | (5000) |  |  |  |  |  |  |  |
| LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget til garden | 51002) | LNFR (ev. LNF) | 204-255-153 | 20-0-40-0 |  |  | 153-255-102 | 40-0-60-0 |
| LNFR-areal for spreidde bustad-, fritids- eller næringsbygg osv. | 5200 | LS | 204-255-204 | 20-0-20-0 |  |  | 51-255-153 | 80-0-40-0 |
| Spreidde bustadbygg | 5210 | LSB |  |  |  |  |  |  |
| Spreidde fritidsbygg | 5220 | LSF |  |  |  |  |  |  |
| Spreidde næringsbygg | 5230 | LSN |  |  |  |  |  |  |
| 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone | (6000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone | 6001 | BSV | 204-255-255 | 20-0-0-0 |  |  | 102-255-255 | 60-0-0-0 |
| Ferdsel | 6100 | FE | 102-204-255 | 60-20-0-0 |  |  | 0-153-204 | 100-25-0-20 |
| Ankringsområde | 6110 | ANK | 51-175-175 | 71-0-0-31 |  |  | 0-153-153 | 100-0-0-40 |
| Opplagsområde | 6120 | OP |  |  |  |  |  |  |
| Riggområde | 6130 | RI |  |  |  |  |  |  |
| Farleier | 6200 | FA | 102-204-255 | 60-20-0-0 |  |  | 0-153-204 | 100-25-0-20 |
| Hovud- og sidelei | 6211 | LED |  |  |  |  |  |  |
| Hamneområde i sjø | 6220 | HOS | 51-204-204 | 75-0-0-20 |  |  | 102-180-180 | 43-0-0-29 |
| Småbåthamn | 6230 | SH |  |  |  |  |  |  |
| Fiske | 63002) | FI | 102-153-255 | 60-40-0-0 |  |  | 102-102-255 | 60-60-0-0 |
| Akvakultur | 6400 | AKV | 255-204-255 | 0-20-0-0 |  |  | 204-153-204 | 0-25-0-20 |
| Drikkevatn | 6500 | DV | 153-204-255 | 40-20-0-0 |  |  | 51-153-255 | 80-40-0-0 |
| Naturområde i sjø og vassdrag | 6610 | NSV | 153-255-255 | 40-0-0-0 |  |  | 0-236-236 | 100-0-0-7 |
| Naturområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone | 6620 | NSVS |  |  |  |  |  |  |
| Friluftsområde i sjø og vassdrag | 6710 | FLV |  |  |  |  |  |  |
| Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone | 6720 | FLVS |  |  |  |  |  |  |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone kombinert i samsvar med definerte føresegner. | 68001) | VK | 204-255-255 255-255-255 | 20-0-0-0 0-0-0-0 |  |  | 102-255-255 255-255-255 | 60-0-0-0 0-0-0-0 |

- Breidd på stripene i kombinasjonar: 2,5

- Symbol er ikkje påkravd, men kan brukast om ein ønskjer det.

2.5.1.6	Kodar og framstilling av formål som linjer, gruppe 6

| … TYPESAMFLINJE |  |  | Symbol-beskriving |  |  |  |  |  | Noverande Farge RGB 0-0-0 (svart) |  |  | Nytt formål Farge RGB 255-0-0 (raud) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lengd (mm) |  |  | Mellomrom (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  |
|  | Kode | Strekbreidd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bru m.m. 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bru m.m. 3 |
| Farlei | 1161 | 0,3 |  | 0.8 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Småbåtlei | 1162 | 0,2 |  | 0,5 |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |

    - Framstilling av omsynssoner med lovheimlar og kodar

Sjå også kapittel 2.5.4 for signatur på linjer.

Små flater, alle omsynssoner: Bruk farge, skravurtype og vinkel som definert på omsynssonene, men reduser avstanden mellom linjene til det halve.

| Namn og heimel | Kode | Signatur | Objektnamn, merknader |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sikringssoner med opplysningar om fareårsak eller miljørisiko, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 12-6 første ledd, kan førast opp som: |  |  |  |
| - Nedslagsfelt for drikkevatn - Område for grunnvassforsyning - Sikringssone for transport (byggjeforbod rundt veg, bane og flyplass) - Frisikt - Andre sikringssoner | 110 120 130 140 190 |  | KpSikringSone og RpSikringSone «Frisikt» blir berre nytta i reguleringsplan |
| 2. Støysoner med opplysningar om fareårsak eller miljørisiko, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 12-6 første ledd, kan førast opp som: |  |  |  |
| - Raud støysone - Gul støysone - Stille område (grøn sone) - Andre støysoner | 210 220 230 290 |  | KpStøySone og RpStøySone |
| 3. Faresoner med opplysningar om fareårsak eller miljørisiko, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 12-6 første ledd, kan førast opp som: |  |  |  |
| - Ras- og skredfare - Flaumfare - Radonfare - Brann- og eksplosjonsfare - Skytebane - Høgspenningsanlegg (inkl. høgspentkablar) - Sone for militær verksemd - Annan fare | 310 320 330 350 360 370 380 390 |  | KpFareSone og RpFareSone |
| 4. Sone med særlege krav til infrastruktur med opplysningar om type infrastruktur, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav b og § 12-6 første ledd, kan førast opp som: |  |  |  |
| - Krav til infrastruktur - Rekkjefølgjekrav til infrastruktur - Rekkjefølgjekrav til samfunnsservice - Rekkjefølgjekrav til grønstruktur | 410 430 440 450 |  | KpInfratrukturSone og RpInfrastrukturSone |
| 5. Sone med særleg omsyn til landbruk, reindrift, mineralressursar, friluftsliv, grønstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø med opplysningar om interesse, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav c og § 12-6 første ledd, kan førast opp som: |  |  |  |
| - Omsyn til landbruk - Omsyn til reindrift - Omsyn til mineralressursar - Omsyn til friluftsliv - Omsyn til grønstruktur - Omsyn til landskap - Bevaring av naturmiljø - Bevaring av kulturmiljø - Randområde til nasjonalpark eller landskapsvernområde | 510 520 590 530 540 550 560 570 580 |  | KpAngittHensynSone og RpAngittHeUNnsynSone |
| 6. Sone for bandlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningslova eller andre lover, eller som er bandlagd etter slikt rettsgrunnlag, med opplysningar om formålet, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav d og § 12-6 første ledd, kan førast opp som: |  |  |  |
| - Bandlegging for regulering etter plan- og bygningslova - Bandlegging etter naturmangfaldslova - Bandlegging etter kulturminnelova - Bandlegging etter andre lover - Bandlegging basert på avkøyringsklassar etter veglova | 710 720 730 740 750 |  | KpBåndleggingSone og RpBåndleggingSone (For KpBåndleggingSone nyttar ein raud farge i signaturen for Arealst=2) |
| 7. Sone som gjeld felles planlegging for fleire eigedommar, fortetting, omforming og fornying og bruk av særskilde gjennomføringsverkemiddel, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav e og § 12-6 første ledd, kan førast opp som: |  |  |  |
| - Krav om felles planlegging - Krav om fortetting, omforming og fornying og bruk av særskilde gjennomføringsverkemiddel | 810 820 |  | KpGjennomføringSone og RpGjennomføringSone |
| 7 a) Sone med krav om grunneigarfinansiering av infrastruktur osv., jf. plan- og bygningslova kapittel 12 A, kan førast opp som: |  |  |  |
| - Krav om grunneigarfinansiering av infrastruktur etter § 12 A-1 - Krav om flytting av infrastruktur for å frigjere areal til utbyggingsformål etter § 12 A-13 | 850 860 |  | KpGjennomføringSone og RpGjennomføringSone |
| 8. I arealdelen av kommuneplanen og i reguleringsplanar som er utarbeidde som områderegulering, kan det fastsetjast følgjande sone der den gjeldande reguleringsplanen framleis skal gjelde uendra, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav f og § 12-6 andre ledd: |  |  |  |
| - Den gjeldande reguleringsplanen skal gjelde uendra | 910 |  | KpDetaljeringSone (blir ikkje nytta i detaljregulering) |

    - Framstilling av føresegner

2.5.3.1	Kodar og framstilling av føresegner som flater

|  | Strekbreidd | Lengd | Mellom | Signatur Farge RGB 0-0-0 | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KpBestemmelseOmråde | 0,5 | 2 | 2 |  | Prikksignatur blir laga med stor avstand mellom punkta. Prikksignatur med maksimal boundingbox (typisk 2048 UPM i fonten) og lite symbol gir ein luftig signatur. Bakgrunn: transparent. |
| KpRegulertTerreng | 0,5 | 2 | 2 |  | Føresegnsområde for KpRegulertTerreng. Eventuelle interne linjer i til dømes ein TIN-modell blir ikkje teikna i plankartet. Eventuelle høgder/kotar innanfor føresegnsområdet blir framstilte med KpRegulertHøyde. Symbol som ein likesida trekant og stor avstand mellom trekantane. Signatur med maksimal boundingbox (typisk 2048 UPM i fonten) og lite symbol gir ein luftig signatur. Bakgrunn: transparent. |

2.5.3.2	Kodar og framstilling av føresegner som linjer

|  | Strekbreidd | Lengd | Mellom | Signatur Farge RGB 0-0-0 | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KpRegulertHøyde | 0,20 | 2,0 | 1,0 |  | Nynorsk: Kotehøgd |

| … KPJURLINJE | Kode | Strekbreidd | Lengd | Mellom | Signatur Farge RGB 0-0-0 | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggjegrense | 1111 | 0,35 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Forbodsgrense, sjø | 1112 | 0,50 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Forbodsgrense, vassdrag | 1113 | 0,50 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Strandlinje, sjø | 1160 | 0,50 | 5,0 | 2.0 |  |  |
| Strandlinje, vassdrag | 1161 | 0,50 | 5,0 | 2,0 |  |  |
| Midtlinje, vassdrag | 1162 | 0,15 | 4,0 | 2,0 |  |  |

2.5.4	Framstilling av linjer som avgrensar flater

| Flater med avgrensingslinjer | Strekbreidd | Lengd | Mellom | Farge RGB 0-0-0 Symbol | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KpOmråde | 1,0 | 5,0 | 2,0 |  | Signaturen blir også nytta der KpGrense er berar av informasjon om kvalitet frå grunnlagsdata. Blir også nytta som avgrensing der KpDetaljeringSone skal gjelde og det blir laga hòl i kommuneplanen. |
| KpArealOmråde | 0,18 |  |  |  | Blir også nytta som signatur på KpArealGrense der formålsgrensa er berar av kvalitet frå grunnlagsdata. |
| KpHandlingOmråde | 0,35 | 2,0 | 2,0 |  | Blir også nytta som avgrensingslinje for 3D-objektet KpHandlingRom. Det er same linje som byggjegrense 1111 i kommuneplan. |
| KpFareSone KpSikringSone KpStøySone KpAngittHensynSone KpGjennomføringSone KpInfrastrukturSone KpBåndleggingSone KpDetaljeringSone | 0,5 | 4,0 | 1,5 |  | Blir nytta som avgrensing av alle omsynssoner og dessutan alle omsynssoner som blir framstilte som 3D-objekt (romlege objekt). |
| KpEndringOmråde | 0,5 | 5,0/1,0 | 1,0/1,0 |  | Bakgrunn: transparent |
| KpUtsattRettsvirkning | 0,5 | 5,0/1,5 | 1,5 |  | Bakgrunn: transparent |

2.5.5	Framstilling av linjer som ikkje er heimla i plan- og bygningslova

Nokre element som ikkje er heimla i pbl., kan etter anna lovgiving vere påkravd å vise i arealplanar. Linjene som er viste nedanfor, blir framstilte som juridiske linjer (KPJURLINJE), men er heimla i andre lovverk enn pbl.

2.5.5.1	Teikneregel for markagrense, lov av 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markalova)

Signaturen skal berre nyttast for føresegner om naturområde i Oslo og nærliggjande kommunar.

| … KPJURLINJE | Kode | Strekbreidd | Lengd | Mellom | Signatur | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markagrense | 1163 | 0,35 | 5,0 | 2,0 |  |  |

2.5.5.2	Teikneregel for snøskuterløyper for fornøyelseskøyring, lov av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellova), etter endring ved lov av 19. juni 2015 nr. 67

Signaturane skal berre nyttast som informasjonslinjer i arealdelen av kommuneplanen.

| … TYPESAMFLINJE | Kode | Strekbreidd | Lengd | Mellom | Signatur, noverande 3) | Signatur, nytt formål | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorferdsel i utmark | 1163 | 0,4 | 5,0 | 2,0 | 0-0-0 | 255-0-0 |  |
| Skuterløyper for fornøyelseskøyring3) | 1164 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | 102-102-204 0-0-0 | 102-102-204 0-0-0 |  |

- For noverande plansituasjon blir linja framstilt med annakvar svart og blå tverrstrek, og for ny plansituasjon blir linja framstilt med annakvar raud og svart tverrstrek.

For meir informasjon om snøskuterløyper for fornøyelseskøyring sjå lenkja.

  - Teiknereglar for reguleringsplan

    - Kodar og framstilling av arealformål

2.6.1.1 Framstilling av arealformål som flater

| Formålsnamn | Kode | Formålsfarge med feltnamn |  | Fargekode RGB | Fargekode CMYK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bygningar og anlegg | (1000) |  |  |  |  |
| Bygningar og anlegg | 1001 | BA |  | 255-204-0 | 0-20-100-0 |
| Bustadbygg | 1110 | B |  | 255-255-51 | 0-0-80-0 |
| Bustadbygg, frittliggjande småhus | 1111 | BF |  | 255-255-153 | 0-0-40-0 |
| Bustadbygg, konsentrerte småhus | 1112 | BK |  | 255-255-51 | 0-0-80-0 |
| Bustadbygg, blokker | 1113 | BB |  | 255-255-51 | 0-0-80-0 |
| Studentbustader | 1114 | SB |  | 255-255-153 | 0-0-40-0 |
| Garasjeanlegg for bustad- eller fritidsbygg | 1119 | BGF |  | 255-255-51 | 0-0-80-0 |
| Fritidsbygg | 1120 | FB |  | 255-204-102 | 0-20-60-0 |
| Frittliggjande fritidsbygg | 1121 | FBF |  | 255-231-174 | 0-9-32-0 |
| Konsentrert fritidsbygg | 1122 | FBK |  | 255-204-102 | 0-20-60-0 |
| Fritidsbygg, blokker | 1123 | FBB |  |  |  |
| Kolonihage | 1124 | FBH |  |  |  |
| Sentrumsformål | 1130 | SF |  | 204-153-0 | 0-25-100-20 |
| Kjøpesenter | 1140 | KS |  | 204-153-204 | 0-25-0-20 |
| Forretningar | 1150 | FOR |  | 204-204-255 | 20-20-0-0 |
| Bygningar for offentleg eller privat tenesteyting | 1160 | T |  | 255-153-153 | 0-40-40-0 |
| Barnehage | 1161 | BH |  |  |  |
| Undervisning | 1162 | UN |  |  |  |
| Forsamlingslokale for trus- og livssynsutøving | 1164 | REL |  |  |  |
| Forsamlingslokale | 1165 | LOK |  |  |  |
| Administrasjon | 1166 | ADM |  |  |  |
| Kulturinstitusjon | 1167 | KU |  | 204-102-0 | 0-50-100-20 |
| Helse- eller omsorgsinstitusjon | 1168 | HOM |  | 255-153-153 | 0-40-40-0 |
| Nærmare definert offentleg eller privat tenesteyting | 1169 | AT |  |  |  |
| Fritids- og turistformål | 1170 | FTU |  | 153-153-204 | 25-25-0-20 |
| Utleigehytter | 1171 | UTL |  |  |  |
| Fornøyelsespark eller temapark | 1172 | FPT |  |  |  |
| Campingplass | 1173 | C |  |  |  |
| Leirplass | 1174 | LP |  |  |  |
| Råstoffutvinning | 1200 | RU |  | 204-153-153 | 0-25-25-20 |
| Steinbrot og masseuttak | 1201 | SM |  |  |  |
| Massemottak | 1202 | MM |  |  |  |
| Næringsbygg | 1300 | NÆ |  | 153-102-255 | 40-60-0-0 |
| Kontor | 1310 | K |  | 204-153-255 | 20-40-0-0 |
| Hotell og overnatting | 1320 | HO |  |  |  |
| Servering | 1330 | BE |  |  |  |
| Industri | 1340 | IND |  | 204-102-255 | 20-60-0-0 |
| Kraftkrevjande industri | 1341 | KI |  | 153-31-255 | 40-80-0-0 |
| Datasenter | 1342 | DS |  |  |  |
| Lager | 1350 | LA |  |  |  |
| Bensinstasjon eller vegserviceanlegg | 1360 | BV |  |  |  |
| Nærmare definert næring | 1390 | ANÆ |  | 153-102-255 | 40-60-0-0 |
| Idrettsanlegg | 1400 | IDR |  | 153-204-0 | 25-0-100-20 |
| Skianlegg | 1410 | ISA |  |  |  |
| Skiløypetrasé | 1420 | SKI |  |  |  |
| Idrettsstadion | 1430 | IS |  | 102-153-0 | 33-0-100-40 |
| Nærmiljøanlegg | 1440 | NMA |  | 153-204-0 | 25-0-100-20 |
| Golfbane | 1450 | GO |  | 204-255-51 | 20-0-80-0 |
| Motorsportanlegg | 1460 | MOT |  | 102-153-0 | 33-0-100-40 |
| Skytebane | 1470 | SKB |  |  |  |
| Nærmare definert idrettsanlegg | 1490 | AI |  | 153-204-0 | 25-0-100-20 |
| Andre typar anlegg | 1500 | ABA |  | 255-153-51 | 0-40-80-0 |
| Godsterminal | 1501 | GOT |  |  |  |
| Godslager | 1502 | GOL |  |  |  |
| Energianlegg | 1510 | EA |  |  |  |
| Fjernvarmeanlegg | 1520 | FVA |  |  |  |
| Vindkraftanlegg | 1530 | VKA |  |  |  |
| Solkraftanlegg | 1531 | SOL |  | 255-102-51 | 0-60-80-0 |
| Vass- og avløpsanlegg | 1540 | VA |  | 255-153-51 | 0-40-80-0 |
| Vassforsyningsanlegg | 1541 | VF |  |  |  |
| Avløpsanlegg | 1542 | AV |  |  |  |
| Anlegg for handtering av overvatn | 1543 | OA |  |  |  |
| Renovasjonsanlegg | 1550 | RA |  |  |  |
| Nærmare definert kommunalteknisk anlegg | 1560 | ØK |  |  |  |
| Telekommunikasjonsanlegg | 1570 | TK |  |  |  |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag | 1587 | SMB |  |  |  |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone | 1588 | SMS |  |  |  |
| Uthus, naust eller badehus | 1589 | UNB |  |  |  |
| Nærmare definerte andre typar anlegg | 1590 | ASB |  |  |  |
| Uteopphaldsareal | 1600 | UTE |  | 102-204-153 | 50-0-25-20 |
| Leikeplass | 1610 | LEK |  |  |  |
| Gardsplass | 1620 | GPL |  |  |  |
| Parsellhage | 1630 | HA |  |  |  |
| Urbant landbruk | 1640 | URB |  |  |  |
| Nærmare definerte uteopphaldsareal | 1690 | AUT |  |  |  |
| Gravplass | 1700 | GR |  | 204-102-153 | 0-50-25-20 |
| Krematorium | 1710 | KR |  |  |  |
| Bygg og anlegg for gravplass | 1730 | BGR |  |  |  |
| Bygningar og anlegg kombinert i samsvar med dei definerte føresegnene | 18001) | KBA |  | 255-204-0 255-255-255 | 0-20-100-0 0-0-0-0 |
| Kombinert bustad og forretning | 18012) |  |  | 255-255-0 204-204-255 | 0-0-100-0 20-20-0-0 |
| Kombinert bustad, forretning og kontor | 18022) |  |  | 255-255-0 204-204-255 204-153-255 | 0-0-100-0 20-20-0-0 20-40-0-0 |
| Kombinert bustad og tenesteyting | 18032) |  |  | 255-255-0 255-153-153 | 0-0-100-0 0-40-40-0 |
| Kombinert bustad og kontor | 18042) |  |  | 255-255-0 204-153-255 | 0-0-100-0 20-40-0-0 |
| Kombinert forretning og kontor | 18102) |  |  | 204-204-255 204-153-255 | 20-20-0-0 20-40-0-0 |
| Kombinert forretning, kontor og industri | 18112) |  |  | 204-204-255 204-102-255 204-153-255 | 20-20-0-0 20-60-0-0 20-40-0-0 |
| Kombinert forretning og industri | 18122) |  |  | 204-204-255 204-102-255 | 20-20-0-0 20-60-0-0 |
| Kombinert forretning, kontor og tenesteyting | 18132) |  |  | 204-204-255 204-153-255 255-153-153 | 20-20-0-0 20-40-0-0 0-40-40-0 |
| Kombinert forretning og tenesteyting | 18142) |  |  | 204-204-255 255-153-153 | 20-20-0-0 0-40-40-0 |
| Kombinert næring og tenesteyting | 18242) |  |  | 153-102-255 255-153-153 | 40-60-0-0 0-40-40-0 |
| Kombinert kontor og lager | 18252) |  |  | 204-153-255 153-102-255 | 20-40-0-0 40-60-0-0 |
| Kombinert industri og lager | 18262) |  |  | 204-102-255 255-204-0 | 20-60-0-0 0-20-100-0 |
| Kombinert kontor og industri | 18302) |  |  | 204-153-255 204-102-255 | 20-40-0-0 20-60-0-0 |
| Kombinert kontor og tenesteyting | 18312) |  |  | 204-153-255 255-153-153 | 20-40-0-0 0-40-40-0 |
| Bygningar og anlegg kombinert med andre definerte hovudformål | 19001) | BAA |  | 255-204-0 255-255-153 | 0-0-40-0 0-20-100-0 |
| 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur | (2000) |  |  |  |  |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur | 2001 | ST |  | 153-153-153 | 0-0-0-40 |
| Veg | 2010 | V |  | 204-204-204 | 0-0-0-20 |
| Køyreveg | 2011 | KV |  |  |  |
| Fortau | 2012 | FO |  | 255-204-204 | 0-20-20-0 |
| Torg | 2013 | TO |  |  |  |
| Gatetun | 2014 | GT |  | 240-221-219 | 0-8-9-6 |
| Gang- og sykkelveg | 2015 | GS |  | 255-204-204 | 0-20-20-0 |
| Gangveg, gangareal eller gågate | 2016 | GG |  |  |  |
| Sykkelanlegg | 2017 | SA |  |  |  |
| Faunapassasje | 2200 | FAU |  | 153-204-153 | 25-0-25-20 |
| Annan veggrunn, teknisk anlegg | 2018 | AVT |  | 153-153-153 | 0-0-0-40 |
| Annan veggrunn, grøntareal | 2019 | AVG |  | 153-153-102 | 0-0-33-40 |
| Bane | 2020 | BAN |  | 204-153-102 | 0-25-50-20 |
| Jernbane | 2021 | JB |  |  |  |
| Sporveg | 2022 | SV |  |  |  |
| Taubane | 2023 | TB |  |  |  |
| Stasjons- eller terminalbygg | 2024 | BST |  |  |  |
| Haldeplass eller plattform | 2025 | HPP |  |  |  |
| Leskur eller plattformtak | 2026 | LPL |  |  |  |
| Tekniske bygningar og konstruksjonar | 2027 | SBK |  |  |  |
| Annan banegrunn, tekniske anlegg | 2028 | ABT |  |  |  |
| Annan banegrunn, grøntareal | 2029 | ABG |  | 153-153-102 | 0-0-33-40 |
| Lufthamn | 2030 | LHA |  | 153-153-153 | 0-0-0-40 |
| Lufthamn, banesystem | 2031 | LHL |  |  |  |
| Lufthamn, bygningar | 2035 | LHB |  |  |  |
| Landingsplass for helikopter o.a. | 2034 | LHE |  |  |  |
| Hamn | 2040 | H |  | 153-204-204 | 25-0-0-20 |
| Kai | 2041 | KAI |  |  |  |
| Hamneterminalar | 2042 | HT |  |  |  |
| Hamnelager | 2043 | HL |  |  |  |
| Molo | 2044 | MO |  | 51-190-190 | 73-0-0-25 |
| Navigasjonsinstallasjon | 2045 | NI |  |  |  |
| Hovudnett for sykkel | 2050 | HS |  | 255-204-204 | 0-20-20-0 |
| Kollektivnett | 2060 | KO |  | 204-153-102 | 0-25-50-20 |
| Trasé for nærmare definert kollektivtransport | 2061 | AK |  |  |  |
| Kollektivknutepunkt | 2070 | KK |  |  |  |
| Kollektivanlegg | 2071 | KA |  |  |  |
| Kollektivterminal | 2072 | KOT |  |  |  |
| Kollektivhaldeplass | 2073 | KH |  |  |  |
| Pendlar- eller innfartsparkering | 2074 | PI |  |  |  |
| Parkering | 2080 | P |  | 185-185-185 | 0-0-0-27 |
| Rasteplass | 2081 | RP |  |  |  |
| Parkeringsplassar | 2082 | PP |  |  |  |
| Parkeringshus eller -anlegg | 2083 | PH |  |  |  |
| Teknisk infrastruktur | 2101 | TIS |  | 204-185-153 | 0-9-25-20 |
| Kraftleidning, energinett | 2110 | EN |  | 255-204-153 | 0-20-40-0 |
| Fjernvarmenett | 2120 | FVN |  |  |  |
| Vass- og avløpsnett | 2140 | VAN |  |  |  |
| Vassforsyningsnett | 2141 | VFN |  |  |  |
| Avløpsnett | 2142 | AVN |  |  |  |
| Trasé for overvassnett | 2143 | OVN |  |  |  |
| Trasé for avfallssug | 2150 | AVF |  |  |  |
| Telekommunikasjonsnett | 2160 | TKN |  |  |  |
| Sikringsanlegg | 2170 | SIA |  | 220-153-153 | 0-30-30-14 |
| Trasé for nærmare definert teknisk infrastruktur | 2180 | ATI |  |  |  |
| Kombinerte tekniske infrastrukturtrasear | 2190 | KIT |  |  |  |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kombinert i samsvar med definerte føresegner | 28001) | SK |  | 204-204-204 255-255-255 | 0-0-0-20 0-0-0-0 |
| Samferdselsanlegg eller teknisk infrastruktur kombinert med andre definerte hovudformål | 29001) | SAA |  | 204-204-204 255-204-153 | 0-0-0-20 0-20-40-0 |
| 3. Grønstruktur | (3000) |  |  |  |  |
| Grønstruktur | 3001 | G |  | 153-255-153 | 40-0-40-0 |
| Blågrønstruktur | 3002 | BG |  | 102-255-204 | 60-0-20-0 |
| Naturområde – grønstruktur | 3020 | GN |  | 153-255-153 | 40-0-40-0 |
| Turdrag | 3030 | TD |  |  |  |
| Turveg | 3031 | TV |  |  |  |
| Friområde | 3040 | FRI |  |  |  |
| Badeplass eller -område | 3041 | BAD |  |  |  |
| Park | 3050 | PA |  |  |  |
| Vegetasjonsskjerm | 3060 | VS |  |  |  |
| Vasspegel | 3061 | VSP |  | 204-255-255 | 20-0-0-0 |
| Tiltak mot overvatn | 3100 | OVT |  | 51-235-235 | 78-0-0-8 |
| Infiltrasjon, fordryging eller avleiing | 3110 | INF |  |  |  |
| Grønstruktur kombinert i samsvar med definerte føresegner | 38001) | KG |  | 153-255-153 255-255-255 | 40-0-40-0 0-0-0-0 |
| Grønstruktur kombinert med andre definerte hovudformål | 39001) | GAA |  | 102-204-102 153-255-153 | 50-0-50-20 40-0-40-0 |
| 4. Forsvaret | (4000) |  |  |  |  |
| Forsvaret | 4001 | F |  | 204-204-153 | 0-0-25-20 |
| Ulike typar militære formål | 4010 | FU |  |  |  |
| Skytefelt eller øvingsområde | 4020 | FS |  |  |  |
| Forlegning eller leir | 4030 | FF |  |  |  |
| Område for Forsvaret kombinert i samsvar med definerte føresegner | 48001) | FK |  | 204-204-153 255-255-255 | 0-0-25-20 0-0-0-0 |
| Område for Forsvaret kombinert med andre definerte hovudformål | 4900 | FAA |  | 204-204-153 204-255-153 | 0-0-20-20 20-0-40-0 |
| 5. Landbruks-, natur og friluftsområde og reindrift (LNFR) | (5000) |  |  |  |  |
| LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget til garden | 51003) | LNF/LNFR |  | 204-255-153 | 20-0-40-0 |
| Landbruk | 5110 | L |  |  |  |
| Jordbruk | 5111 | J |  |  |  |
| Skogbruk | 5112 | SKOG |  |  |  |
| Seterområde | 5113 | SE |  | 51-255-153 | 80-0-40-0 |
| Gartneri | 5114 | GA |  |  |  |
| Naturformål | 5120 | N |  | 153-255-102 | 40-0-60-0 |
| Friluftsformål | 5130 | FL |  |  |  |
| Reindrift | 5140 | R |  |  |  |
| LNFR-areal for spreidde bustad-, fritids- eller næringsbygg osv. | 5200 | LS |  | 204-255-204 | 20-0-20-0 |
| Spreidde bustadbygg | 52103) | LSB |  |  |  |
| Spreidde fritidsbygg | 52203) | LSF |  |  |  |
| Spreidde næringsbygg | 52303) | LSN |  |  |  |
| Naturvern | 5300 | NV |  | 0-204-102 | 100-0-50-20 |
| Jordvern | 5400 | JV |  |  |  |
| Særlege landskapsomsyn | 5500 | LH |  |  |  |
| Vern av kulturmiljø eller kulturminne | 5600 | KMV |  |  |  |
| Område for landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) kombinert med andre definerte hovudformål | 5900 | LAA |  | 204-255-153 255-255-255 | 20-0-40-0 0-0-0-0 |
| 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag | (6000) |  |  |  |  |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone | 6001 | BSV |  | 204-255-255 | 20-0-0-0 |
| Ferdsel | 6100 | FE |  | 51-204-255 | 80-20-0-0 |
| Ankringsområde | 6110 | ANK |  | 51-175-175 | 71-0-0-31 |
| Opplagsområde | 6120 | OP |  |  |  |
| Riggområde | 6130 | RI |  |  |  |
| Massedeponi i sjø og vassdrag | 6140 | MD |  | 102-153-204 | 50-25-0-20 |
| Farlei | 6200 | FA |  | 51-204-255 | 80-20-0-0 |
| Hovud- og sidelei | 6211 | LED |  |  |  |
| Hamneområde i sjø | 6220 | HOS |  | 51-204-204 | 75-0-0-20 |
| Småbåthamn | 6230 | SH |  |  |  |
| Bøyehamn | 6240 | BØH |  | 51-204-255 | 80-20-0-0 |
| Fiske | 63003) | FI |  | 102-153-255 | 60-40-0-0 |
| Fiskeområde | 6310 | FIO |  | 153-102-255 | 40-60-0-0 |
| Låssetjingsplassar | 6320 | LÅS |  | 102-153-255 | 60-40-0-0 |
| Gytefelt eller oppvekstområde for yngel | 6330 | GYO |  |  |  |
| Akvakultur | 6400 | AKV |  | 255-204-255 | 0-20-0-0 |
| Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag | 6410 | ASV |  |  |  |
| Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande landanlegg | 6420 | ASVL |  |  |  |
| Fangstbasert levandelagring | 6430 | FAL |  | 204-153-255 | 20-40-0-0 |
| Drikkevatn | 6500 | DV |  | 51-153-255 | 80-40-0-0 |
| Naturområde i sjø og vassdrag | 6610 | NSV |  | 153-255-255 | 40-0-0-0 |
| Naturområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone | 6620 | NSVS |  |  |  |
| Friluftsområde i sjø og vassdrag | 6710 | FLV |  |  |  |
| Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone | 6720 | FLVS |  |  |  |
| Idrett og vassport | 6760 | IV |  | 102-204-204 | 50-0-0-20 |
| Badeområde | 6770 | VBAD |  | 102-255-255 | 60-0-0-0 |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone kombinert i samsvar med definerte føresegner | 68001) | VK |  | 204-255-255 255-255-255 | 20-0-0-0 0-0-0-0 |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med eller utan tilhøyrande strandsone kombinert med andre definerte hovudformål | 69001) | VAA |  | 204-255-255 102-255-255 | 20-0-0-0 60-0-0-0 |

1) 	Breidd på stripene i signaturen: 2,5	                                  2) Breidd på stripene i signaturen: 3	                                          3) Symbol er ikkje påkravd, men kan brukast om ein ønskjer det.

2.6.2	Framstilling av omsynssoner med lovheimlar og kodar

Tabellen i punkt 2.5.2 viser ei fullstendig oversikt over signaturar for omsynssoneflater både for kommuneplanar og reguleringsplanar. Ved overgang til heileigd geometri vil det ikkje lenger finnast eigne objekttypar for linjene, med eit par unntak (plangrense og formålsgrense). Sjå punkt 2.6.4 for skildring av avgrensingslinja for flatene.

2.6.3	Framstilling av føresegner

2.6.3.1	Framstilling av føresegner som flater

Alle signaturar skal framstillast med svart farge (RGB 0-0-0).

| Flater | Strekbreidd | Lengd | Mellom | Signatur | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RpBestemmelseOmråde | 0,5 | 2,0 | 2,0 |  | Flatesignatur for føresegnsområde. Prikksignatur med maksimal boundingbox (typisk 2048 UPM i fonten) og lite symbol gir ein luftig signatur. Bakgrunn: transparent. |
| PblMidlByggAnleggOmråde | 0,5 | 2,0 | 2,0 |  | Flatesignatur for føresegnsområde for mellombels bygg- og anleggsområde. Flata blir avgrensa med PblMidlByggAnleggrense (avgrensingsobjekt i 4.5-versjonar). Same signatur blir brukt på mellombels bygg- og anleggsområde i planar som er vedtekne før 1. juli 2018, dvs. flater med RpBestemmelsehjemmel 91. Skravur blir fjerna så snart anleggsperioden er over. Bakgrunn: transparent. |
| RpRegulertTerreng | 0,5 | 2,0 | 2,0 |  | Føresegnsområde for regulert terreng. Eventuelle interne linjer i til dømes ein TIN-modell blir ikkje teikna i plankartet. Eventuelle høgder/kotar innanfor føresegnsområdet blir framstilte med RpRegulertHøyde. Prikksignatur med maksimal boundingbox og lite symbol (trekantsymbol med like lange sider) gir ein luftig signatur. Bakgrunn: transparent. |

2.6.3.2 Framstilling av føresegner som linjer

Alle linjer skal framstillast med svart farge (RGB 0-0-0).

| Linjer | Kode | Strekbreidd | Lengd | Mellom | Signatur | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RpRegulertHøyde / høgd frå planregel |  | 0,25 | 2,0 | 1,0 |  | Nynorsk: Gesimshøgd |

| Linjer | Kode | Strekbreidd | Lengd | Mellom | Signatur | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPJURLINJE |  |  |  |  |  |  |
| Regulert eigedomsgrense | 1203 | 0,25 |  |  |  |  |
| Eigedomsgrense som skal opphevast | 1204 | 0,20 | 2,0 | 1,5 |  |  |
| Bygg, kulturminne m.m. som skal bevarast | 1210 | 1,0 |  |  |  |  |
| Byggjegrense | 1211 | 0,35 | 4,0 | 2,0 |  | Nyttar same signatur på RpHandlingOmråde og RpHandlingRom |
| Planlagde bygningar | 1213 | 0,3 |  |  |  |  |
| Bygningar som inngår i planen | 1214 | 0,5 |  |  |  |  |
| Bygningar som føreset fjerning | 1215 | 0,20 | 2,0 | 2,0 |  | Linjetype som tidlegare, men blir supplert med linjer i diagonalane til bygningen. |
| Regulert senterlinje | 1221 | 0,18 | 8,0 | 2,0 |  |  |
| Frisiktlinje | 1222 | 0,18 | 2,0 | 1,0 |  | Det skal vere uhindra sikt i eit område langs den kommunale vegen på kvar side av avkøyringa. Det blir opplyst med ei frisiktlinje. Frisiktlinja blir framstilt saman med flateobjektet frisiktsone (KpSikringSone). |
| Regulert kant, køyrebane | 1223 | 0,20 | 4,0 | 1,0 |  |  |
| Regulert køyrefelt | 1224 | 0,35 | 2,5 | 2,0 |  |  |
| Regulert parkeringsfelt | 1225 | 0,35 | 1,5 | 1,0 |  |  |
| Regulert fotgjengarfelt | 1226 | 0,35 | 1,0 | 0,5 |  |  |
| Regulert støyskjerm | 1227 | 0,35 | 5,0 |  |  |  |
| Regulert støttemur | 1228 | 0,20 |  |  |  | Tverrstreken viser fallretninga på muren. |
| Sikringsgjerde | 1235 | 0,35 |  |  |  |  |
| Bru | 1252 | 0,5 | 5,0 | 1,0 |  | Bru-kar blir markerte med RPJURPUNKT 1251 og teikna med målestokksrett storleik og plassering, på land og/eller i sjøen. Den maksimale breidda til brua blir markert med stipla linje. |
| Tunnel | 1254 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |  | Tunnelinnslag blir markert med RPJURPUNKT 1251 i mindre målestokkar. Den maksimale breidda til tunnelen blir markert med stipla linje. Linja kan også nyttast ved framstilling av tunnelinnslag i store målestokkar. |
| Måle- og avstandslinje | 1259 | 0,2 |  |  |  |  |
| Strandlinje, sjø | 1260 | 1,0 | 5,0 | 2,0 |  |  |
| Strandlinje, vassdrag | 1261 | 1,0 | 5,0 | 2,0 |  |  |
| Midtlinje, vassdrag | 1262 | 0,35 | 4,0 | 2,0 |  | Som regulert senterlinje (1221) |

2.6.3.3 Kodar og framstilling av føresegner som punkt

| RPJURPUNKT | Kode | Farge RGB | Symbol | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegstenging / fysisk køyresperre | 1231 | 0-0-0 |  |  |
| Stenging av avkøyring | 1241 | 0-0-0 |  |  |
| Avkøyring | 1242 | 0-0-0 |  |  |
| Innkøyring | 1243 | 0-0-0 |  |  |
| Utkøyring | 1244 | 0-0-0 |  |  |
| Bru-kar | 1251 | 0-0-0 |  |  |
| Tunnelopning | 1253 | 0-0-0 |  | Blir nytta for planar i mindre målestokkar |
| Eksisterande tre som skal bevarast | 1271 | 0-0-0 |  | Om lag 5 meters diameter på sirkel rundt tre |
| Regulert nytt tre | 1272 | 0-0-0 |  |  |
| Regulert møneretning | 1273 | 0-0-0 |  |  |

2.6.4	Framstilling av linjer som avgrensar flater

Alle linjer skal framstillast med svart farge (RGB 0-0-0).

| Flatetype | Strekbreidd | Lengd | Mellom | Symbol | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RpOmråde | 1,0 | 5,0 | 2,0 |  | Blir også brukt som avgrensing av områdeplan mot RpDetaljeringSone når det blir laga hòl i ein områdeplan |
| RpFormålOmråde / RpFormålGrense | 0,35 |  |  |  | Nyttar signaturen for formålsflater med heileigd geometri og formålsgrenser som ber kvalitet |
| RpSikringSone, RpStøySone RpFareSone, RpInfrastrukturSone, RpAngittHensynSone, RpBåndleggingSone, RpGjennomføringSone, RpDetaljeringSone, | 0,5 | 4,0/0,2 | 1,5 |  | Nyttar same signatur for å avgrense 3D-objekt for omsynssoner |
| RpHandlingOmråde | 0,35 | 4,0 | 2,0 |  | Same signatur som byggjegrense |
| RpEndringOmråde | 0,5 | 5,0 / 1,0 | 1,0 / 1,0 |  |  |
| RpUtsattRettsvirkningOmråde | 0,5 | 5,0 / 1,5 | 1,5/1,5 |  |  |

  - Teiknereglar som gjeld for eldre utgåver av kart- og planforskrifta (pbl. av 2008)

Sidan kart- og planforskrifta første gong blei sett i kraft i 2009, er det enkelte formål som er tilbaketrekte, og som ikkje lenger skal brukast. Andre formål er tilbaketrekte i ein periode, men er tekne inn att. Tabellane nedanfor gir ei oversikt over endringane som er gjennomførte i formålslista for kommuneplan og reguleringsplan sidan lova blei sett i kraft 1. juli 2009.

2.7.1	Kommuneplan

Tabellen viser gyldigheitsperiode for formål som er trekte tilbake. Merk at nokre formål har vore trekte tilbake, men er tekne inn att som gyldige.

| Namn | Kode | Farge RGB Eksisterande formål | Farge RGB Nytt formål | Skildring | Gyldig frå | Gyldig til |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygningar og anlegg – generalisert (utgått) | 1000 |  |  | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – generalisert (utgått) | 2000 |  |  | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Trasé for teknisk infrastruktur (utgått) | 2100 | 255-204-153 | 255-153-102 | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Grønstruktur – generalisert (utgått) | 3000 |  |  | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Grønstruktur | 3001 | 153-255-153 | 102-204-102 | Gyldig frå 1. juli 2009 til 1. mars 2018, men blei teke inn att frå 1. juli 2025 | 20250701 |  |
| Forsvaret – generalisert (utgått) | 4000 |  |  | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) – generalisert (utgått) | 5000 |  |  | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget til garden | 5001 | 204-255-153 | 153-255-102 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. januar 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone – generalisert (utgått) | 6000 |  |  | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Naturområde (utgått) | 6600 | 153-255-255 | 0-236-236 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Friluftsområde | 6700 | 153-255-255 | 0-236-236 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |

2.7.2	Reguleringsplan

Tabellen viser gyldigheitsperiode for formål som er trekte tilbake. Merk at nokre formål har vore trekte tilbake, men er tekne inn att som gyldige.

| Namn | Kode | Farge RGB | Skildring | Gyldig frå | Gyldig til |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygningar og anlegg – generalisert (utgått) | 1000 |  | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Institusjon (utgått) | 1163 | 255-153-153 | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. mars 2018. Er erstatta av kodane 1167 Kulturinstitusjon eller 1168 Helse- og omsorgsinstitusjon | 20090701 | 20180701 |
| Forsamlingslokale | 1165 | 255-153-153 | Gyldig frå 1. juli 2009 til 31. juli 2018, men blei teke inn att frå 1. Juli 2025 | 20250701 |  |
| Næring/kontor (utgått) | 1820 | 153-102-255 204-153-255 | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. januar 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Næring/kontor/industri (utgått) | 1821 | 153-102-255 204-153-255 204-102-255 | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. januar 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Næring/industri (utgått) | 1822 | 153-102-255 204-102-255 | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. januar 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Næring/kontor/tenesteyting (utgått) | 1823 | 153-102-255 204-153-255 255-153-153 | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. januar 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (utgått) | 2000 |  | Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Lufthamn – terminalbygg (utgått) | 2032 | 153-153-153 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Lufthamn – hangarar/administrasjonsbygg (utgått) | 2033 | 153-153-153 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Trasé for teknisk infrastruktur (utgått) | 2100 | 255-204-153 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. mars 2018 | 20090701 | 20180301 |
| Grønstruktur – generalisert (utgått) | 3000 |  | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Grønstruktur | 3001 | 153-255-153 | Gyldig frå 1. juli 2009 til 1. mars 2018, men blei teke inn att frå 1. juli 2025 | 20250701 |  |
| Forsvaret – generalisert (utgått) | 4000 |  | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Definert militært formål kombinert med andre definerte hovudformål (utgått) | 4900 | 204-204-153 204-255-153 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) – generalisert (utgått) | 5000 |  | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) (utgått) | 5001 | 204-255-153 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. januar 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Pelsdyranlegg (utgått) | 5115 | 51-255-153 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone – generalisert (utgått) | 6000 |  | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Skipslei (utgått) | 6210 | 102-204-255 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. januar 2013. «Farlei» (6200) skal nyttast i staden. | 20090701 | 20130101 |
| Naturområde (utgått) | 6600 | 153-255-255 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Friluftsområde | 6700 | 153-255-255 | Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (utgått) | 6730 | 102-204-204 | Utgått per 1. januar 2011, erstatta av formål 1587 | 20090701 | 20110101 |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (utgått) | 6740 | 102-204-204 | Utgått per 1. januar 2011, erstatta av formål 1588 | 20090701 | 20110101 |
| Uthus/naust/badehus (utgått) | 6750 | 51-255-102 | Utgått per 1. januar 2011, erstatta av formål 1589 | 20090701 | 20110101 |

  - Basiskartet

Basiskartet er det bakgrunnskartet som blir nytta for å etablere plankartet før planvedtaket. Det vil seie at det utgjer datagrunnlaget som dannar underlag og geografisk referanse til plandataa. Basiskartet omfattar vektordata frå mange kjelder og skal byggje på vektordata frå det offentlege kartgrunnlaget (DOK). Kommunen skal stille nødvendige utsnitt av det offentlege kartgrunnlaget til rådvelde for alle som fremjar eller uttaler seg om ei plan- eller byggjesak, jf. kart- og planforskrifta § 4 andre ledd.

Data i DOK er etablerte med grunnlag i produktspesifikasjonar som gir reglar for innhald, koding og framstilling. Vektordata frå til dømes FKB (felles kartdatabase) og matrikkelen er ein del av DOK.  Fullstendig oversikt over DOK-datasett finst på Geonorge.

Det er basiskartet som avgjer kva referansesystem plankartet er etablert i, og plankartet skal med grunnlag i basiskartet gi opplysningar om kva for eit horisontalt geodetisk grunnlag, kva for eit høgdegrunnlag og kva for ein kartprojeksjon (til dømes EUREF 89, UTM sone 32) som er nytta.

Kjelde for geodata som er brukte i basiskartet, skal komme fram, medrekna opplysningar om ajourføringsdato og eventuell tilleggskartlegging i privat regi. Aktuelle kjelder kan til dømes vere FKB, matrikkelen eller N50.

Basiskartet har som nemnt grunnlag i vektordata frå ulike kjelder og har same krav som plankartet med omsyn til dokumentasjon. Eksportdatoen og kjelda til datalaget blir påført teiknforklaringa og skal følgje med som metadata ved utveksling av kartdata. Merk at vektordata frå til dømes FKB eller matrikkelen kan ha ulik eksportdato. Sjekk metadata for nedlasta data frå Geonorge eller få informasjon frå dataeigaren eller kommunen.

Datauttaksdato bør ikkje vere eldre enn 6 månader for FKB-data i område med byar og tettbygde strøk. For grisgrendte strøk, skog- og fjellområde kan eit eldre kartgrunnlag aksepterast. Kartkontoret i ditt område eller representanten til kommunen har oversikt over det nyaste kartgrunnlaget frå Geovekst-prosjekta i Noreg digitalt.

Det er viktig at presisjonen til basiskartet og oppdateringa av det er i samsvar med plantype og planformål. Merk at kartdata i mindre målestokkar ofte har dårlegare posisjonspresisjon enn til dømes data frå FKB eller matrikkelen. Ein må derfor vurdere om basiskartet for plankart i mindre målestokkar (typisk N20 eller N50 mindre) bør ha beste tilgjengelege posisjonspresisjon for enkelte formål eller område der det kan oppstå konflikt. Ved utarbeiding av ein konkret arealplan kan det vere nødvendig å supplere det offentlege kartgrunnlaget med meir detaljert eller nøyaktig kartlegging, jf. kart- og planforskrifta § 7 første ledd.

Kartseriane FKB, N20 og N50 har mange objekt, og det vil vere nødvendig å utelate mindre vesentleg informasjon frå basiskartet for å gjere plankartet meir leseleg. Som støtte i tolkinga av planen kan høgdekurver, djupnekurver og tekst takast med, men det må vurderast opp mot formålet med planen.  For planar i mindre målestokkar har til dømes bygningar liten informasjonsverdi, men dei kan vere viktige for planar i større målestokkar. Dersom bygningar har noko å seie for planen, bør ein vurdere om dei skal takast inn i plankartet. For mykje informasjon i basiskartet kan gjere tolkinga av plankartet vanskeleg. Nokre stadnamn blir tekne med for at ein skal kunne kjenne seg att i kartet.

Basiskartet blir utforma som strek-kart utan fylte eller skraverte flater og blir framstilt i gråtonar, RGB 153-153-153. Det er i samarbeid med Forsvaret laga ein eigen produktspesifikasjon for skjermkartografi for FKB og kartdata i mindre målestokkar som kan brukast som støtte. Teiknereglar for basiskartet treng ikkje inngå i teiknforklaringa, men kan inngå for enkelte element. Ortofoto skal ikkje nyttast som basiskart, men kan brukast til illustrasjonar.

Kart- og planforskrifta § 10 andre ledd andre punktum fastset at basiskartet skal følgje planen når det blir utveksla data. Basiskartet skal nyttast ved tolking av planen under planprosessen og også etter at planen er vedteken. Det vil seie at basiskartet må forvaltast på ein slik måte at det er lett å knyte opp mot den tilhøyrande juridiske planen. Normalt vil ein kunne lagre vektordata for basiskartet som ei vektorfil. Etter vedtak kan basiskartet eventuelt forvaltast som eit rasterbilete som georeferert TIFF eller georeferert PDF.

Følgjande element frå kartgrunnlaget skal inngå i basiskartet:

Høgdeinformasjon: Høgdekurver og senkingskurver skal inngå i basiskartet til alle plankart, men FKB-data bør nyttast for målestokkar ned til 1 : 10 000, og N20 eller N50 for mindre målestokkar.

Stadnamn: For kart i større målestokkar kan stadnamn hentast frå N5 Presentasjonsdata. For N20 og kartseriar i mindre målestokkar ligg stadnamn i eit eige datalag ved nedlasting.

Eigedomsgrenser: Eigedomsgrenser frå matrikkelen

Element frå kartgrunnlaget som kan inngå i basiskartet:

Bygningar: I målestokkar mindre enn 1 : 10 000 har bygningar liten informasjonsverdi i basiskartet. Bygningsdata i kartgrunnlaget har berre informasjonsverdi i byggjesona i kommuneplanen og kan bli vist i planen for målestokkar ned til 1 : 10 000.

Vegar: Vegar som ikkje inngår som ein del av den juridiske informasjonen i planen, blir supplerte. Aktuelle midtlinjer er private vegar og eventuelle skogsbilvegar.

Bekker: Bekker med linjegeometri i vassfila i FKB/N20/N50

  - Forholdet til digitalt planregister

Denne spesifikasjonen inneheld berre kodar med tilhøyrande teiknereglar for plankartet. Til planregisterdelen er det etablert eigne kodar med tilhøyrande teiknereglar for klage, motsegn og dispensasjon, planforslag og igangverande plan. Dei er gitt i NPAD-spesifikasjonen, del 4.

- 2.10	Endringslogg, del 2

| Kort beskriving av endring | DATO |
| --- | --- |
| Endringar som er gjennomførte i samsvar med endringar som er gitt av kart og planforskrift (1. juli 2025 og endringsforskrift av juni 2025). - Formålsnamn er endra i samsvar med formålslista. - Nye formål med tilhøyrande kode og farge er lagde inn (studentbustader, massemottak, solkraftanlegg og urbant landbruk for kommuneplan, og studentbustader, massemottak, kraftkrevjande industri, datasenter, solkraftanlegg, overvassanlegg, urbant landbruk, faunapassasje, lufthamn, bygningar og massedeponi i sjø og vassdrag for reguleringsplan). - Kapittelet som viser formål som er gått ut / trekte tilbake, er omarbeidd og supplert med informasjon om historia til formåla. - Formål som er gått ut / trekte tilbake, er flytta til eige kap. 2.7.1 for kommuneplan og kap. 2.7.2 for reguleringsplan. - Kapittelinndelinga er justert i samsvar med struktur i kart- og planforskrifta – formål er samla uavhengig av kva geometri dei blir framstilte med. Andre endringar: - Teiknereglane er tilpassa ny forvaltningsstruktur i versjon 5.0 og nyare, med heileigd geometri. - Teiknereglar for vassforsyningsanlegg og avløpsanlegg (formål som infrastrukturlinjer i kommuneplan) er harmoniserte i samsvar med bransjestandard for VA-anlegg. - Det er laga flatesignatur på vanleg føresegnsområde og regulert terreng. - Det er innført objekt for endringsområde og utsett rettsverknad med eigen signatur for avgrensing av flatene. - Juridiske linjer i kommuneplan (byggjegrense, forbodsgrense, forbodsgrense i vassdrag, strandlinje ved sjø, strandlinje i vassdrag) har fått svart farge, og strektjukna for forbodsgrense (1112 og 1113) og strandlinje (1160 og 1161) er endra frå 0.35 til 0.5. - Det er teke inn informasjon om basiskartet frå NPAD del 1. | 17.06.2025 |
| – Det er lagt inn ein felles tabell for framstilling og kodar for omsynssoner i kommuneplan og reguleringsplan. – Det er lagt inn to nye kodar for KpGjennomføring/RpGjennomføring etter endring/tilføyingar i pbl. av 20. juni 2025 nr. 93 (i kraft 1. juli 2025). - Gjennomføringssone med krav om fornying (kode 830) går ut. | 22.10.2025 |
| – Det er lagt inn teikneregel for formålsflate med kollektivknutepunkt (kode 2070). | 10.04.2026 |