Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 2 – Spesifikasjon for tegneregler - bokmål

Spesifikasjon fastsatt 01. juli 2025, sist revidert 10. april 2026

3D Bilde: Bergen kommune

Innholdsfortegnelse

Del 2 Spesifikasjon av tegneregler	3

2.1	Formålsfarger	3

2.2	Bruk av symboler	3

2.3	Framstilling av 3D-objekter	3

2.4	Tegneregler ved endring av plan	3

2.5	Tegneregler for kommuneplanens arealdel	4

2.5.1	Koder og framstilling av arealformål	4

2.5.2	Framstilling av hensynssoner med lovhjemler og koder.	12

2.5.3	Framstilling av bestemmelser	13

2.5.4	Framstilling av linjer som avgrenser flater	14

2.5.5	Framstilling av linjer ikke hjemlet i plan- og bygningsloven	16

2.6	Tegneregler for reguleringsplan	17

2.6.1	Koder og framstilling av arealformål	17

2.6.2	 Koder og framstilling av hensynssoner	29

2.6.3	Framstilling av bestemmelser	30

2.6.4	Framstilling av linjer som avgrenser flater	34

2.7	Tegneregler som gjelder for eldre utgaver av kart- og planforskriften (pbl 2008)	35

2.7.1	Kommuneplan	35

2.7.2	Reguleringsplan	37

2.8	Basiskartet	39

2.9	Forholdet til digitalt planregister	40

2.10	Endringslogg Del 2	40

- Del 2 Spesifikasjon av tegneregler

Del 2 av «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister» omfatter tegneregler for innhold i arealplankartet jf. pbl. §§ 6-2, 6-3, 6-4, 8-1, 8-5, kap. 11 og 12 med videre detaljering fastsatt i forskrift og NPAD spesifikasjoner basert på fagstandard for Plan i SOSI-standarden (SOSI-standarden er fastsatt av Statens kartverk = Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon). Spesifikasjonene definerer hvordan ulike objekter med egenskaper skal framstilles både på plankartet for den enkelte plan og ved sammenstilling av flere arealplaner i digitalt planregister både på skjerm og ved utskrift.

Nærmere spesifikasjon for plankart er i del 1, spesifikasjon for digitalt planregister er i del 4.

Denne spesifikasjonen skal benyttes sammen med NPAD del 3 for de ulike plannivåene ved framstilling av plankart. Standarden gir en fullstendig oversikt over hvordan geometrien i arealplaner skal kodes.

  - Formålsfarger

Ved fastsettelse av farger for arealformål, er det lagt vekt på å bruke farger som er lett å skille fra hverandre. Med hensyn på at planer også skal framstilles på nett er fargene tilpasset også dette. Det er benyttet såkalte web-sikre farger, som er en fargepalett med 216 farger og som er utarbeidet etter mange års erfaring med internett. På internett har fargetoner en tendens til å se annerledes ut avhengig av hvilken nettleser som benyttes. Også ulikt utstyr (PC-skjerm, plottere, videokanoner) og programvare, kan vise samme fargetone forskjellig.

Fordelen med denne fargepaletten er et det er relativt stor avstand mellom fargetonene i skalaen. Den kan derfor også nyttes utenfor internett, siden den gjør det enklere å skille mellom ulike formålsfarger.

Trykkerier benytter CMYK-fargepalett i sine systemer. Disse kodene er derfor også lagt inn i standarden, men det anbefales å ikke benytte CMYK-farger hvis data skal publiseres på web. Denne paletten har ikke tilstrekkelig fargemetning i fargetonene til at disse konverteres riktig til websikre RGB-verdier. Det oppfordres til å benytte RGB-fargepalett hvis det er mulig.

  - Bruk av symboler

Ved framstilling av plan etter gjeldende lov ble det gitt anledning til å benytte symboler på enkelte formål Bruk av symboler på formålene er valgfritt. er utarbeidet en symbolfont som inkluderer alle standardiserte symboler for plandata, også for eldre versjoner av spesifikasjonene

Symbolfont kan lastes ned fra departementets hjemmesider.

  - Framstilling av 3D-objekter

Ved framstilling av 3D volum anvendes samme linjetype for å avgrense volumobjektet som det tilhørende 2D-objektet. Et handlingsrom vil for eksempel avgrenses med stiplet linje som byggegrense langs 3D-objektets kanter. Flater i 3D-objektet foreslås framstilt med transparent gråtone, men hvis det støtter framstilling i 2D kan det settes farge på 3D-objektene. 3D-objekt regnes som et supplement til framstillingen av plankartet i 2D og vil ikke kunne erstatte andre elementer eller et plankart i 2D.

  - Tegneregler ved endring av plan

Ved endring av plan og innføring av nye elementer, skal tegnereglene i del 2 (dette dokumentet) alltid benyttes. Det skyldes at plan- og bygningsloven ikke har overgangsbestemmelser som åpner for bruk av gamle tegneregler. Kodeverket for dagens tegneregler er innarbeidet i NPAD del 3 for hver av plannivåene.

Dersom det bare er aktuelt å flytte eller justere eksisterende elementer i planen framstilt etter eldre lovverk (som formålsgrenser eller byggegrenser) eller endre juridisk tekst (som feltnavn og grad av utnytting), kan man bruke de opprinnelige arealbrukskodene med tilhørende tegneregler. Dette gjelder kun hvis planen foreligger på vektorformat. Hvis planen kun finnes på analog form (pdf/ papir/folie) må det endrede området digitaliseres og framstilles etter gjeldende del 2 slik det framgår ovenfor.

  - Tegneregler for kommuneplanens arealdel

    - Koder og framstilling av arealformål

2.5.1.1	Framstilling av arealformål som flater, gruppe 1 og 2

| Formålsnavn | Kode | Formålsfarge Eksisterende formål | RGB | CMYK |  | Formålsfarge Nytt formål | RGB | CMYK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bebyggelse og anlegg | (1000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bebyggelse og anlegg | 1001 | BA | 255-204-0 | 0-20-100-0 |  |  | 230-185-0 | 0-20-100-10 |
| Boligbebyggelse | 1110 | B | 255-255-153 | 0-0-40-0 |  |  | 255-255-51 | 0-0-80-0 |
| Studentboliger | 1114 | SB |  |  |  |  |  |  |
| Fritidsbebyggelse | 1120 | FB | 255-204-102 | 0-20-60-0 |  |  | 255-204-51 | 0-20-80-0 |
| Sentrumsformål | 1130 | SF | 204-153-0 | 0-25-100-20 |  |  | 153-102-0 | 0-33-100-40 |
| Kjøpesenter | 1140 | KS | 204-153-204 | 0-25-0-20 |  |  | 153-102-153 | 0-33-0-40 |
| Forretninger | 1150 | FOR | 204-204-255 | 20-20-0-0 |  |  | 153-153-255 | 40-40-0-0 |
| Bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting | 1160 | T | 255-153-153 | 0-40-40-0 |  |  | 255-102-153 | 0-60-40-0 |
| Fritids- og turistformål | 1170 | FTU | 153-153-204 | 25-25-0-20 |  |  | 102-102-153 | 33-33-0-40 |
| Råstoffutvinning | 1200 | RU | 204-153-153 | 0-25-25-20 |  |  | 172-102-102 | 0-41-41-33 |
| Massemottak | 1202 | MM |  |  |  |  |  |  |
| Næringsbebyggelse | 1300 | NÆ | 204-153-255 | 20-40-0-0 |  |  | 153-102-204 | 25-50-0-20 |
| Idrettsanlegg | 1400 | IDR | 153-204-0 | 25-0-100-20 |  |  | 102-153-0 | 33-0-100-40 |
| Andre typer anlegg | 1500 | ABA | 255-153-51 | 0-40-80-0 |  |  | 204-102-0 | 0-50-100-20 |
| Vindkraftanlegg | 1530 | VKA |  |  |  |  |  |  |
| Solkraftanlegg | 1531 | SOL | 255-102-51 | 0-60-80-0 |  |  | 204-51-51 | 0-75-75-20 |
| Uteoppholdsarealer | 1600 | UTE | 102-204-153 | 50-0-25-20 |  |  | 51-153-102 | 67-0-33-40 |
| Urbant landbruk | 1640 | URB |  |  |  |  |  |  |
| Gravplass | 1700 | GR | 204-102-153 | 0-50-25-20 |  |  | 153-51-102 | 0-67-33-40 |
| Bebyggelse og anlegg kombinert i samsvar med angitte bestemmelser. | 1800 | KBA | 255-204-0 255-255-255 | 0-20-100-0 0-0-0-0 |  |  | 230-185-0 255-255-255 | 0-20-100-10 0-0-0-0 |
| 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur | (2000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur | 2001 | ST | 204-204-204 | 0-0-0-20 |  |  | 153-153-153 | 0-0-0-40 |
| Veg | 2010 | V |  |  |  |  |  |  |
| Bane | 2020 | BAN | 204-153-102 | 0-25-50-20 |  |  | 153-102-51 | 0-33-67-40 |
| Lufthavn | 2030 | LHA | 204-204-204 | 0-0-0-20 |  |  | 153-153-153 | 0-0-0-40 |
| Havn | 2040 | H | 153-204-204 | 25-0-0-20 |  |  | 102-177-177 | 42-0-0-31 |
| Molo | 2044 | MO | 51-190-190 | 73-0-0-25 |  |  | 51-140-140 | 64-0-0-45 |
| Hovednett for sykkel | 2050 | HS | 255-204-204 | 0-20-20-0 |  |  | 255-153-153 | 0-40-40-0 |
| Kollektivnett | 2060 | KO | 204-153-102 | 0-25-50-20 |  |  | 153-102-51 | 0-33-67-40 |
| Kollektivknutepunkt | 2070 | KK |  |  |  |  |  |  |
| Parkering | 2080 | P | 185-185-185 | 0-0-0-27 |  |  | 128-128-128 | 0-0-0-50 |
| Teknisk infrastruktur | 2101 | TIS | 255-204-153 | 0-20-40-0 |  |  | 255-153-102 | 0-40-60-0 |
| Trasé for nærmere angitt teknisk infrastruktur | 2180 | ATI |  |  |  |  |  |  |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kombinert i samsvar med angitte bestemmelser | 2800 1) | SK | 204-204-204 255-255-255 | 0-0-0-20 0-0-0-0 |  |  | 153-153-153 255-255-255 | 0-0-0-40 0-0-0-0 |

2.5.1.2	Koder og framstilling av samferdselsformål som linjer

| ..TYPESAMFLINJE |  |  | Symbol-beskrivelse |  |  |  |  |  | Eksisterende Farge RGB 0-0-0 (svart) hvis ikke annet er angitt |  |  | Nytt formål Farge RGB 255-0-0 (rød) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lengde (mm) |  |  | Mellomrom (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  |
|  | Kode | Strek bredde | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bro mv. 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bro mv. 3 |
| Fjernveg | 1121 | 0,40 | 2,5 |  | 3,6 | 1,8 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Hovedveg | 1122 | 0,35 | 1,8 |  | 2,7 | 1,2 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| Samleveg | 1124 | 0,25 | 1,2 |  | 1,7 | 0,55 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| Adkomstveg | 1125 | 0,20 | 0,5 |  | 0,8 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| Gang/sykkelveg | 1130 | (Ø) 0,20 |  |  |  | 1,0 | 0,4 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Sykkelveg | 1131 | (Ø 0,20 |  |  |  | 1,0 | 0,4 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Gangveg | 1132 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0.25 | 0,35 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Turveg eller turdrag | 1140 | 0,15 | 0,50 | 0,7 | 0.5 | 0,35 | 0,5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| Skitrekk 1) | 1143 | 0,10 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jernbane | 1151 | 0,25 | 1,2 |  | 1,5 | 0,5 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Sporveg | 1152 | 0,20 | 0,6 |  | 1.0 | 0,3 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Taubane | 1155 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasé for nærmere angitt kollektivtransport | 1156 | 0,20 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | RGB 153-51-0 | RGB 153-51-0 | RGB 153-51-0 |  |  |  |

2.5.1.3	Koder og framstilling av samferdselsformål som punkt

| ..TYPESAMFPUNKT |  |  | Symbol-beskrivelse |  |  |  |  |  | Nåværende Farge RGB 0-0-0 (svart) hvis ikke annet er angitt |  |  | Nytt formål Farge RGB 255-0-0 (rød) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lengde (mm) |  |  | Mellomrom (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  |
|  | Kode | Strek bredde | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bro mv. 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bro mv. 3 |
| Vegkryss | 1129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kollektivknutepunkt | 1159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.1.4	Koder og framstilling av infrastrukturformål som linjer

| ..KPINFRASTRUKTURLINJE |  |  | Symbol-beskrivelse |  |  |  |  |  | Nåværende Farge RGB 0-0-0 (svart) hvis ikke annet er angitt |  |  | Nytt formål Farge RGB 255-0-0 (rød) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lengde (mm) |  |  | Mellomrom (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  |
|  | Kode | Strek bredde | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bro mv. 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bro mv. 3 |

| Vannforsyningsnett | 1165 | 0,15 |  | 2,0 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avløpsnett | 1166 | 0,15 |  | 2,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraftledning,energinett | 1167 | 0,25 |  | 3,0 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasé for overvann | 1168 | 0,15 |  | 2,0 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.1.5 Koder og framstilling av formål som flater, gruppe 3 – 6

| Formålsnavn | Kode | Formålsfarge Eksisterende formål | RGB | CMYK |  | Formålsfarge Nytt formål | RGB | CMYK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Grønnstruktur | (3000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Grønnstruktur | 3001 | G | 153-255-153 | 40-0-40-0 |  |  | 102-204-102 | 50-0-50-20 |
| Blågrønnstruktur | 3002 | BG | 102-255-204 | 60-0-20-0 |  |  | 0-204-153 | 100-0-25-20 |
| Naturområde | 3020 | GN | 153-255-153 | 40-0-40-0 |  |  | 102-204-102 | 50-0-50-20 |
| Turdrag | 3030 | TD |  |  |  |  |  |  |
| Friområde | 3040 | FRI |  |  |  |  |  |  |
| Park | 3050 | PA |  |  |  |  |  |  |
| Overvannstiltak | 3100 | OVT | 51-235-235 | 78-0-0-8 |  |  | 0-204-235 | 100-13-0-8 |
| Grønnstruktur kombinert i samsvar med angitte bestemmelser | 38001) | KG | 153-255-153 255-255-255 | 40-0-40-0 0-0-0-0 |  |  | 102-204-102 255-255-255 | 50-0-50-20 0-0-0-0 |
| 4. Forsvaret | (4000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Forsvaret | 4001 | F | 204 204-153 | 0-0-25-20 |  |  | 153-153-102 | 0-0-33-40 |
| Ulike typer militære formål | 4010 | FU |  |  |  |  |  |  |
| Skytefelt eller øvingsområde | 4020 | FS |  |  |  |  |  |  |
| Forlegning eller leir | 4030 | FF |  |  |  |  |  |  |
| Områder for Forsvaret kombinert i samsvar med angitte bestemmelser. | 48001) | FK | 204-204-153 255-255-255 | 0-0-25-20 0-0-0-0 |  |  | 153-153-102 255-255-255 | 0-0-33-40 0-0-0-0 |
| 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) | (5000) |  |  |  |  |  |  |  |
| LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag | 51002) | LNFR (evt LNF) | 204-255-153 | 20-0-40-0 |  |  | 153-255-102 | 40-0-60-0 |
| LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. | 5200 | LS | 204-255-204 | 20-0-20-0 |  |  | 51-255-153 | 80-0-40-0 |
| Spredt boligbebyggelse | 5210 | LSB |  |  |  |  |  |  |
| Spredt fritidsbebyggelse | 5220 | LSF |  |  |  |  |  |  |
| Spredt næringsbebyggelse | 5230 | LSN |  |  |  |  |  |  |
| 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone | (6000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 6001 | BSV | 204-255-255 | 20-0-0-0 |  |  | 102-255-255 | 60-0-0-0 |
| Ferdsel | 6100 | FE | 102-204-255 | 60-20-0-0 |  |  | 0-153-204 | 100-25-0-20 |
| Ankringsområde | 6110 | ANK | 51-175-175 | 71-0-0-31 |  |  | 0-153-153 | 100-0-0-40 |
| Opplagsområde | 6120 | OP |  |  |  |  |  |  |
| Riggområde | 6130 | RI |  |  |  |  |  |  |
| Farleder | 6200 | FA | 102-204-255 | 60-20-0-0 |  |  | 0-153-204 | 100-25-0-20 |
| Hoved- og biled | 6211 | LED |  |  |  |  |  |  |
| Havneområde i sjø | 6220 | HOS | 51-204-204 | 75-0-0-20 |  |  | 102-180-180 | 43-0-0-29 |
| Småbåthavn | 6230 | SH |  |  |  |  |  |  |
| Fiske | 63002) | FI | 102-153-255 | 60-40-0-0 |  |  | 102-102-255 | 60-60-0-0 |
| Akvakultur | 6400 | AKV | 255-204-255 | 0-20-0-0 |  |  | 204-153-204 | 0-25-0-20 |
| Drikkevann | 6500 | DV | 153-204-255 | 40-20-0-0 |  |  | 51-153-255 | 80-40-0-0 |
| Naturområde i sjø og vassdrag | 6610 | NSV | 153-255-255 | 40-0-0-0 |  |  | 0-236-236 | 100-0-0-7 |
| Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 6620 | NSVS |  |  |  |  |  |  |
| Friluftsområde i sjø og vassdrag | 6710 | FLV |  |  |  |  |  |  |
| Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 6720 | FLVS |  |  |  |  |  |  |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone kombinert i samsvar med angitte bestemmelser. | 68001) | VK | 204-255-255 255-255-255 | 20-0-0-0 0-0-0-0 |  |  | 102-255-255 255-255-255 | 60-0-0-0 0-0-0-0 |

- Bredde på stripene i kombinasjoner; 2,5

- Symbol er ikke påkrevet, men kan brukes om man ønsker det

2.5.1.6	Koder og framstilling av formål som linjer, gruppe 6

| ..TYPESAMFLINJE |  |  | Symbol-beskrivelse |  |  |  |  |  | Nåværende Farge RGB 0-0-0 (svart) |  |  | Nytt formål Farge RGB 255-0-0 (rød) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lengde (mm) |  |  | Mellomrom (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  | Vertniv |  |  |
|  | Kode | Strek bredde | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bro mv. 3 | Tunnel 1 | På bakken 2 | Bro mv. 3 |
| Farled | 1161 | 0,3 |  | 0.8 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Småbåtled | 1162 | 0,2 |  | 0,5 |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |

    - Framstilling av hensynssoner med lovhjemler og koder.

Se også kapittel 2.5.4 for signatur på linjer.

Små flater, alle hensynssoner: Bruk farge, skravurtype og vinkel som angitt på hensynssonene, men reduser avstand mellom linjene til det halve.

| Navn og hjemmel | Kode | Signatur | Objektnavn, merknader |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sikringssoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 12-6 første ledd, kan angis som: |  |  |  |
| - Nedslagsfelt drikkevann - Område for grunnvannsforsyning - Sikringssone transport (byggeforbud rundt veg, bane og flyplass) - Frisikt - Andre sikringssoner | 110 120 130 140 190 |  | KpSikringSone og RpSikringSone «Frisikt» benyttes kun i reguleringsplan |
| 2. Støysoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 12-6 første ledd, kan angis som: |  |  |  |
| - Rød støysone - Gul støysone - Stille områder (grønn sone) - Andre støysoner | 210 220 230 290 |  | KpStøySone og RpStøySone |
| 3. Faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 12-6 første ledd, kan angis som: |  |  |  |
| - Ras- og skredfare - Flomfare - Radonfare - Brann- og eksplosjonsfare - Skytebane - Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) - Sone for militær virksomhet - Annen fare | 310 320 330 350 360 370 380 390 |  | KpFareSone og RpFareSone |
| 4. Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav b og § 12-6 første ledd, kan angis som: |  |  |  |
| - Krav vedrørende infrastruktur - Rekkefølgekrav infrastruktur - Rekkefølgekrav samfunnsservice - Rekkefølgekrav grønnstruktur | 410 430 440 450 |  | KpInfratrukturSone og RpInfrastrukturSone |
| 5. Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, mineralressurser, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø med angivelse av interesse, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav c og § 12-6 første ledd, kan angis som: |  |  |  |
| - Hensyn landbruk - Hensyn reindrift - Hensyn mineralressurser - Hensyn friluftsliv - Hensyn grønnstruktur - Hensyn landskap - Bevaring naturmiljø - Bevaring kulturmiljø - Randområder til nasjonalpark eller landskapsvernområde | 510 520 590 530 540 550 560 570 580 |  | KpAngittHensynSone og RpAngittHeUNnsynSone |
| 6. Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav d og § 12-6 første ledd, kan angis som: |  |  |  |
| - Båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven - Båndlegging etter lov om naturmangfold - Båndlegging etter lov om kulturminner - Båndlegging etter andre lover - Båndlegging i forhold til avkjøringsklasser etter vegloven | 710 720 730 740 750 |  | KpBåndleggingSone og RpBåndleggingSone (For KpBåndleggingSone benyttes rød farge i signaturen for Arealst=2) |
| 7. Sone som gjelder felles planlegging for flere eiendommer, fortetting, omforming og fornyelse og bruk av særskilte gjennomføringsvirkemidler, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav e og § 12-6 første ledd, kan angis som: |  |  |  |
| - Krav om felles planlegging - Krav om fortetting, omforming og fornyelse og bruk av særskilte gjennomføringsvirkemidler | 810 820 |  | KpGjennomføringSone og RpGjennomføringSone |
| 7 a. Sone med krav om grunneierfinansiering av infrastruktur mv., jf. plan- og bygningsloven kapittel 12 A, kan angis som: |  |  |  |
| - Krav om grunneierfinansiering av infrastruktur etter § 12 A-1 - Krav om flytting av infrastruktur for å frigjøre areal til utbyggingsformål etter § 12 A-13 | 850 860 |  | KpGjennomføringSone og RpGjennomføringSone |
| 8. I kommuneplanens arealdel og i reguleringsplan utarbeidet som områderegulering, kan det fastsettes følgende sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav f og § 12-6 andre ledd: |  |  |  |
| - Gjeldende reguleringsplan skal gjelde uendret | 910 |  | KpDetaljeringSone (Benyttes ikke i detaljregulering) |

    - Framstilling av bestemmelser

2.5.3.1	Koder og framstilling av bestemmelser som flater

|  | Strek bredde | Lengde | Mellom | Signatur Farge RGB 0-0-0 | Anmerkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KpBestemmelseOmråde | 0,5 | 2 | 2 |  | Prikksignatur lages med stor avstand mellom punktene. Prikksignatur med maksimal boundingbox (typisk 2048 UPM i fonten) og lite symbol gir en luftig signatur. Bakgrunn; Transparent. |
| KpRegulertTerreng | 0,5 | 2 | 2 |  | Bestemmelseområde forpRegulertTerreng. Eventuelle interne linjer i f.eks. en TIN-modell tegnes ikke i plankartet. Eventuelle høyder/koter innenfor bestemmelseområdet framstilles med KpRegulertHøyde. Symbol som en likesidet trekant og stor avstand mellom trekantene. Signatur med maksimal boundingbox (typisk 2048 UPM i fonten) og lite symbol gir en luftig signatur. Bakgrunn; Transparent. |

2.5.3.2	Koder og framstilling av bestemmelser som linjer

|  | Strek-bredde | Lengde | Mellom | Signatur Farge RGB 0-0-0 | Anmerkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KpRegulertHøyde | 0,20 | 2,0 | 1,0 |  |  |

| ..KPJURLINJE | Kode | Strek-bredde | Lengde | Mellom | Signatur Farge RGB 0-0-0 | Anmerkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggegrense | 1111 | 0,35 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Forbudsgrense sjø | 1112 | 0,50 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Forbudsgrense vassdrag | 1113 | 0,50 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Strandlinje sjø | 1160 | 0,50 | 5,0 | 2.0 |  |  |
| Strandlinje vassdrag | 1161 | 0,50 | 5,0 | 2,0 |  |  |
| Midtlinje vassdrag | 1162 | 0,15 | 4,0 | 2,0 |  |  |

2.5.4	Framstilling av linjer som avgrenser flater

| Flater med avgrensningslinjer | Strek-bredde | Lengde | Mellom | Farge RGB 0-0-0 Symbol | Anmerkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KpOmråde | 1,0 | 5,0 | 2,0 |  | Signaturen benyttes også der KpGrense er bærer av informasjon om kvalitet fra grunnlagsdata. Benyttes også som avgrensing der KpDetaljeringSone skal gjelde og det lages hull i kommuneplan |
| KpArealOmråde | 0,18 |  |  |  | Benyttes også som signatur på KpArealGrense der formålsgrensen er bærer av kvalitet fra grunnlagsdata |
| KpHandlingOmråde | 0,35 | 2,0 | 2,0 |  | Benyttes også som avgrensningslinje for 3D objektet KpHandlingRom. Det er samme linje som byggegrense 1111 i kommuneplan |
| KpFareSone KpSikringSone KpStøySone KpAngittHensynSone KpGjennomføringSone KpInfrastrukturSone KpBåndleggingSone KpDetaljeringSone | 0,5 | 4,0 | 1,5 |  | Benyttes som avgrensning av alle hensynssoner samt alle hensynssoner som framstilles som 3D objekter (romlige objekter). |
| KpEndringOmråde | 0,5 | 5,0 /1,0 | 1,0/1,0 |  | Bakgrunn; Transparent. |
| KpUtsattRettsvirkning | 0,5 | 5,0/1,5 | 1,5 |  | Bakgrunn; Transparent. |

2.5.5	Framstilling av linjer ikke hjemlet i plan- og bygningsloven

Noen elementer som ikke er hjemlet i pbl., kan etter annen lovgivning være påkrevet å vise i arealplaner. Linjene vist nedenfor fremstilles som juridiske linjer (KPJURLINJE), men er hjemlet i annet lovverk enn pbl.

2.5.5.1	Tegneregel for markagrense, lov av 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Signaturen skal bare benyttes for bestemmelser om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner.

| ..KPJURLINJE | Kode | Strek bredde | Lengde | Mellom | Signatur | Anmerkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markagrense | 1163 | 0,35 | 5,0 | 2,0 |  |  |

2.5.5.2	Tegneregel for snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, lov av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), etter endring ved lov av 19. juni 2015 nr. 67

Signaturene skal bare benyttes som informasjonslinjer i kommuneplanens arealdel.

| ..TYPESAMFLINJE | Kode | Strek bredde | Lengde | Mellom | Signatur, nåværende 3) | Signatur, nytt formål | Anmerkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorferdsel i utmark | 1163 | 0,4 | 5,0 | 2,0 | 0-0-0 | 255-0-0 |  |
| Scooterløyper for fornøyelseskjøring 3) | 1164 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | 102-102-204 0-0-0 | 102-102-204 0-0-0 |  |

- For nåværende plansituasjon fremstilles linjen med annenhver svart og blå tverrstrek, for ny plansituasjon fremstilles linjen med annenhver rød og svart tverrstrek.

For mer informasjon om snøscooterløyper for fornøyelseskjøring se lenke

  - Tegneregler for reguleringsplan

    - Koder og framstilling av arealformål

2.6.1.1 Framstilling av arealformål som flater

| Formålsnavn | Kode | Formålsfarge med feltnavn |  | Fargekode RGB | Fargekode CMYK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bebyggelse og anlegg | (1000) |  |  |  |  |
| Bebyggelse og anlegg | 1001 | BA |  | 255-204-0 | 0-20-100-0 |
| Boligbebyggelse | 1110 | B |  | 255-255-51 | 0-0-80-0 |
| Boligbebyggelse, frittliggende småhus | 1111 | BF |  | 255-255-153 | 0-0-40-0 |
| Boligbebyggelse, konsentrerte småhus | 1112 | BK |  | 255-255-51 | 0-0-80-0 |
| Boligbebyggelse, blokker | 1113 | BB |  | 255-255-51 | 0-0-80-0 |
| Studentboliger | 1114 | SB |  | 255-255-153 | 0-0-40-0 |
| Garasjeanlegg for bolig- eller fritidsbebyggelse | 1119 | BGF |  | 255-255-51 | 0-0-80-0 |
| Fritidsbebyggelse | 1120 | FB |  | 255-204-102 | 0-20-60-0 |
| Frittliggende fritidsbebyggelse | 1121 | FBF |  | 255-231-174 | 0-9-32-0 |
| Konsentrert fritidsbebyggelse | 1122 | FBK |  | 255-204-102 | 0-20-60-0 |
| Fritidsbebyggelse, blokker | 1123 | FBB |  |  |  |
| Kolonihage | 1124 | FBH |  |  |  |
| Sentrumsformål | 1130 | SF |  | 204-153-0 | 0-25-100-20 |
| Kjøpesenter | 1140 | KS |  | 204-153-204 | 0-25-0-20 |
| Forretninger | 1150 | FOR |  | 204-204-255 | 20-20-0-0 |
| Bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting | 1160 | T |  | 255-153-153 | 0-40-40-0 |
| Barnehage | 1161 | BH |  |  |  |
| Undervisning | 1162 | UN |  |  |  |
| Forsamlingslokale for tro- og livsynsutøvelse | 1164 | REL |  |  |  |
| Forsamlingslokale | 1165 | LOK |  |  |  |
| Administrasjon | 1166 | ADM |  |  |  |
| Kulturinstitusjon | 1167 | KU |  | 204-102-0 | 0-50-100-20 |
| Helse eller omsorgsinstitusjon | 1168 | HOM |  | 255-153-153 | 0-40-40-0 |
| Nærmere angitt offentlig eller privat tjenesteyting | 1169 | AT |  |  |  |
| Fritids- og turistformål | 1170 | FTU |  | 153-153-204 | 25-25-0-20 |
| Utleiehytter | 1171 | UTL |  |  |  |
| Fornøyelsespark eller temapark | 1172 | FPT |  |  |  |
| Campingplass | 1173 | C |  |  |  |
| Leirplass | 1174 | LP |  |  |  |
| Råstoffutvinning | 1200 | RU |  | 204-153-153 | 0-25-25-20 |
| Steinbrudd og masseuttak | 1201 | SM |  |  |  |
| Massemottak | 1202 | MM |  |  |  |
| Næringsbebyggelse | 1300 | NÆ |  | 153-102-255 | 40-60-0-0 |
| Kontor | 1310 | K |  | 204-153-255 | 20-40-0-0 |
| Hotell og overnatting | 1320 | HO |  |  |  |
| Bevertning | 1330 | BE |  |  |  |
| Industri | 1340 | IND |  | 204-102-255 | 20-60-0-0 |
| Kraftkrevende industri | 1341 | KI |  | 153-31-255 | 40-80-0-0 |
| Datasenter | 1342 | DS |  |  |  |
| Lager | 1350 | LA |  |  |  |
| Bensinstasjon eller vegserviceanlegg | 1360 | BV |  |  |  |
| Nærmere angitt næring | 1390 | ANÆ |  | 153-102-255 | 40-60-0-0 |
| Idrettsanlegg | 1400 | IDR |  | 153-204-0 | 25-0-100-20 |
| Skianlegg | 1410 | ISA |  |  |  |
| Skiløypetrasé | 1420 | SKI |  |  |  |
| Idrettsstadion | 1430 | IS |  | 102-153-0 | 33-0-100-40 |
| Nærmiljøanlegg | 1440 | NMA |  | 153-204-0 | 25-0-100-20 |
| Golfbane | 1450 | GO |  | 204-255-51 | 20-0-80-0 |
| Motorsportanlegg | 1460 | MOT |  | 102-153-0 | 33-0-100-40 |
| Skytebane | 1470 | SKB |  |  |  |
| Nærmere angitt idrettsanlegg | 1490 | AI |  | 153-204-0 | 25-0-100-20 |
| Andre typer anlegg | 1500 | ABA |  | 255-153-51 | 0-40-80-0 |
| Godsterminal | 1501 | GOT |  |  |  |
| Godslager | 1502 | GOL |  |  |  |
| Energianlegg | 1510 | EA |  |  |  |
| Fjernvarmeanlegg | 1520 | FVA |  |  |  |
| Vindkraftanlegg | 1530 | VKA |  |  |  |
| Solkraftanlegg | 1531 | SOL |  | 255-102-51 | 0-60-80-0 |
| Vann- og avløpsanlegg | 1540 | VA |  | 255-153-51 | 0-40-80-0 |
| Vannforsyningsanlegg | 1541 | VF |  |  |  |
| Avløpsanlegg | 1542 | AV |  |  |  |
| Overvannsanlegg | 1543 | OA |  |  |  |
| Renovasjonsanlegg | 1550 | RA |  |  |  |
| Nærmere angitt kommunalteknisk anlegg | 1560 | ØK |  |  |  |
| Telekommunikasjonsanlegg | 1570 | TK |  |  |  |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag | 1587 | SMB |  |  |  |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 1588 | SMS |  |  |  |
| Uthus, naust eller badehus | 1589 | UNB |  |  |  |
| Nærmere angitte andre typer anlegg | 1590 | ASB |  |  |  |
| Uteoppholdsarealer | 1600 | UTE |  | 102-204-153 | 50-0-25-20 |
| Lekeplass | 1610 | LEK |  |  |  |
| Gårdsplass | 1620 | GPL |  |  |  |
| Parsellhage | 1630 | HA |  |  |  |
| Urbant landbruk | 1640 | URB |  |  |  |
| Nærmere angitte uteoppholdsarealer | 1690 | AUT |  |  |  |
| Gravplass | 1700 | GR |  | 204-102-153 | 0-50-25-20 |
| Krematorium | 1710 | KR |  |  |  |
| Bygg og anlegg for gravplass | 1730 | BGR |  |  |  |
| Bebyggelse og anlegg kombinert i samsvar med angitte bestemmelser. | 18001) | KBA |  | 255-204-0 255-255-255 | 0-20-100-0 0-0-0-0 |
| Kombinert bolig og forretning | 18012) |  |  | 255-255-0 204-204-255 | 0-0-100-0 20-20-0-0 |
| Kombinert bolig, forretning og kontor | 18022) |  |  | 255-255-0 204-204-255 204-153-255 | 0-0-100-0 20-20-0-0 20-40-0-0 |
| Kombinert bolig og tjenesteyting | 18032) |  |  | 255-255-0 255-153-153 | 0-0-100-0 0-40-40-0 |
| Kombinert bolig og kontor | 18042) |  |  | 255-255-0 204-153-255 | 0-0-100-0 20-40-0-0 |
| Kombinert forretning og kontor | 18102) |  |  | 204-204-255 204-153-255 | 20-20-0-0 20-40-0-0 |
| Kombinert forretning, kontor og industri | 18112) |  |  | 204-204-255 204-102-255 204-153-255 | 20-20-0-0 20-60-0-0 20-40-0-0 |
| Kombinert forretning og industri | 18122) |  |  | 204-204-255 204-102-255 | 20-20-0-0 20-60-0-0 |
| Kombinert forretning, kontor og tjenesteyting | 18132) |  |  | 204-204-255 204-153-255 255-153-153 | 20-20-0-0 20-40-0-0 0-40-40-0 |
| Kombinert forretning og tjenesteyting | 18142) |  |  | 204-204-255 255-153-153 | 20-20-0-0 0-40-40-0 |
| Kombinert næring og tjenesteyting | 18242) |  |  | 153-102-255 255-153-153 | 40-60-0-0 0-40-40-0 |
| Kombinert kontor og lager | 18252) |  |  | 204-153-255 153-102-255 | 20-40-0-0 40-60-0-0 |
| Kombinert industri og lager | 18262) |  |  | 204-102-255 255-204-0 | 20-60-0-0 0-20-100-0 |
| Kombinert kontor og industri | 18302) |  |  | 204-153-255 204-102-255 | 20-40-0-0 20-60-0-0 |
| Kombinert kontor og tjenesteyting | 18312) |  |  | 204-153-255 255-153-153 | 20-40-0-0 0-40-40-0 |
| Bebyggelse og anlegg kombinert med andre angitte hovedformål. | 19001) | BAA |  | 255-204-0 255-255-153 | 0-0-40-0 0-20-100-0 |
| 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur | (2000) |  |  |  |  |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur | 2001 | ST |  | 153-153-153 | 0-0-0-40 |
| Veg | 2010 | V |  | 204-204-204 | 0-0-0-20 |
| Kjøreveg | 2011 | KV |  |  |  |
| Fortau | 2012 | FO |  | 255-204-204 | 0-20-20-0 |
| Torg | 2013 | TO |  |  |  |
| Gatetun | 2014 | GT |  | 240-221-219 | 0-8-9-6 |
| Gang- og sykkelveg | 2015 | GS |  | 255-204-204 | 0-20-20-0 |
| Gangveg, gangareal eller gågate | 2016 | GG |  |  |  |
| Sykkelanlegg | 2017 | SA |  |  |  |
| Faunapassasje | 2200 | FAU |  | 153-204-153 | 25-0-25-20 |
| Annen veggrunn, teknisk anlegg | 2018 | AVT |  | 153-153-153 | 0-0-0-40 |
| Annen veggrunn, grøntareal | 2019 | AVG |  | 153-153-102 | 0-0-33-40 |
| Bane | 2020 | BAN |  | 204-153-102 | 0-25-50-20 |
| Jernbane | 2021 | JB |  |  |  |
| Sporveg | 2022 | SV |  |  |  |
| Taubane | 2023 | TB |  |  |  |
| Stasjons- eller terminalbygg | 2024 | BST |  |  |  |
| Holdeplass eller plattform | 2025 | HPP |  |  |  |
| Leskur eller plattformtak | 2026 | LPL |  |  |  |
| Tekniske bygninger og konstruksjoner | 2027 | SBK |  |  |  |
| Annen banegrunn, tekniske anlegg | 2028 | ABT |  |  |  |
| Annen banegrunn, grøntareal | 2029 | ABG |  | 153-153-102 | 0-0-33-40 |
| Lufthavn | 2030 | LHA |  | 153-153-153 | 0-0-0-40 |
| Lufthavn, banesystem | 2031 | LHL |  |  |  |
| Lufthavn, bygninger | 2035 | LHB |  |  |  |
| Landingsplass for helikopter o.a. | 2034 | LHE |  |  |  |
| Havn | 2040 | H |  | 153-204-204 | 25-0-0-20 |
| Kai | 2041 | KAI |  |  |  |
| Havneterminaler | 2042 | HT |  |  |  |
| Havnelager | 2043 | HL |  |  |  |
| Molo | 2044 | MO |  | 51-190-190 | 73-0-0-25 |
| Navigasjonsinstallasjon | 2045 | NI |  |  |  |
| Hovednett for sykkel | 2050 | HS |  | 255-204-204 | 0-20-20-0 |
| Kollektivnett | 2060 | KO |  | 204-153-102 | 0-25-50-20 |
| Trasé for nærmere angitt kollektivtransport | 2061 | AK |  |  |  |
| Kollektivknutepunkt | 2070 | KK |  |  |  |
| Kollektivanlegg | 2071 | KA |  |  |  |
| Kollektivterminal | 2072 | KOT |  |  |  |
| Kollektivholdeplass | 2073 | KH |  |  |  |
| Pendler- eller innfartsparkering | 2074 | PI |  |  |  |
| Parkering | 2080 | P |  | 185-185-185 | 0-0-0-27 |
| Rasteplass | 2081 | RP |  |  |  |
| Parkeringsplasser | 2082 | PP |  |  |  |
| Parkeringshus eller -anlegg | 2083 | PH |  |  |  |
| Teknisk infrastruktur | 2101 | TIS |  | 204-185-153 | 0-9-25-20 |
| Kraftledning, energinett | 2110 | EN |  | 255-204-153 | 0-20-40-0 |
| Fjernvarmenett | 2120 | FVN |  |  |  |
| Vann- og avløpsnett | 2140 | VAN |  |  |  |
| Vannforsyningsnett | 2141 | VFN |  |  |  |
| Avløpsnett | 2142 | AVN |  |  |  |
| Trase for overvannsnett | 2143 | OVN |  |  |  |
| Trase for avfallssug | 2150 | AVF |  |  |  |
| Telekommunikasjonsnett | 2160 | TKN |  |  |  |
| Sikringsanlegg | 2170 | SIA |  | 220-153-153 | 0-30-30-14 |
| Trasé for nærmere angitt teknisk infrastruktur | 2180 | ATI |  |  |  |
| Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer | 2190 | KIT |  |  |  |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kombinert i samsvar med angitte bestemmelser. | 28001) | SK |  | 204-204-204 255-255-255 | 0-0-0-20 0-0-0-0 |
| Samferdselsanlegg eller teknisk infrastruktur kombinert med andre angitte hovedformål. | 29001) | SAA |  | 204-204-204 255-204-153 | 0-0-0-20 0-20-40-0 |
| 3. Grønnstruktur | (3000) |  |  |  |  |
| Grønnstruktur | 3001 | G |  | 153-255-153 | 40-0-40-0 |
| Blågrønnstruktur | 3002 | BG |  | 102-255-204 | 60-0-20-0 |
| Naturområde – grønnstruktur | 3020 | GN |  | 153-255-153 | 40-0-40-0 |
| Turdrag | 3030 | TD |  |  |  |
| Turveg | 3031 | TV |  |  |  |
| Friområde | 3040 | FRI |  |  |  |
| Badeplass eller -område | 3041 | BAD |  |  |  |
| Park | 3050 | PA |  |  |  |
| Vegetasjonsskjerm | 3060 | VS |  |  |  |
| Vannspeil | 3061 | VSP |  | 204-255-255 | 20-0-0-0 |
| Overvannstiltak | 3100 | OVT |  | 51-235-235 | 78-0-0-8 |
| Infiltrasjon, fordrøyning eller avledning | 3110 | INF |  |  |  |
| Grønnstruktur kombinert i samsvar med angitte bestemmelser. | 38001) | KG |  | 153-255-153 255-255-255 | 40-0-40-0 0-0-0-0 |
| Grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål | 39001) | GAA |  | 102-204-102 153-255-153 | 50-0-50-20 40-0-40-0 |
| 4. Forsvaret | (4000) |  |  |  |  |
| Forsvaret | 4001 | F |  | 204-204-153 | 0-0-25-20 |
| Ulike typer militære formål | 4010 | FU |  |  |  |
| Skytefelt eller øvingsområde | 4020 | FS |  |  |  |
| Forlegning eller leir | 4030 | FF |  |  |  |
| Områder for forsvaret kombinert i samsvar med angitte bestemmelser. | 48001) | FK |  | 204-204-153 255-255-255 | 0-0-25-20 0-0-0-0 |
| Områder for forsvaret kombinert med andre angitte hovedformål | 4900 | FAA |  | 204-204-153 204-255-153 | 0-0-20-20 20-0-40-0 |
| 5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) | (5000) |  |  |  |  |
| LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag | 51003) | LNF/LNFR |  | 204-255-153 | 20-0-40-0 |
| Landbruk | 5110 | L |  |  |  |
| Jordbruk | 5111 | J |  |  |  |
| Skogbruk | 5112 | SKOG |  |  |  |
| Seterområde | 5113 | SE |  | 51-255-153 | 80-0-40-0 |
| Gartneri | 5114 | GA |  |  |  |
| Naturformål | 5120 | N |  | 153-255-102 | 40-0-60-0 |
| Friluftsformål | 5130 | FL |  |  |  |
| Reindrift | 5140 | R |  |  |  |
| LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. | 5200 | LS |  | 204-255-204 | 20-0-20-0 |
| Spredt boligbebyggelse | 52103) | LSB |  |  |  |
| Spredt fritidsbebyggelse | 52203) | LSF |  |  |  |
| Spredt næringsbebyggelse | 52303) | LSN |  |  |  |
| Naturvern | 5300 | NV |  | 0-204-102 | 100-0-50-20 |
| Jordvern | 5400 | JV |  |  |  |
| Særlige landskapshensyn | 5500 | LH |  |  |  |
| Vern av kulturmiljø eller kulturminne | 5600 | KMV |  |  |  |
| Områder for landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) kombinert med andre angitte hovedformål. | 5900 | LAA |  | 204-255-153 255-255-255 | 20-0-40-0 0-0-0-0 |
| 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag | (6000) |  |  |  |  |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 6001 | BSV |  | 204-255-255 | 20-0-0-0 |
| Ferdsel | 6100 | FE |  | 51-204-255 | 80-20-0-0 |
| Ankringsområde | 6110 | ANK |  | 51-175-175 | 71-0-0-31 |
| Opplagsområde | 6120 | OP |  |  |  |
| Riggområde | 6130 | RI |  |  |  |
| Massedeponi i sjø og vassdrag | 6140 | MD |  | 102-153-204 | 50-25-0-20 |
| Farled | 6200 | FA |  | 51-204-255 | 80-20-0-0 |
| Hoved- og biled | 6211 | LED |  |  |  |
| Havneområde i sjø | 6220 | HOS |  | 51-204-204 | 75-0-0-20 |
| Småbåthavn | 6230 | SH |  |  |  |
| Bøyehavn | 6240 | BØH |  | 51-204-255 | 80-20-0-0 |
| Fiske | 63003) | FI |  | 102-153-255 | 60-40-0-0 |
| Fiskeområde | 6310 | FIO |  | 153-102-255 | 40-60-0-0 |
| Låssettingsplasser | 6320 | LÅS |  | 102-153-255 | 60-40-0-0 |
| Gytefelt eller oppvekstområde for yngel | 6330 | GYO |  |  |  |
| Akvakultur | 6400 | AKV |  | 255-204-255 | 0-20-0-0 |
| Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag | 6410 | ASV |  |  |  |
| Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende landanlegg | 6420 | ASVL |  |  |  |
| Fangstbasert levendelagring | 6430 | FAL |  | 204-153-255 | 20-40-0-0 |
| Drikkevann | 6500 | DV |  | 51-153-255 | 80-40-0-0 |
| Naturområde i sjø og vassdrag | 6610 | NSV |  | 153-255-255 | 40-0-0-0 |
| Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 6620 | NSVS |  |  |  |
| Friluftsområde i sjø og vassdrag | 6710 | FLV |  |  |  |
| Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 6720 | FLVS |  |  |  |
| Idrett og vannsport | 6760 | IV |  | 102-204-204 | 50-0-0-20 |
| Badeområde | 6770 | VBAD |  | 102-255-255 | 60-0-0-0 |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone kombinert i samsvar med angitte bestemmelser. | 68001) | VK |  | 204-255-255 255-255-255 | 20-0-0-0 0-0-0-0 |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål. | 69001) | VAA |  | 204-255-255 102-255-255 | 20-0-0-0 60-0-0-0 |

1) 	Bredde på stripene i signaturen; 2,5	                                  2) Bredde på stripene i signaturen; 3;	                                          3) Symbol er ikke påkrevet, men kan brukes om man ønsker det

2.6.2	 Framstilling av hensynssoner med lovhjemler og koder.

Tabell i kapittel 2.5.2 viser en fullstendig oversikt over signaturer for hensynssoneflater både for kommuneplan og reguleringsplan. Ved overgang til heleid geometri vil det ikke lenger finnes egne objekttyper for linjene med et par unntak (plangrense og formålsgrense). Se kapittel 2.6.4 for beskrivelse av avgrensningslinjen for flatene.

2.6.3	Framstilling av bestemmelser

2.6.3.1	Framstilling av bestemmelser som flater

Alle signaturer framstilles med svart farge (RGB 0-0-0).

| Flater | Strek bredde | Lengde | Mellom | Signatur | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RpBestemmelseOmråde | 0,5 | 2,0 | 2,0 |  | Flatesignatur for bestemmelseområde. Prikksignatur med maksimal boundingbox (typisk 2048 UPM i fonten) og lite symbol gir en luftig signatur. Bakgrunn; Transparent. |
| PblMidlByggAnleggOmråde | 0,5 | 2,0 | 2,0 |  | Flatesignatur for bestemmelseområde for midlertidig anleggsområde. Flaten avgrenses med PblMidlByggAnleggGrense (avgrensningsobjekt i 4.5-versjoner). Samme signatur anvendes på midlertidig anleggsområde i planer vedtatt før 1. juli 2018, dvs flater med RpBestemmelsehjemmel 91. Skravur fjernes så snart anleggsperioden er over. Bakgrunn; Transparent. |
| RpRegulertTerreng | 0,5 | 2,0 | 2,0 |  | Bestemmelseområde for RpRegulertTerreng. Eventuelle interne linjer i f.eks. en TIN-modell tegnes ikke i plankartet. Eventuelle høyder/koter innenfor bestemmelseområdet framstilles med RpRegulertHøyde. Prikksignatur med maksimal boundingbox og lite symbol (trekantsymbol med like lange sider) gir en luftig signatur. Bakgrunn; Transparent. |

2.6.3.2 Framstilling av bestemmelser som linjer

Alle linjer framstilles med svart farge (RGB 0-0-0).

| Linjer | Kode | Strek bredde | Lengde | Mellom | Signatur | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RpRegulertHøyde/ høydeFraPlanbestemmelse |  | 0,25 | 2,0 | 1,0 |  |  |

| Linjer | Kode | Strek bredde | Lengde | Mellom | Signatur | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPJURLINJE |  |  |  |  |  |  |
| Regulert eiendomsgrense | 1203 | 0,25 |  |  |  |  |
| Eiendomsgrense som skal oppheves | 1204 | 0,20 | 2,0 | 1,5 |  |  |
| Bygg, kulturminner, mm som skal bevares | 1210 | 1,0 |  |  |  |  |
| Byggegrense | 1211 | 0,35 | 4,0 | 2,0 |  | Bruker samme signatur på RpHandlingOmråde og RpHandlingRom |
| Planlagt bebyggelse | 1213 | 0,3 |  |  |  |  |
| Bebyggelse som inngår i planen | 1214 | 0,5 |  |  |  |  |
| Bebyggelse som forutsettes fjernet | 1215 | 0,20 | 2,0 | 2,0 |  | Linjetype som tidligere, men suppleres med linjer i bygningens diagonaler. |
| Regulert senterlinje | 1221 | 0,18 | 8,0 | 2,0 |  |  |
| Frisiktlinje | 1222 | 0,18 | 2,0 | 1,0 |  | Det skal være uhindret sikt i et område langs den kommunale vegen på hver side av avkjørselen. Det angis med en frisiktlinje. Frisiktlinjen framstilles sammen med flateobjektet frisiktsone (KpSikringSone). |
| Regulert kant kjørebane | 1223 | 0,20 | 4,0 | 1,0 |  |  |
| Regulert kjørefelt | 1224 | 0,35 | 2,5 | 2,0 |  |  |
| Regulert parkeringsfelt | 1225 | 0,35 | 1,5 | 1,0 |  |  |
| Regulert fotgjengerfelt | 1226 | 0,35 | 1,0 | 0,5 |  |  |
| Regulert støyskjerm | 1227 | 0,35 | 5,0 |  |  |  |
| Regulert støttemur | 1228 | 0,20 |  |  |  | Tverrstreken viser murens fallretning. |
| Sikringsgjerde | 1235 | 0,35 |  |  |  |  |
| Bru | 1252 | 0,5 | 5,0 | 1,0 |  | Brukar markeres med RPJURPUNKT 1251 og tegnes med målestokksriktig størrelse og plassering, på land og/eller i sjøen. Bruas maksimale bredde markeres med stiplet linje. |
| Tunnel | 1254 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |  | Tunnellinnslag markeres med RPJURPUNKT 1251 i mindre målestokker. Tunnelens maksimale bredde markeres med stiplet linje. Linjen kan også benyttes ved framstilling av tunnelinnslag i store målestokker. |
| Måle og avstandslinje | 1259 | 0,2 |  |  |  |  |
| Strandlinje sjø | 1260 | 1,0 | 5,0 | 2,0 |  |  |
| Strandlinje vassdrag | 1261 | 1,0 | 5,0 | 2,0 |  |  |
| Midtlinje vassdrag | 1262 | 0,35 | 4,0 | 2,0 |  | Som regulert senterlinje (1221) |

2.6.3.3 Koder og framstilling av bestemmelser som punkt

| RPJURPUNKT | Kode | Farge RGB | Symbol | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegstengning/fysisk kjøresperre | 1231 | 0-0-0 |  |  |
| Stenging av avkjørsel | 1241 | 0-0-0 |  |  |
| Avkjørsel | 1242 | 0-0-0 |  |  |
| Innkjøring | 1243 | 0-0-0 |  |  |
| Utkjøring | 1244 | 0-0-0 |  |  |
| Brukar | 1251 | 0-0-0 |  |  |
| Tunnelåpning | 1253 | 0-0-0 |  | Benyttes for planer i mindre målestokker. |
| Eksisterende tre som skal bevares | 1271 | 0-0-0 |  | Ca. 5 meters diameter på sirkel rundt tre |
| Regulert nytt tre | 1272 | 0-0-0 |  |  |
| Regulert møneretning | 1273 | 0-0-0 |  |  |

2.6.4	Framstilling av linjer som avgrenser flater

Alle linjer framstilles med svart farge (RGB 0-0-0).

| Flatetype | Strek bredde | Lengde | Mellom | Symbol | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RpOmråde | 1,0 | 5,0 | 2,0 |  | Benyttes også som avgrensing av områdeplan mot RpDetaljeringSone når det lages hull i områdeplan. |
| RpFormålOmråde /RpFormålGrense | 0,35 |  |  |  | Bruker signaturen for formålsflater med heleid geometri og formålsgrenser som bærer kvalitet |
| RpSikringSone, RpStøySone RpFareSone, RpInfrastrukturSone, RpAngittHensynSone, RpBåndleggingSone, RpGjennomføringSone, RpDetaljeringSone, | 0,5 | 4,0/0,2 | 1,5 |  | Bruker samme signatur for å avgrense 3D-objekter for hensynssoner |
| RpHandlingOmråde | 0,35 | 4,0 | 2,0 |  | Samme signatur som byggegrense |
| RpEndringOmråde | 0,5 | 5,0 / 1,0 | 1,0 / 1,0 |  |  |
| RpUtsattRettsvirkningOmråde | 0,5 | 5,0 / 1,5 | 1,5/1,5 |  |  |

  - Tegneregler som gjelder for eldre utgaver av kart- og planforskriften (pbl 2008)

Siden kart- og planforskriften trådte i kraft første gang i 2009, er det enkelte formål som er tilbaketrukket og som ikke lenger skal anvendes. Andre formål er tilbaketrukket i en periode, men er tatt inn igjen. Tabellene nedenfor gir en oversikt over endringene som er foretatt i formålslista for kommuneplan og reguleringsplan siden loven trådte i kraft 1. juli 2009.

2.7.1	Kommuneplan

Tabellen viser gyldighetsperiode for formål som er tilbaketrukket. Merk at noen formål har vært tilbaketrukket, men er tatt inn igjen som gyldige.

| Navn | Kode | Farge RGB Eksisterende formål | Farge RGB Nytt formål | Beskrivelse | Gyldig fra | Gyldig til |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bebyggelse og anlegg - generalisert (utgått) | 1000 |  |  | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - generalisert (utgått) | 2000 |  |  | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Trase for teknisk infrastruktur (utgått) | 2100 | 255-204-153 | 255-153-102 | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Grønnstruktur - generalisert (utgått) | 3000 |  |  | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Grønnstruktur | 3001 | 153-255-153 | 102-204-102 | Gyldig fra 1. jul 2009 til 1. mars 2018, men ble tatt inn igjen fra 1. juli 2025 | 20250701 |  |
| Forsvaret - generalisert (utgått) | 4000 |  |  | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - generalisert (utgått) | 5000 |  |  | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag | 5001 | 204-255-153 | 153-255-102 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. jan 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - generalisert (utgått) | 6000 |  |  | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Naturområde (utgått) | 6600 | 153-255-255 | 0-236-236 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Friluftsområde | 6700 | 153-255-255 | 0-236-236 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |

2.7.2	Reguleringsplan

Tabellen viser gyldighetsperiode for formål som er tilbaketrukket. Merk at noen formål har vært tilbaketrukket, men er tatt inn igjen som gyldige.

| Navn | Kode | Farge RGB | Beskrivelse | Gyldig fra | Gyldig til |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bebyggelse og anlegg - generalisert (utgått) | 1000 |  | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Institusjon (utgått) | 1163 | 255-153-153 | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. mars 2018. Erstattes av kodene 1167 Kulturinstitusjon eller 1168 Helse-/omsorgsinstitusjon | 20090701 | 20180701 |
| Forsamlingslokale | 1165 | 255-153-153 | Gyldig fra 20090701 til 20180631, men ble tatt inn igjen fra 20250701 | 20250701 |  |
| Næring/kontor (utgått) | 1820 | 153-102-255 204-153-255 | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. jan 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Næring/kontor/industri (utgått) | 1821 | 153-102-255 204-153-255 204-102-255 | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. jan 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Næring/industri (utgått) | 1822 | 153-102-255 204-102-255 | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. jan 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Næring/kontor/tjenesteyting (utgått) | 1823 | 153-102-255 204-153-255 255-153-153 | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. jan 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (utgått) | 2000 |  | Skal ikke anvendes på planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Lufthavn - terminalbygg (utgått) | 2032 | 153-153-153 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Lufthavn - hangarer/administrasjonsbygg (utgått) | 2033 | 153-153-153 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Trase for teknisk infrastruktur (utgått) | 2100 | 255-204-153 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. mars 2018 | 20090701 | 20180301 |
| Grønnstruktur - generalisert (utgått) | 3000 |  | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Grønnstruktur | 3001 | 153-255-153 | Gyldig fra 20090701 til 20180301, men ble tatt inn igjen fra 20250701. | 20250701 |  |
| Forsvaret - generalisert (utgått) | 4000 |  | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål (utgått) | 4900 | 204-204-153 204-255-153 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - generalisert (utgått) | 5000 |  | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (utgått) | 5001 | 204-255-153 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. jan 2011 | 20090701 | 20110101 |
| Pelsdyranlegg (utgått) | 5115 | 51-255-153 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - generalisert (utgått) | 6000 |  | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2012 | 20090701 | 20120701 |
| Skipsled (utgått) | 6210 | 102-204-255 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. jan 2013. "Farled" ( 6200) benyttes i stedet. | 20090701 | 20130101 |
| Naturområde (utgått) | 6600 | 153-255-255 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Friluftsområde | 6700 | 153-255-255 | Skal ikke anvendes i planer vedtatt etter 1. juli 2025 | 20090701 | 20250701 |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (utgått) | 6730 | 102-204-204 | Utgått pr 1. jan 2011, erstattet av formål 1587. | 20090701 | 20110101 |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (utgått) | 6740 | 102-204-204 | Utgått pr 1. jan 2011, erstattet av formål 1588. | 20090701 | 20110101 |
| Uthus/naust/badehus (utgått) | 6750 | 51-255-102 | Utgått pr 1. jan 2011, erstattet av formål 1589. | 20090701 | 20110101 |

  - Basiskartet

Basiskartet er det bakgrunnskartet som benyttes for å etablere plankartet før planvedtaket, dvs. det er det datagrunnlaget som danner underlag og geografisk referanse til plandataene. Basiskartet består av vektordata fra mange kilder og skal bygge på vektordata fra det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Kommunen skal stille nødvendige utsnitt av det offentlige kartgrunnlaget til rådighet for alle som fremmer eller uttaler seg om en plan- eller byggesak jf. kart- og planforskriften § 4, annet ledd.

Data i DOK er etablert med grunnlag i produktspesifikasjoner som gir regler for innhold, koding og framstilling. Vektordata fra f.eks. FKB (Felles KartdataBase) og matrikkel er en del av DOK.  Fullstendig oversikt over DOK-datasett finnes på Geonorge.

Det er basiskartet som avgjør hvilket referansesystem plankartet er etablert i og plankartet skal med grunnlag i basiskartet gi opplysninger om hvilket horisontalt geodetisk grunnlag, høydegrunnlag og hvilken kartprojeksjon (eksempelvis EUREF 89, UTM sone 32) som er benyttet.

Kilde for geodata som er brukt i basiskartet skal framgå, herunder opplysninger om ajourføringsdato og eventuell tilleggskartlegging i privat regi. Aktuelle kilder kan f.eks være FKB, Matrikkel eller N50.

Basiskartet har som nevnt grunnlag i vektordata fra ulike kilder og har samme krav som plankartet med hensyn til dokumentasjon. Datalagets eksportdato og kilde påføres tegnforklaringen og skal medfølge som metadata ved utveksling av kartdata. Merk at vektordata, fra for eksempel FKB eller matrikkel kan ha ulik eksportdato. Sjekk metadata for nedlastede data fra Geonorge eller få informasjon fra dataeier eller kommunen.

Datauttaksdato bør ikke være eldre enn 6 måneder for FKB-data i områder med byer og tettbygde strøk. For grisgrendte strøk, skog- og fjellområder kan et eldre kartgrunnlag aksepteres. Kartkontoret i ditt område eller kommunens representant har oversikt over de nyeste kartgrunnlaget fra GEOVEKST-prosjektene i Norge digitalt.

Det er viktig at basiskartets nøyaktighet og oppdatering står i forhold til plantype og planformål. Merk at kartdata i mindre målestokker ofte har dårligere posisjonsnøyaktighet enn f.eks. data fra FKB eller matrikkel. Man må derfor vurdere om basiskartet for plankart i mindre målestokker (typisk N20 eller N50 mindre) bør ha beste tilgjengelige posisjonsnøyaktighet for enkelte formål eller områder hvor det kan oppstå konflikt. Ved utarbeiding av en konkret arealplan, kan det være nødvendig å supplere det offentlige kartgrunnlaget med mer detaljert eller nøyaktig kartlegging jf. kart- og planforskriften § 7 første ledd.

Kartseriene FKB, N20 og N50 har mange objekter og det vil være nødvendig å utelate mindre vesentlig informasjon fra basiskartet for å gi plankartet bedre lesbarhet. Som støtte i tolkingen av planen kan høydekurver, dybdekurver og tekst tas med, men må vurderes opp mot formålet med planen.  For planer i mindre målestokker har f.eks. bygninger liten informasjonsverdi, men kan være viktig for planer i større målestokker. Hvis bygninger har betydning for planen bør man vurdere om de skal tas inn i plankartet. For mye informasjon i basiskartet kan gjøre tolkingen av plankartet vanskelig. Noen stedsnavn tas med for å kjenne seg igjen i kartet.

Basiskartet utformes som strek-kart uten fylte eller skraverte flater og framstilles i gråtoner, RGB 153-153-153. Det er i samarbeid med forsvaret laget en egen produktspesifikasjon for skjermkartografi for FKB og kartdata i mindre målestokker som kan anvendes som støtte. Tegneregler for basiskartet behøver ikke å inngå i tegnforklaringen, men kan inngå for enkelte elementer. Ortofoto skal ikke benyttes som basiskart, men kan anvendes til illustrasjoner.

Kart- og planforskriften § 10, annet ledd annet punktum fastsetter at basiskartet skal følge planen når data utveksles. Basiskartet skal benyttes ved tolking av planen under planprosessen og også etter at planen er vedtatt. Det betyr at basiskartet må forvaltes på en slik måte at det er enkelt å knytte opp mot den tilhørende juridiske plan. Normalt vil man kunne lagre vektordata for basiskartet som en vektorfil. Etter vedtak kan basiskartet eventuelt forvaltes som et rasterbilde som georeferert tiff eller georeferert pdf.

Følgende elementer fra kartgrunnlaget skal inngå i basiskartet:

Høydeinformasjon: Høydekurver, forsenkningskurver skal inngå i basiskartet til alle plankart, men FKB data bør benyttes for målestokker ned til 1: 10 000, og N20 eller N50 for mindre målestokker.

Stedsnavn: For kart i større målestokker kan stedsnavn hentes fra N5 Presentasjonsdata. For N20 og kartserier i mindre målestokker ligger stedsnavn i et eget datalag ved nedlasting.

Eiendomsgrenser: Eiendomsgrenser fra matrikkelen.

Elementer fra kartgrunnlaget som kan inngå i basiskartet:

Bygninger: I målestokker mindre enn 1: 10 000 har bygninger liten informasjonsverdi i basiskartet. Bygningsdata i kartgrunnlaget har bare informasjonsverdi i kommuneplanens byggesone, og kan bli vist i planen for målestokker ned til 1: 10 000.

Veger: Veger som ikke inngår som en del av den juridiske informasjonen i planen suppleres. Aktuelle midtlinjer er private veger og eventuelt skogsbilveger.

Bekker: Bekker med linjegeometri i vannfilen i FKB/N20/N50.

  - Forholdet til digitalt planregister

Denne spesifikasjonen inneholder bare koder med tilhørende tegneregler for plankartet. Det er for planregisterdelen etablert egne koder med tilhørende tegneregler for klage, innsigelse og dispensasjon, planforslag og igangsatt plan. Disse blir gitt i NPAD spesifikasjonen del 4.

- 2.10	Endringslogg Del 2

| Kort beskrivelse av endring | DATO |
| --- | --- |
| Endringer som er foretatt i henhold til endringer gitt av kart og planforskrift (1.juli 2025, samt endringsforskrift juni 2025) - Formålsnavn er endret i henhold til formålslista - Nye formål med tilhørende kode og farge er lagt inn (Studenboliger, Massemottak, Solkraftanlegg og Urbant landbruk for kommuneplan, og Studentboliger, Massemottak, Kraftkrevende industri, Datasenter, Solkraftanlegg, Overvannsanlegg, Urbant landbruk, Faunapassasje, Lufthavn, bygninger og Massedeponi i sjø og vassdrag for reguleringsplan) - Kapittelet som viser formål som er utgått/tilbaketrukket er omarbeidet og supplert med informasjon om formålenes historie - Formål som er utgått/tilbaketrukket er flyttet til eget kap. 2.7.1 for kommuneplan og kap. 2.7.2 for reguleringsplan - Kapittelinndelingen er justert i henhold til struktur i kart- og planforskriften – formål er samlet uavhengig av hvilken geometri de framstilles med Andre endringer: - Tegnereglene er tilpasset ny forvaltningsstruktur i versjon 5.0 og nyere, med heleid geometri - Tegneregler for Vannforsyningsanlegg og Avløpsanlegg (formål som infrastrukturlinjer i kommuneplan) er harmonisert i henhold til bransjestandard for VA-anlegg - Det er laget flatesignatur på vanlig bestemmelseområde og regulert terreng - Det er innført objekt for endringsområde og utsatt rettsvirkning med egen signatur for avgrensning av flatene - Juridiske linjer i kommuneplan (byggegrense, forbudsgrense, forbudsgrense vassdrag, strandlinje sjø, strandlinje vassdrag) er gitt svart farge, og strektykkelsen for forbudsgrense (1112 og 1113) og strandlinje (1160 og 1161) er endret til 0.5 fra 0.35 - Tatt inn informasjon om basiskartet fra NPAD del 1 | 17.06.2025 |
| - Lagt inn en felles tabell for framstilling og koder for hensynssoner i kommuneplan og reguleringsplan - Lagt inn to nye koder for KpGjennomføring/RpGjennomføring etter endring/tilføyelser i pbl. av 20. juni 2025 nr. 93 (i kraft 1. juli 2025) - Gjennomføringssone med krav om fornyelse (kode 830) utgår. | 22.10.2025 |
| - Lagt inn tegneregel for formålsflate med Kollektivknutepunkt 2070 | 10.04.2026 |