Utkast til forskrift om endringer i forskrift 23. september 1996 nr. 943 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger – endringer i vedlegg II

I

I punkt 1.3 nødvendige materialer føyes til:

1.3.2.4 Aceton

1.3.2.5 Fosforsyre

1.3.2.6 Urinstoff

1.3.2.7 Natriumbikarbonat

I punkt 1.6 Forbehandling av prøvematerialet føyes til et nytt tredje og fjerde avsnitt som skal lyde:

”I tilfelle av elastolefin og fibersammensetninger som inneholder elastolefin og andre fiber  (ull, dyrehår, silke, bomull, lin, hamp, jute, manilla, alfa, kokos, gyvel, rami, sisal, kupro, modal, ptoteinfiber, viskose, akrylfiber, polyamid eller nylon, polyester, elastomultiester) skal prosedyren som er beskrevet modifiseres litt. Petroleumseter skal erstattes med aceton.

I tilfelle der binære tekstilfiberblandinger innholder elastolefin og acetat skal følgende prosedyre benyttes som forbehandling. Trekk ut prøven i 10 minutter ved 80 ◦C i en oppløsning inneholdende 25 g/l av 50 % fosforsyre og 50 g/l urinstoff. Bruk væske:prøve i forholdet 100:1. Vask prøven i vann, tørk den så og vask den i en oppløsning av 0,1 % natriumbikarbonat. Vask den til slutt forsiktig i vann.”

Opprinnelig avsnitt 3 og 4 blir nå avsnitt 5 og 6.

I punkt 2 Særskilte metoder – oversiktstabell gjøres følgende endringer:

I nr. 3 føyes til ”eller elastolefin” i tredje spalte.

I nr. 5 føyes til ”eller elastolefin” i tredje spalte.

I nr. 7 tredje spalte strykes ”eller” og erstattes med komma mellom Polyester og elastomultiester. ”elastolefin” føyes til til slutt.

I nr. 10 føyes til ”eller elastolefin” i tredje spalte.

I nr. 11 tredje spalte strykes ”eller” og erstattes med komma mellom Ull og dyrehår. ”elastolefin” føyes til til slutt.

I nr. 14 første spalte føyes ”eller elastolefin” til til slutt.

Under metode nr. 1 Acetat og visse andre fiber (Metode med aceton) gjøres følgende endringer i punkt 1.2:

”og” strykes og erstattes med komma mellom polyester (34) og elastomultiester (45). ”og elastolefin (46)” føyes til til slutt.

Under metode nr. 2 visse proteinfiber og visse andre fiber (Metode med hypokloritt) gjøres følgende endring i punkt 1.2:

”og” strykes og erstattes med komma mellom glassfiber (43) og elastomultiester (45). ”og elastolefin (46)” føyes til til slutt.

Under metode nr. 3 viskose, kupro eller visse typer modal og bomull (metode om maursyre og sinkklorid) gjøres følgende endring i punkt 1.2:

”og elastolefin (46)” føyes til til slutt.

I punkt 5 gjøres følgende endring:

”og 1,00 for elastolefin” føyes til til slutt.

Under metode nr. 4 polylamid eller nylon og visse andre fibrer (Metode med 80 % maursyre) gjøres følgende endringer i punkt 1.2:

”og” strykes og erstattes med komma mellom glassfiber (43) og elastomultiester (45). ”og elastolefin (46)” føyes til til slutt.

Under metode nr. 5 acetat og triacetat (Metode med benzylalkohol) gjøres følgende endring i punkt 1.2:

”og elastolefin (46)” føyes til til slutt.

Under metode nr. 6 triacetat og visse andre fiber (Metode om diklormetan) gjøres følgende endringer i punkt 1.2:

”og” strykes og erstattes med komma mellom glassfiber (43) og elastomultiester (45). ”og elastolefin (46)” føyes til til slutt.

I punkt 5 gjøres følgende endringer:

”og” strykes og erstattes med komma mellom polyester og elastomultiester. ”og elastolefin” føyes til etter elastomultiester.

Under metode nr. 7 visse cellulosefibrer og polyester (Metode med 75 % svovelsyre) gjøres følgende endring i punkt 1.2:

”og elastolefin (46)” føyes til til slutt.

Under metode nr. 8 akrylfibrer, visse modakryler eller visse klorfibrer og visse andre fibrer (Metode med dimetylformamid) gjøres følgende endring i punkt 1.2:

”og” strykes og erstattes med komma mellom polyester (34) og elastomultiester (45). ”og elastolefin (46)” føyes til til slutt.

Under metode nr. 10 acetat og visse klorfibrer (Metode med isedikk) gjøres følgende endring i punkt 1.2:

”og elastolefin (46)” føyes til til slutt.

Under metode nr. 11 silke og ull eller dyrehår (Metode med 75 % svovelsyre) gjøres følgende endringer i punkt 1.2:

”eller” strykes og erstattes med komma. ”og elastolefin (46)” føyes til til slutt.

I punkt 5 gjøres følgende endring:

”og 1,00 for elastolefin (46)” føyes til til slutt i annen setning.

Under metode nr. 14 klorfibrer (basert på homopolymerer av vinylklorid) og visse andre fibrer (Metode for konsentrert svovelsyre) gjøres følgende endring i punkt 1.1:

”elastolefin (46)” føyes til etter ”eventuelt etterklorerte,”.

I punkt 2 gjøres følgende endring:

Første setning skal lyde:

”Bestanddelen som består av annet enn klorfibrer eller elastolefin (dvs. fibrene nevnt i nr. 2 i avsnitt 1) i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med konsentrert svovelsyre (d20 = 1,84 g/ml).”

”eller elastolefin” føyes til etter ”består av klorfibrer” i annen setning.

II

Endringene trer i kraft xxxxx