Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Del 3.2

SOSI Produktspesifikasjon Reguleringsplaner

16. april 2012

1	Innledning, historikk og endringslogg	4

1.1	Endringslogg	4

2	Oversikt over produktspesifikasjonen	5

2.1	Unik identifisering av produktspesifikasjon	5

2.2	Referansedato	5

2.3	Ansvarlig organisasjon	5

2.4	Språk	5

2.5	Hovedtema	5

2.6	Definisjoner og forklaringer	5

2.7	Forkortelser	5

2.8	Beskrivelse	5

3	Identifikasjonsinformasjon	6

3.1	Referanse navn	6

3.2	Alternativt referanse navn	6

3.3	Sammendrag	6

3.4	Formål	6

3.5	Temakategori	6

3.6	Representasjonsform	6

3.7	Datasettoppløsning	6

3.7.1	Målestokktall	6

3.7.2	Distanse	6

3.8	Utstrekningsinformasjon	6

3.9	Oversikt over produktspesifikasjonen	6

4	Informasjonsmodell	7

4.1	Vektorbaserte data	7

4.1.1	Detaljert beskrivelse	7

4.1.2	Grafisk visning av applikasjonsskjema	7

4.1.2.1	Fargekoding	7

4.1.2.2	Bruk av <utgått>	7

4.1.2.3	Planområde	7

4.1.2.4	Arealformål	8

4.1.2.5	Bestemmelser/hensyn	9

4.1.2.6	Juridiske punkt, linjer og påskrift	10

4.1.2.7	SOSI-objekt brukt på denne produktspesifikasjonen	11

4.1.2.8	Datatyper og kodelister	12

4.1.3	Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema	13

4.2	Rasterbaserte data	13

4.3	SOSI-format realisering og ytterligere kriterier	14

4.3.1	Planområde	14

4.3.1.1	RpGrense	15

4.3.1.2	RpOmråde	16

4.3.2	Arealformål	17

4.3.2.1	RbFormålOmråde	17

4.3.2.2	RpArealformålOmråde	19

4.3.2.3	RpFormålGrense	21

4.3.3	Bestemmelser/hensyn	21

4.3.3.1	RbBevaringGrense	21

4.3.3.2	RbBevaringOmråde	21

4.3.3.3	RbFareOmråde	22

4.3.3.4	RbFornyelseGrense	22

4.3.3.5	RbFornyelseOmråde	23

4.3.3.6	RbRekkefølgeGrense	23

4.3.3.7	RbRekkefølgeOmråde	23

4.3.3.8	RbRestriksjonGrense	24

4.3.3.9	RbRestriksjonOmråde	24

4.3.3.10	RpAngittHensynGrense	24

4.3.3.11	RpAngittHensynSone	25

4.3.3.12	RpBestemmelseGrense	25

4.3.3.13	RpBestemmelseOmråde	25

4.3.3.14	RpBåndleggingGrense	26

4.3.3.15	RpBåndleggingSone	26

4.3.3.16	RpDetaljeringGrense	26

4.3.3.17	RpDetaljeringSone	26

4.3.3.18	RpFareGrense	27

4.3.3.19	RpFareSone	27

4.3.3.20	RpGjennomføringGrense	27

4.3.3.21	RpGjennomføringSone	28

4.3.3.22	RpInfrastrukturGrense	28

4.3.3.23	RpInfrastrukturSone	28

4.3.3.24	RpSikringGrense	29

4.3.3.25	RpSikringSone	29

4.3.3.26	RpStøyGrense	29

4.3.3.27	RpStøySone	29

4.3.4	Juridiske punkt og linjer og påskrift	30

4.3.4.1	RpJuridiskLinje	30

4.3.4.2	RpJuridiskPunkt	30

4.3.4.3	RpPåskrift	31

4.3.4.4	RpRegulertHøyde	31

4.3.5	Basisegenskaper	31

4.3.5.1	avkjørselsbestemmelse AVKJ	31

4.3.5.2	beskrivelse BESKRIVELSE	32

4.3.5.3	bestemmelseOmrådeNavn BESTEMMELSEOMRNAVN	32

4.3.5.4	byggverkbestemmelse BYGGVERK	32

4.3.5.5	båndlagtFremTil BÅNDLAGTFREMTIL	32

4.3.5.6	eierformType EIERFORM	32

4.3.5.7	feltbetegnelse FELTNAVN	33

4.3.5.8	forslagsstillerType FORSLAGSSTILLERTYPE	33

4.3.5.9	fylkesnummer FYLKESNR	33

4.3.5.10	gjennomføringsfrist GJENNOMFØRINGSFRIST	33

4.3.5.11	hensynSonenavn HENSYNSONENAVN	34

4.3.5.12	høyde-Referanse HØYDE-REF	34

4.3.5.13	ikrafttredelsesdato IKRAFT	34

4.3.5.14	kommunenummer KOMM	34

4.3.5.15	kunngjøringsdato KUNNGJØRINGSDATO	34

4.3.5.16	landkode LANDKODE	35

4.3.5.17	lovreferanseBeskrivelse LOVREFBESKRIVELSE	35

4.3.5.18	lovreferanseType LOVREFERANSE	35

4.3.5.19	opprinnelig administrativ enhet OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET	35

4.3.5.20	opprinnelig planID OPPRINNELIGPLANID	35

4.3.5.21	planbestemmelse PLANBEST	35

4.3.5.22	planidentifikasjon PLANID	36

4.3.5.23	plannavn PLANNAVN	36

4.3.5.24	planstatus PLANSTAT	36

4.3.5.25	plantype PLANTYPE	36

4.3.5.26	reguleringsformål REGFORM	37

4.3.5.27	reguleringsformålsutdyping REGFORMUTDYP	41

4.3.5.28	regulertHøyde REGULERTHØYDE	41

4.3.5.29	angitthensyn RPANGITTHENSYN	42

4.3.5.30	arealformål RPAREALFORMÅL	42

4.3.5.31	rpBestemmelseHjemmel RPBESTEMMELSEHJEMMEL	46

4.3.5.32	båndlegging RPBÅNDLEGGING	47

4.3.5.33	detaljering RPDETALJERING	48

4.3.5.34	fare RPFARE	48

4.3.5.35	gjennomføring RPGJENNOMFØRING	48

4.3.5.36	infrastruktur RPINFRASTRUKTUR	49

4.3.5.37	juridisklinje RPJURLINJE	49

4.3.5.38	juridiskpunkt RPJURPUNKT	50

4.3.5.39	påskriftType RPPÅSKRIFTTYPE	50

4.3.5.40	sikring RPSIKRING	51

4.3.5.41	støy RPSTØY	51

4.3.5.42	generellTekststreng STRENG	51

4.3.5.43	uteoppholdsareal UTEAREAL	51

4.3.5.44	utnyttingstall UTNTALL	51

4.3.5.45	utnyttingstall_minimum UTNTALL_MIN	51

4.3.5.46	utnyttingstype UTNTYP	52

4.3.5.47	vedtakEndeligPlanDato VEDTAKENDELIGPLANDATO	52

4.3.5.48	vertikalnivå VERTNIV	52

4.3.6	Gruppeegenskaper	53

4.3.6.1	bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser HØYDEFRAPLANBEST	53

4.3.6.2	nasjonalArealPlanId NASJONALAREALPLANID	53

4.3.6.3	utnytting UTNYTT	53

5	Kvalitet	54

6	Datainnsamling	55

7	Datavedlikehold	56

7.1	Vedlikeholdsfrekvens	56

8	Presentasjonsinformasjon	57

8.1	Referanse til presentasjonskatalog	57

9	Leveranseinformasjon	58

9.1	Identifikasjon av leveranseformat	58

9.1.1	Leveranseformat	58

9.2	Leveransemedium	58

9.2.1	Leveranseenhet	58

9.2.2	Overføringsstørrelse	58

9.2.3	Navn på medium	58

9.2.4	Annen leveranseinformasjon	58

10	Metadata	59

Innledning, historikk og endringslogg

Formålet med denne delen av Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister er å gi detaljert informasjon om hvordan digitale planer skal utveksles og benyttes digitalt.

Digital arealplan spesifiseres i henhold til gjeldende SOSI Plan versjon 4.5. SOSI står for Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. Gjeldende versjon for SOSI Plan 4.5 ble vedtatt 4. november 2011, generelle objekter lånt fra andre SOSI-kapitler er fortsatt i versjon 4.0.

Denne delen (del 3) av nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister vil etter hvert omfatte hele planhierarkiet, men i denne versjonen er kommuneplan og reguleringsplan spesifisert i 3 produktspesifikasjoner som er gitt hvert sitt underkapittel og kan leses/benyttes som selvstendige dokumenter:

3.1 Kommuneplanens arealdel – viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.

3.2 Reguleringsplaner – dette produktet skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning.

3.3 Reguleringsplanforslag – viser spesifikasjon for forslag til ny reguleringsplan. Her vil det være tillatt med én plan, dvs. ett planområde som forholder seg til plan- og bygningsloven(pbl.) kap. 12.

Når egne koder for regionale plan etter pbl. kap 8 er fastsatt vil det bli utarbeidet en del 3.4. Dersom det viser seg å være behov for ytterligere produktspesifikasjoner for digitale arealplaner vil slike bli utarbeidet i takt med etablering av kodeverk i SOSI Plan.

Denne produktspesifikasjonen er del 3.2 og gjelder reguleringsplaner og utveksling av data fra forvaltningsbaser/planregister.

Denne del (del 3.2) omfatter reguleringsplaner etter eldre og gjeldende plan- og bygningslov, slik at de kan forvaltes i samme database. For framstilling av plankartet skal Nasjonal produktspesifikasjon del 1 Spesifikasjon for plankartet følges. Ved etablering av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kap. 12 vises til Nasjonal produktspesifikasjon del 3.3 Produktspesifikasjon for reguleringsplanforslag. For utfyllende eksempler vises også til Nasjonal produktspesifikasjon del 1 og del 3.3.

Produktspesifikasjon for arealplan spesifiserer objekter laget og forvaltet etter plan- og bygningsloven.

Ved leveranse av datasett i henhold til de enkelte delene skal påkrevde utvalg av objekttyper med tilhørende egenskaper være med, mens de opsjonelle objekttyper og egenskaper kan følge leveransen.

Produktspesifikasjonen skal sikre entydige data for utveksling uavhengig av teknisk plattform og ligge til grunn for:

• forvaltning av kommunens plandatabaser

• publisering på web uavhengig av teknisk plattform

• kontroll ved utveksling av plandata

Noen arealplankarteksempler har en del mangler i forbindelse med grunnkartinformasjonen.

Endringslogg

Produktspesifikasjonen er oppdatert fra mars-2011-versjonen for å ta inn forandringer i SOSI Plan 4.5. Hovedforandringene er

- muligheten for å fortelle hva slags høydereferanse-system som er benyttet for KpRegulertHøyde

- mulighet for å håndtere opprinneligarealplanid, der planer har forandret id.

20121204: Fjernet kap. 2.1.1-2.1.5 da disse var feil, og i tillegg er dette beskrevet korrekt i kap 2.1.

Lagt til ..PLANBEST 1 og 2 og kvalitet på RpJuridiskLinje/RpjuridiskPunkt

Oversikt over produktspesifikasjonen

Unik identifisering av produktspesifikasjon

Kortnavn

Regplan

Fullstendig navn

Reguleringsplan

Versjon

20120416

Undertype

Data ikke angitt

Produktgruppe

Arealplan

Dette skal kodes inn i SOSI-hode på datasettet slik:

..OBJEKTKATALOG Regplan 20120416 * Arealplan Reguleringsplan

Fullt utpakket (for bedre lesbarhet):

..OBJEKTKATALOG

...KORTNAVN Regplan

...VERSJON 20120416

...UNDERTYPE *

...OBJEKTKATALOG_GRUPPE Arealplan

...OBJEKTKATALOG_FULLT_NAVN Reguleringsplan

Referansedato

Data ikke angitt

Ansvarlig organisasjon

Data ikke angitt

Språk

Data ikke angitt

Hovedtema

Data ikke angitt

Definisjoner og forklaringer

Data ikke angitt

Forkortelser

Data ikke angitt

Beskrivelse

Data ikke angitt

Identifikasjonsinformasjon

Referanse navn

Regplan

Alternativt referanse navn

Reguleringsplan

Sammendrag

Data ikke angitt

Formål

Data ikke angitt

Temakategori

Representasjonsform

Data ikke angitt

Datasettoppløsning

Målestokktall

Data ikke angitt

Distanse

Data ikke angitt

Utstrekningsinformasjon

Oversikt over produktspesifikasjonen

Informasjonsmodell

Vektorbaserte data

Detaljert beskrivelse

Data ikke angitt

Grafisk visning av applikasjonsskjema

Applikasjonsskjemaet vises som UML klassediagram.

Fargekoding

UML bruker ikke farger i klassediagram. I denne spesifikasjonen brukes farger på klasser slik det er brukt i SOSI Plan. Det betyr at klasser med grønn bakgrunnsfarge tilhører eldre lovverk (pbl. 1985 og eldre), klasser med gul bakgrunnsfarge tilhører gjeldende lovverk (pbl. 2008). De resterende klassene brukes både på nytt og gammelt lovverk.

Bruk av <utgått>

Noen av modellelementene (mest kodeverdier i kodelister) er merket <utgått>. Det betyr at disse ikke er tillatt brukt på nye planer. De er likevel med, fordi de kan være brukt på eldre planer.

Planområde

Arealformål

Bestemmelser/hensyn

Juridiske punkt, linjer og påskrift

SOSI-objekt brukt på denne produktspesifikasjonen

Datatyper og kodelister

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema

Ikke tatt med i denne produktspesifikasjonen. Den finnes i SOSI Plan 4.5 i SOSI Del 2 Generell objektkatalog.

Rasterbaserte data

Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata

SOSI-format realisering og ytterligere kriterier

Forklaring til forkortelsene i overskriften: Kolonnen merket (-) viser minimumskardinalitet.  Kolonnen merket (+) viser maksimumskardinalitet.

Planområde

Figur 1 viser planområder med basiskart, arealformål og annet planinnhold. Utsnittet viser plan etter ny lov omgitt av planer etter eldre lovverk.

Figur 1

Reguleringsplaner kan omfatte flere helt eller delvis geografisk sammenfallende vertikalnivå. Planområdene for ulike vertikalnivåene vil derfor ikke nødvendigvis være sammenfallende.

Tillatte vertikalnivå er:

• under grunnen,

• på grunnen/vannoverflaten,

• over grunnen,

• på bunnen

• i vannsøylen.

Eksempelet under viser del av planområde på planens to vertikalnivåer med tilhørende planinnhold. For denne planen er vertikalnivå 2 - ”På bakken” (figur 2) praktisert sammen med vertikalnivå 1 - ”Under bakken” (figur 3).

Figur 2 - Vertikalnivå 2 ”På bakken”

Figur 3 - Vertikalnivå 1 ”Under bakken”

RpGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering eller detaljregulering (pbl. 1985 §§ 22 og 24 og 28-2, eller pbl. §§ 12-1, 12-2 og 12-3)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RpOmråde

RpOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering, eller detaljregulering, jf. pbl. 1985 §§ 22 og 24 og 28-2, eller pbl. §§ 12-1, 12-2 og 12-3

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | plantype | ..PLANTYPE | 30, 31, 32, 33, 34, 35 | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planstatus | ..PLANSTAT |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | lovreferanseType | ..LOVREFERANSE |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planbestemmelse | ..PLANBEST | 1,2,3, 4 | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | plannavn | ..PLANNAVN |  | T120 | 0 | 1 | Ikke påkrevet for PLANSTAT 1 |
| SOSI/Plan 4.5 | ikrafttredelsesdato | ..IKRAFT |  | DATO | 0 | 1 | Ikke påkrevet for PLANSTAT 1 og 2 |
| SOSI/Plan 4.5 | lovreferanseBeskrivelse | ..LOVREFBESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | gjennomføringsfrist | ..GJENNOMFØRINGSFRIST |  | DATO | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | forslagsstillerType | ..FORSLAGSSTILLERTYPE |  | H1 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vedtakEndeligPlanDato | ..VEDTAKENDELIGPLANDATO |  | DATO | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | kunngjøringsdato | ..KUNNGJØRINGSDATO |  | DATO | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | opprinnelig planID | ..OPPRINNELIGPLANID |  | T16 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | opprinnelig administrativ enhet | ..OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET |  | T4 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på RpOmråde med RpGrense

Eksempel på RpOmråde med RpGrense

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 1

..OBJTYPE RpGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100519

.FLATE 2

..OBJTYPE RpOmråde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..PLANTYPE 35

..PLANSTAT 2

..PLANBEST 3

..LOVREFERANSE 6

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arealformål

RbFormålOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for reguleringsformål i regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 første ledd)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RbFormålOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | reguleringsformål | ..REGFORM |  | H3 | 1 | 1 | Kun de kodeverdiene som i kodelista er angitt for RbFormålOmråde kan benyttes. |
| SOSI/Plan 4.5 | reguleringsformålsutdyping | ..REGFORMUTDYP |  | T100 | 0 | 1 | reguleringsformålsutdyping er påkrevet dersom reguleringsformål er lik Annet byggeområde (199), Annet landbruksområde (299), Annet trafikkområde i sjø/vassdrag(398), Annet trafikkområde(399), Annet friområde (459), Annet friområde i sjø/vassdrag (469), Andre anlegg i vassdrag/sjø (631), Annet spesialområde (699), Annet fellesareal (790), Annet kombinert formål (990), eller Unyansert formål – formål ikke angitt i standarden (999). Reguleringsformålsutdyping skal kun brukes i disse tilfellene. |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | feltbetegnelse | ..FELTNAVN |  | T20 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnytting | ..UTNYTT |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstype | ...UTNTYP |  | H2 | 1 | 1 | 1) utnyttingstype er lik; Tillatt bebygd areal (1), Tillatt bruksareal (2), eller Tillatt tomteutnyttelse (3) benyttes kun ved regulerings-/bebyggelsesplaner der grad av utnytting er angitt i henhold til byggeforskrift 87, kap. 22.) 2) utnyttingstype er lik; Tillatt utnyttelsesgrad (4), Tillatt flateutnyttelse (5), Brutto gulvareal (6) eller Bebygd flate (7) benyttes kun for eldre planer |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstall | ...UTNTALL |  | D10 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstall_minimum | ...UTNTALL_MIN |  | D10 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | uteoppholdsareal | ..UTEAREAL |  | H3 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | byggverkbestemmelse | ..BYGGVERK |  | H1 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | avkjørselsbestemmelse | ..AVKJ |  | H1 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpFormålGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på reguleringsplan med formålsområder, utarbeidet etter pbl. 1985.

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE

..OBJTYPE RpFormålGrense

.FLATE

..OBJTYPE RbFormålOmråde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID 20090001

..REGFORM 110

..VERTNIV 2

..UTNYTT 1 1

.FLATE

..OBJTYPE RbFormålOmråde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID 20090001

..REGFORM 310

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpArealformålOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område med arealformål i reguleringsplan (pbl. § 12-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpArealformålOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealformål | ..RPAREALFORMÅL |  | H4 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | eierformType | ..EIERFORM |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnytting | ..UTNYTT |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstype | ...UTNTYP | 10, 11, 15, 16, 17, 18 | H2 | 1 | 1 | 1) utnyttingstype er lik; Tillatt bebygd areal (1), Tillatt bruksareal (2), eller Tillatt tomteutnyttelse (3) benyttes kun ved regulerings-/bebyggelsesplaner der grad av utnytting er angitt i henhold til byggeforskrift 87, kap. 22.) 2) utnyttingstype er lik; Tillatt utnyttelsesgrad (4), Tillatt flateutnyttelse (5), Brutto gulvareal (6) eller Bebygd flate (7) benyttes kun for eldre planer |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstall | ...UTNTALL |  | D10 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstall_minimum | ...UTNTALL_MIN |  | D10 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 | Beskrivelse er påkrevet om arealformål har følgende verdier: 1169,1390, 1490, 1500, 1560,1590, 1690,1800, 1900, 2061,2180, 2190, 2800, 2900,3800, 3900, 4010,4800, 4900, 5900,6800, 6900 For andre arealformål er beskrivelse IKKE tillatt. |
| SOSI/Plan 4.5 | feltbetegnelse | ..FELTNAVN |  | T20 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | uteoppholdsareal | ..UTEAREAL |  | H3 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | byggverkbestemmelse | ..BYGGVERK |  | H1 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | avkjørselsbestemmelse | ..AVKJ |  | H1 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpFormålGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på reguleringsplan med formålsområder, utarbeidet etter pbl. 2008.

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 7:

..OBJTYPE RpFormålGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100514

..KVALITET 82

.FLATE 62:

..OBJTYPE RpArealformålOmråde

..RPAREALFORMÅL 3040

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID 20090001

..VERTNIV 2

..EIERFORM 1

..FELTNAVN F1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpFormålGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for reguleringsformål i regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering og detaljregulering (pbl. 1985 § 25 første ledd, eller pbl. § 12-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpFormålGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RbFormålOmråde, RpArealformålOmråde

Bestemmelser/hensyn

RbBevaringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for bevaring i regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 første ledd, nr. 6)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RbBevaringGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RbBevaringOmråde

RbBevaringOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for bevaring i regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 første ledd, nr. 6)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RbBevaringOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | reguleringsformål | ..REGFORM | 660, 661, 662, 663 | H3 | 1 | 1 | Kun de kodeverdiene som i kodelista er angitt for RbBevaringOmråde kan benyttes. |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | feltbetegnelse | ..FELTNAVN |  | T20 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RbBevaringGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på reguleringsplan med bevaringsområde, utarbeidet etter pbl. 1985

Eksempel på SOSI-koding:

KURVE

..OBJTYPE RbBevaringGrense

.FLATE

..OBJTYPE RbBevaringOmråde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID 20090001

..REGFORM 661

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RbFareOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område med fare i regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 første ledd, nr. 5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RbFareOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | reguleringsformål | ..REGFORM | 500, 510, 520, 530, 540, 550, 590 | H3 | 1 | 1 | Kun de kodeverdiene som i kodelista er angitt for RbFareområde kan benyttes. |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | feltbetegnelse | ..FELTNAVN |  | T20 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | reguleringsformålsutdyping | ..REGFORMUTDYP |  | T100 | 0 | 1 | reguleringsformålsutdyping er påkrevet (og skal kun brukes) dersom reguleringsformål er lik Særskilt angitt fare (590) |

Avgrenses av

RpFareGrense

RbFornyelseGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for fornyelse i regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 8)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RbFornyelseGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RbFornyelseOmråde

RbFornyelseOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for fornyelse i regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. § 25 første ledd nr. 8)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RbFornyelseOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | reguleringsformål | ..REGFORM | 800 | H3 | 1 | 1 | Kun de kodeverdiene som i kodelista er angitt for RbFornyelseOmråde kan benyttes |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | feltbetegnelse | ..FELTNAVN |  | T20 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RbFornyelseGrense

RbRekkefølgeGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for formålsrekkefølge i regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 andre ledd, § 26 og § 28-2)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RbRekkefølgeGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RbRekkefølgeOmråde

RbRekkefølgeOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område med formålsrekkefølge i regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 andre ledd, § 26 og § 28-2)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RbRekkefølgeOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | reguleringsformål | ..REGFORM | 991, 992 | H3 | 1 | 1 | Kun de kodeverdiene som i kodelista er angitt for RbRekkefølgeOmråde kan benyttes. |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | feltbetegnelse | ..FELTNAVN |  | T20 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RbRekkefølgeGrense

RbRestriksjonGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for restriksjon i regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 6, § 26 og § 28-2)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RbRestriksjonGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RbRestriksjonOmråde

RbRestriksjonOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område med restriksjon i regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 6, § 26 og § 28-2)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RbRestriksjonOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | reguleringsformål | ..REGFORM | 640, 641, 645, 646 | H3 | 1 | 1 | Kun de kodeverdiene som i kodelista er angitt for RbRestriksjonOmråde kan benyttes. |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | feltbetegnelse | ..FELTNAVN |  | T20 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RbRestriksjonGrense

RpAngittHensynGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone i reguleringsplan (pbl § 12-6, jf. § 11-8)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpAngittHensynGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RpAngittHensynSone

RpAngittHensynSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

områder med hensynssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpAngittHensynSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | angitthensyn | ..RPANGITTHENSYN |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

RpAngittHensynGrense

RpBestemmelseGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for bestemmelse illustrert på kart (pbl. § 12-7 nr. 1 til 14)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpBestemmelseGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RpBestemmelseOmråde

RpBestemmelseOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for bestemmelse illustrert på kart (pbl. § 12-7 nr. 1 til 14)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpBestemmelseOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | bestemmelseOmrådeNavn | ..BESTEMMELSEOMRNAVN |  | T20 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | rpBestemmelseHjemmel | ..RPBESTEMMELSEHJEMMEL |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

RpBestemmelseGrense

RpBåndleggingGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for båndlegging i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpBåndleggingGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RpBåndleggingSone

RpBåndleggingSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for båndlegging i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpBåndleggingSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | båndlegging | ..RPBÅNDLEGGING |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | båndlagtFremTil | ..BÅNDLAGTFREMTIL |  | DATO | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

RpBåndleggingGrense

RpDetaljeringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for videreføring av reguleringsplan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav f, jf. § 12-6)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpDetaljeringGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RpDetaljeringSone

RpDetaljeringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

videreføring av reguleringsplan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav f, jf. § 12-6)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpDetaljeringSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | detaljering | ..RPDETALJERING |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

RpDetaljeringGrense

RpFareGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for fare i regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering og detaljregulering (pbl. 1985 § 25 første ledd, nr. 5, eller pbl. § 12-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpFareGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RbFareOmråde,RpFareSone

RpFareSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone faresone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpFareSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | fare | ..RPFARE |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

RpFareGrense

RpGjennomføringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for gjennomføringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav e)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpGjennomføringGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RpGjennomføringSone

RpGjennomføringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for gjennomføringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav e)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpGjennomføringSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | gjennomføring | ..RPGJENNOMFØRING |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

RpGjennomføringGrense

RpInfrastrukturGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone med særlige krav til infrastruktur i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpInfrastrukturGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RpInfrastrukturSone

RpInfrastrukturSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone med særlige krav til infrastruktur i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpInfrastrukturSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | infrastruktur | ..RPINFRASTRUKTUR |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

RpInfrastrukturGrense

RpSikringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for sikringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpSikringGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RpSikringSone

RpSikringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for sikringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpSikringSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | sikring | ..RPSIKRING |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

RpSikringGrense

RpStøyGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for støyssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpStøyGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

RpStøySone

RpStøySone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for støyssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpStøySone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | støy | ..RPSTØY |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

RpStøyGrense

Juridiske punkt og linjer og påskrift

RpJuridiskLinje

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

linje for juridisk bindende tilleggsinformasjon (pbl. 1985 §§ 25 og 26 og 28-2, eller pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5 og 12-7)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpJuridiskLinje |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | juridisklinje | ..RPJURLINJE |  | H4 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

RpJuridiskPunkt

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

punkt for juridisk bindende tilleggsinformasjon (pbl. 1985 §§ 25 og 26 og 28-2, eller pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5, og 12-7)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | SYMBOL,PUNKT |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpJuridiskPunkt |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | juridiskpunkt | ..RPJURPUNKT |  | H4 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

RpPåskrift

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

supplerende tekst til regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering og detaljregulering (pbl. 1985 §§ 25 og 26 og 28-2, eller pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5 og 12-7)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | TEKST,PUNKT |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpPåskrift |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GEN 4.0 | generellTekststreng | ..STRENG |  | T70 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | påskriftType | ..RPPÅSKRIFTTYPE |  | H1 | 0 | 1 |  |

RpRegulertHøyde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

linje for bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart, pbl. § 12-7 nr. 1)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpRegulertHøyde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser | ..HØYDEFRAPLANBEST |  | * | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | regulertHøyde | ...REGULERTHØYDE |  | D7.2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GEN 4.0 | høyde-Referanse | ...HØYDE-REF |  | T6 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |

Basisegenskaper

avkjørselsbestemmelse AVKJ

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelse om avkjørsel (pbl. 1985 §§ 25 og 26 første ledd, og pbl. § 12-7 nr. 7, jf. 11-10 nr. 4)

Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.).  I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt å passere

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..AVKJ H1 |  |  |  |
|  | Avkjørsel tillatt |  | 1 |
|  | Avkjørsel ikke tillatt |  | 2 |

beskrivelse BESKRIVELSE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, "andre anlegg", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BESKRIVELSE T120

bestemmelseOmrådeNavn BESTEMMELSEOMRNAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelse knyttet til navngitt område

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BESTEMMELSEOMRNAVN T20

byggverkbestemmelse BYGGVERK

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a og § 26 første ledd og § 28-2, samt pbl. §§ 11-10 nr. 1 12-7 nr. 1 og 2)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..BYGGVERK H1 |  |  |  |
|  | Fastsatt plassering |  | 1 |
|  | Fastsatt høyde |  | 2 |
|  | Fastsatt plassering/høyde |  | 3 |
|  | Fastsatt møneretning |  | 4 |
|  | Fastsatt plassering/møneretning |  | 5 |
|  | Fastsatt plassering/høyde/møneretning |  | 6 |
|  | Fastsatt utforming |  | 7 |

båndlagtFremTil BÅNDLAGTFREMTIL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelsen om midlertidig båndlagt i påvente av vedtak etter pbl., eller særlov, med angivelse av hvilke rådighetsbegrensinger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BÅNDLAGTFREMTIL DATO

eierformType EIERFORM

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelse om arealet skal brukes av det offentlige, eller være fellesarealer for flere eiendommer (pbl. § 12-7 nr. 14)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..EIERFORM H1 |  |  |  |
|  | Offentlig formål |  | 1 |
|  | Felles |  | 2 |
|  | Annen eierform |  | 3 |

feltbetegnelse FELTNAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) navn/betegnelse på formålsfelt innen regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 første ledd og § 12-5)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..FELTNAVN T20

forslagsstillerType FORSLAGSSTILLERTYPE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) om forslagsstiller er privat eller offentlig planmyndighet

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..FORSLAGSSTILLERTYPE H1 |  |  |  |
|  | offentlig |  | 1 |
|  | privat |  | 2 |

fylkesnummer FYLKESNR

(Kilde: SOSI/ABAS 4.0) offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste

Merknad:

Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..FYLKESNR H2 |  |  |  |
|  | Østfold |  | 01 |
|  | Akershus |  | 02 |
|  | Oslo |  | 03 |
|  | Hedmark |  | 04 |
|  | Oppland |  | 05 |
|  | Buskerud |  | 06 |
|  | Vestfold |  | 07 |
|  | Telemark |  | 08 |
|  | Aust-Agder |  | 09 |
|  | Vest-Agder |  | 10 |
|  | Rogaland |  | 11 |
|  | Hordaland |  | 12 |
|  | Sogn og Fjordane |  | 14 |
|  | Møre og Romsdal |  | 15 |
|  | Sør-Trøndelag |  | 16 |
|  | Nord-Trøndelag |  | 17 |
|  | Nordland |  | 18 |
|  | Troms |  | 19 |
|  | Finnmark |  | 20 |

gjennomføringsfrist GJENNOMFØRINGSFRIST

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) frist for gjennomføring av private detaljplaner (pbl. § 12-4 femte ledd)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..GJENNOMFØRINGSFRIST DATO

hensynSonenavn HENSYNSONENAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) identifikasjon av hensynssone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 )

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..HENSYNSONENAVN T10

høyde-Referanse HØYDE-REF

(Kilde: SOSI/GEN 4.0) referanseflate som er utgangspunktet for høydene

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..HØYDE-REF T6 |  |  |  |
|  | Ellipsoide jf. KOORDSYS |  | ELLIP |
|  | Lokal referanseflate |  | LOKAL |
|  | Geoide bestemt av NKG i 1989 |  | NKG89 |
|  | Norsk Null av 1954 | Denne er identisk med NN1954 | NN54 |
|  | Nord-Norsk Null av 1957 | For nyere data er denne gått ut av bruk. Er erstattet av NN54. | NNN57 |
|  | Norsk Null av 2000 | Nytt felles nordisk vertikalt datum, basert på Normaal Amsterdams Peil. | NN2000 |
|  | Lokalt nett, Oslo |  | 101 |
|  | Lokalt nett, Bærum |  | 102 |
|  | Lokalt nett, Asker |  | 103 |
|  | Lokalt nett, Lillehammer |  | 104 |
|  | Lokalt nett, Drammen |  | 105 |
|  | Lokalt nett, Bergen/Askøy |  | 106 |
|  | Lokalt nett, Trondheim |  | 107 |
|  | Lokalt nett, Bodø |  | 108 |
|  | Lokalt nett, Kristiansund |  | 109 |
|  | Lokalt nett, Ålesund |  | 110 |

ikrafttredelsesdato IKRAFT

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) dato for ikrafttredelse av planer (pbl. 1985 §§ 18, 19-1 sjette ledd, 20-1 andre ledd, 22 og 28-2, samt pbl. §§ 8-4, 8-5, 11-6, 11- 15, 11-16, 12-4, 12-12 og 12-13)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..IKRAFT DATO

kommunenummer KOMM

(Kilde: SOSI/ABAS 4.0) nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste

Merknad:

Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KOMM H4 |  |  |  |

Lang kodeliste, som ikke tas med her

kunngjøringsdato KUNNGJØRINGSDATO

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) dato når endelig vedtatt arealplan eller planbestemmelse ble kunngjort, pbl. §§6-3, 8-5 siste ledd, 11-15 tredje ledd og 12-12 siste ledd

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..KUNNGJØRINGSDATO DATO

landkode LANDKODE

(Kilde: SOSI/ABAS 4.0) alfanummerisk kode for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RbBevaringOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..LANDKODE T2 |  |  |  |
|  | Norway |  | NO |

Lang kodeliste, som ikke tas med her

lovreferanseBeskrivelse LOVREFBESKRIVELSE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tekstlig beskrivelse av hvilken lov planen er vedtatt med hjemmel i

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..LOVREFBESKRIVELSE T120

lovreferanseType LOVREFERANSE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) kode for hvilken lov planen er vedtatt etter

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..LOVREFERANSE H1 |  |  |  |
|  | Før Bl. 1924 | Før bygningsloven av 1924 | 1 |
|  | Bl. 1924 | Bygningsloven av 1924 | 2 |
|  | Bl. 1965 | Bygningsloven av 1965 | 3 |
|  | Pbl.1985 | Plan- og bygningsloven av 1985 | 4 |
|  | Pbl. 1985 eller før | Plan- og bygningsloven av 1985 eller før | 5 |
|  | Pbl. 2008 | Plan- og bygningsloven av 2008 | 6 |

opprinnelig administrativ enhet OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) administrativ enhet på opprinneli plan. Brukes kun dersom planen har fått ny NasjonalArealplanid.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET T4

opprinnelig planID OPPRINNELIGPLANID

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planidentifikasjon for opprinnelig plan.

Merknad: Brukes kun dersom planen har fått ny NasjonalArealplanid.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OPPRINNELIGPLANID T16

planbestemmelse PLANBEST

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) angir om plan har bestemmelser, i så fall om de er egen tekst, og om de er påført plankartet (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a til h og § 26/pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11, samt §§ 12-6 og 12-7)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANBEST H1 |  |  |  |
|  | Med bestemmelser som egen tekst |  | 1 |
|  | Uten bestemmelser |  | 2 |
|  | Planbestemmelser fremgår kun av kartet | Planbestemmelser fremgår kun av kartet (bygghøyder m.v.) | 3 |
|  | Planbestemmelser både kart og tekst | Planbestemmelser både på kart og som egen tekst | 4 |

planidentifikasjon PLANID

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9, andre og sjette ledd)

Merknad: I de tilfellene der planidentifikasjon ennå ikke er tildelt en plan, benyttes planidentifikasjon = "Forslag"

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..PLANID T16

plannavn PLANNAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planens navn (pbl. 1985 § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre ledd og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 sjette ledd)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..PLANNAVN T120

planstatus PLANSTAT

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planens behandling (pbl. 1985 §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (pbl. 1985 §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31/pbl. §§ 8-3, 8-4, 9-3, 9-4, §§ 11-12 til 11-15, og §§ 12-8 til 12-12)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANSTAT H1 |  |  |  |
|  | Planlegging igangsatt |  | 1 |
|  | Planforslag |  | 2 |
|  | Endelig vedtatt arealplan |  | 3 |
|  | Opphevet |  | 4 |
|  | Utgått/erstattet |  | 5 |
|  | Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning |  | 6 |
|  | Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning |  | 7 |
|  | Overstyrt |  | 8 |

plantype PLANTYPE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) type plan (pbl. 1985 § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre ledd og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 8-1, 11-5, 12-2 og 12-3)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANTYPE H2 |  |  |  |
|  | Eldre reguleringsplan | (skal kun brukes av planer vedtatt etter pbl. 1985 eller før) | 30 |
|  | Mindre reguleringsendring |  | 31 |
|  | Bebyggelsesplan iht. Reguleringsplan |  | 32 |
|  | Bebyggelsesplan iht kommuneplanens arealdel |  | 33 |
|  | Områderegulering |  | 34 |
|  | Detaljregulering |  | 35 |

reguleringsformål REGFORM

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) type reguleringsformål (pbl. 1985 § 25 første ledd)

Lovlige kodeverdier

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..REGFORM H3 |  |  |  |
| Brukt på objekttypen RbBevaringOmråde | Bevaringsområde | Bevaring av bygninger og anlegg | 660 |
| Brukt på objekttypen RbBevaringOmråde | Bevaring av bygninger |  | 661 |
| Brukt på objekttypen RbBevaringOmråde | Bevaring av anlegg |  | 662 |
| Brukt på objekttypen RbBevaringOmråde | Bevaring av landskap og vegetasjon |  | 663 |
| Brukt av objekttype RbFareOmråde | Fareområde | Fareområde (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 5) (For generalisering) | 500 |
| Brukt av objekttype RbFareOmråde | Høyspenningsanlegg |  | 510 |
| Brukt av objekttype RbFareOmråde | Skytebane |  | 520 |
| Brukt av objekttype RbFareOmråde | Ildsfarlig opplag ol | Ildsfarlig opplag og andre innretninger som kan være farlige for allmennheten | 530 |
| Brukt av objekttype RbFareOmråde | Rasfare | Område med rasfare | 540 |
| Brukt av objekttype RbFareOmråde | Flomfare | Område med flomfare | 550 |
| Brukt av objekttype RbFareOmråde | Særskilt angitt fare | område med særskilt angitt fare Merknad: detaljering må angis som reguleringsformålsutdyping | 590 |
| Brukt av objekttype RbFornyelseOmråde | Fornyelsesområde | Fornyelsesområde (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 8), (For generalisering) | 800 |
| Brukt av objekttype RbRekkefølgeOmråde | Formålsrekkefølge |  | 991 |
| Brukt av objekttype RbRekkefølgeOmråde | Midlertidig trafikkområde |  | 992 |
| Brukt av objekttype RbRestriksjonOmråde | Frisiktsone | Frisiktsone ved vei | 640 |
| Brukt av objekttype RbRestriksjonOmråde | Restriksjonsområde flyplass | Restriksjonsområde rundt flyplass | 641 |
| Brukt av objekttype RbRestriksjonOmråde | Grunnvannsmagasin |  | 645 |
| Brukt av objekttype RbRestriksjonOmråde | Nedslagsfelt for drikkevann |  | 646 |

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..REGFORM H3 |  |  |  |
|  | Byggeområde | Byggeområde (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 1) (For generalisering) | 100 |
|  | Boliger | Område for boliger med tilhørende anlegg | 110 |
|  | Frittliggende småhusbebyggelse |  | 111 |
|  | Konsentrert småhusbebyggelse |  | 112 |
|  | Blokkbebyggelse |  | 113 |
|  | Garasje | Garasjer i boligområder | 115 |
|  | Forretning | Områder for forretning | 120 |
|  | Kontor | Områder for kontor | 130 |
|  | Industri | Områder for industri | 140 |
|  | Fritidsbebyggelse | Områder for fritidsbebyggelse | 150 |
|  | Offentlig bebyggelse | Område for offentlige bygninger (stat, fylke, kommune), (for generalisering) | 160 |
|  | Offentlig bygg - barnehage |  | 162 |
|  | Offentlig bygg - undervisning |  | 163 |
|  | Offentlig bygg - institusjon |  | 164 |
|  | Offentlig bygg - kirke |  | 166 |
|  | Offentlig bygg - forsamlingslokale |  | 167 |
|  | Offentlig bygg - administrativt bygg |  | 169 |
|  | Allmennyttig formål | Område for særskilt angitt Allmennyttig formål. (eieren angis såvidt mulig), (For generalisering) | 170 |
|  | Allmennyttig formål-barnehage |  | 172 |
|  | Allmennyttig formål-undervisning |  | 173 |
|  | Allmennyttig formål-institusjon |  | 174 |
|  | Allmennyttig formål-kirke |  | 176 |
|  | Allmennyttig formål-forsamlingslokale |  | 177 |
|  | Allmennyttig formål-administrativt bygg |  | 179 |
|  | Herberge og bevertningssted | Område for herberger og bevertningssteder (For generalisering) | 180 |
|  | Hotell | Hotell med tilhørende anlegg | 181 |
|  | Bevertning |  | 182 |
|  | Garasjeanlegg og bensinstasjon | Område for garasjeanlegg/bensinstasjoner (For generalisering) | 190 |
|  | Garasjeanlegg |  | 191 |
|  | Bensinstasjon | Område for garasjeanlegg og bensinstasjoner (For generalisering) | 192 |
|  | Annet byggeområde | Annet byggeområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl.§ 25 første ledd nr. 1. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | 199 |
|  | Landbruksområde | Landbruksområde (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 2) (For generalisering) | 200 |
|  | Jord- og skogbruk | Område for jord- og skogbruk | 210 |
|  | Landbruksområde reindrift | Område for reindrift | 220 |
|  | Gartneri | Område for gartneri | 230 |
|  | Parsellhage | Område for parsellhager | 240 |
|  | Annet landbruksområde | Annet landbruksområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | 299 |
|  | Offentlig trafikkområde | Offentlige trafikkområder (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 3) (For generalisering) | 300 |
|  | Kjørevei |  | 310 |
|  | Gate med fortau |  | 311 |
|  | Annen veigrunn |  | 319 |
|  | Gang-/sykkelvei |  | 320 |
|  | Sykkelvei |  | 321 |
|  | Gangvei |  | 322 |
|  | Gatetun |  | 330 |
|  | Torg |  | 331 |
|  | Rasteplass |  | 332 |
|  | Parkeringsplass |  | 333 |
|  | Kollektivanlegg |  | 340 |
|  | Bussterminal |  | 341 |
|  | Bussholdeplass |  | 342 |
|  | Drosjeholdeplass |  | 343 |
|  | Jernbane |  | 350 |
|  | Sporvei/forstadsbane |  | 360 |
|  | Flyplass med administrasjonsbygg | Flyplass med administrasjonsbygninger | 370 |
|  | Flyplass/taxebane |  | 371 |
|  | Hangarer, verksteder, admin.bygg | Hangarer, verksteder, administrasjonsbygg | 372 |
|  | Havneområde (landdelen) | Havneområde (anlegg på land) | 380 |
|  | Kai |  | 381 |
|  | Småbåtanlegg (landdelen) | Småbåtanlegg, (anlegg på land) | 382 |
|  | Trafikkområde i sjø og vassdrag |  | 390 |
|  | Skipsled |  | 391 |
|  | Havneområde i sjø |  | 392 |
|  | Annet trafikkområde i sjø/vassdrag | Annet trafikkområde i sjø/vassdrag. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 3. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | 398 |
|  | Annet trafikkområde | Annet trafikkområde (på land). Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 3. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | 399 |
|  | Offentlig friområde | Offentlig friområde (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 4) (For generalisering) | 400 |
|  | Park |  | 410 |
|  | Turvei |  | 420 |
|  | Skiløype |  | 421 |
|  | Anlegg for lek |  | 430 |
|  | Anlegg for idrett og sport |  | 440 |
|  | Leirplass |  | 450 |
|  | Annet friområde | Annet friområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 4. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | 459 |
|  | Friområde i sjø og vassdrag | Friområde i sjø og vassdrag (for generalisering) | 460 |
|  | Badeområde |  | 461 |
|  | Småbåthavn |  | 462 |
|  | Regattabane |  | 463 |
|  | Annet friområde i sjø/vassdrag | Må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 4 | 469 |
|  | Spesialområde | Spesialområde (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 6) (For generalisering) | 600 |
|  | Privat vei |  | 601 |
|  | Parkbelte i industriområde |  | 611 |
|  | Campingplass |  | 612 |
|  | Friluftsområde (på land) | Friluftsområde på land (også turvei / skiløype) | 613 |
|  | Friluftsområde i sjø/vassdrag | Friluftsområde i sjø/vassdrag | 614 |
|  | Idrettsanl., ikke offentlig tilgjengelig | Idrettsanlegg som ikke er offentlig tilgjengelig | 615 |
|  | Golfbane |  | 616 |
|  | Grav- og urnelund |  | 617 |
|  | Privat småbåtanlegg (landdelen) | Privat småbåtanlegg (anlegg på land) | 618 |
|  | Privat småbåthavn (sjødelen) | Privat småbåthavn (anlegg på sjø) | 619 |
|  | Anlegg i grunnen | Område for anlegg i grunnen | 620 |
|  | Kommunalteknisk virksomhet | Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet | 621 |
|  | Drikkevannsmagasin |  | 622 |
|  | Vann- og avløpsanlegg |  | 623 |
|  | Fjernvarmeanlegg | Område for bygging og drift av fjernvarmeanlegg | 624 |
|  | Anlegg for telekommunikasjon |  | 625 |
|  | Anlegg for forsvaret | Øvingsområde med tilhørende.anlegg for forsvaret/sivilforsvaret | 626 |
|  | Anlegg for radionavigasjon | Område og anlegg for drift av radionavigasjonshjelpemidler utenfor flyplass | 627 |
|  | Fiskebruk |  | 630 |
|  | Andre anlegg i vassdrag / sjø | Annet område for anlegg i vassdrag eller i sjøen. Må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25 første ledd nr.6 Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping. | 631 |
|  | Naturvernområde på land |  | 650 |
|  | Naturvernområde i sjø/vassdrag |  | 651 |
|  | Klimavernsone |  | 652 |
|  | Steinbrudd og masseuttak | Områder for steinbrudd og masseuttak | 670 |
|  | Vesentlige terrenginngrep | Andre områder for vesentlige terrenginngrep | 671 |
|  | Spesialområde reindrift |  | 680 |
|  | Pelsdyranlegg |  | 681 |
|  | Handelsgartneri |  | 685 |
|  | Særskilt anlegg | Område for særskilte anlegg (for generalisering) | 690 |
|  | Taubane |  | 691 |
|  | Fornøyelsespark |  | 692 |
|  | Vindkraft | Område for vindkraft | 693 |
|  | Annet spesialområde | Annet spesialområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 6. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping. | 699 |
|  | Fellesområde | Fellesområde (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 7), (For generalisering) | 700 |
|  | Felles avkjørsel |  | 710 |
|  | Felles gangareal |  | 720 |
|  | Felles parkeringsplass |  | 730 |
|  | Felles lekeareal | Felles lekeareal for barn | 750 |
|  | Felles gårdsplass |  | 760 |
|  | Felles garasjeanlegg | Fellesareal for garasjer | 770 |
|  | Felles grøntareal |  | 780 |
|  | Annet fellesareal | Annet fellesareal for flere eiendommer | 790 |
|  | Kombinert formål | Kombinert formål (pbl. 1985 § 25 andre ledd), (For generalisering). Må være innen rammen av pbl. 1985 § 25 andre ledd | 900 |
|  | Bolig/Forretning | Kombinert formål: Bolig/Forretning | 910 |
|  | Bolig/Forretning/Kontor | Kombinert formål: Bolig/Forretning/Kontor | 911 |
|  | Bolig/Kontor | Kombinert formål: Bolig/Kontor | 912 |
|  | Bolig/Offentlig | Kombinert formål: Bolig/Offentlig | 913 |
|  | Forretning/Kontor | Kombinert formål: Forretning/Kontor | 920 |
|  | Forretning/Kontor/Industri | Kombinert formål: Forretning/Kontor/Industri | 921 |
|  | Forretning/Industri | Kombinert formål: Forretning/Industri | 922 |
|  | Forretning/Kontor/Offentlig | Kombinert formål: Forretning/Kontor/Offentlig | 923 |
|  | Forretning/Offentlig | Kombinert formål: Forretning/Offentlig | 924 |
|  | Kontor/Industri | Kombinert formål: Kontor/Industri | 930 |
|  | Kontor/Offentlig | Kombinert formål: Kontor/Offentlig | 931 |
|  | Kontor/Bensinstasjon | Kombinert formål: Kontor/Bensinstasjon | 939 |
|  | Offentlig/Allmennyttig | Kombinert formål: Offentlig/Allmennyttig | 960 |
|  | Bevertning/Bensinstasjon | Kombinert formål: Veiserviceanlegg (Bevertning/Bensinstasjon) | 980 |
|  | Annet kombinert formål | Annet kombinert formål. Må være innen rammen av pbl. 1985 § 25 andre ledd. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | 990 |
|  | Unyansert formål | Unyansert formål (kun for eldre planer) Kan kun brukes når andre formål ikke finnes i standarden ved digitalisering/vektorisering av eldre planer. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | 999 |
|  | Fareområde | Fareområde (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 5) (For generalisering) | 500 |
|  | Høyspenningsanlegg |  | 510 |
|  | Skytebane |  | 520 |
|  | Ildsfarlig opplag ol | Ildsfarlig opplag og andre innretninger som kan være farlige for allmenheten | 530 |
|  | Rasfare | Område med rasfare | 540 |
|  | Flomfare | Område med flomfare | 550 |
|  | Særskilt angitt fare | område med særskilt angitt fare Merknad: detaljering må angis som reguleringsformålsutdyping | 590 |
|  | Frisiktsone | Frisiktsone ved vei | 640 |
|  | Restriksjonsområde flyplass | Restriksjonsområde rundt flyplass | 641 |
|  | Grunnvannsmagasin |  | 645 |
|  | Nedslagsfelt for drikkevann |  | 646 |
|  | Bevaringsområde | Bevaring av bygninger og anlegg | 660 |
|  | Bevaring av bygninger |  | 661 |
|  | Bevaring av anlegg |  | 662 |
|  | Bevaring av landskap og vegetasjon |  | 663 |
|  | Fornyelsesområde | Fornyelsesområde (pbl. 1985 § 25 første ledd nr. 8), (For generalisering) | 800 |
|  | Formålsrekkefølge |  | 991 |
|  | Midlertidig trafikkområde |  | 992 |

reguleringsformålsutdyping REGFORMUTDYP

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) utdyping av reguleringsformål (pbl. 1985 § 25 første ledd)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..REGFORMUTDYP T100

regulertHøyde REGULERTHØYDE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tall for kotehøyde ved bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart, pbl. § 12-7 nr. 1)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..REGULERTHØYDE D7.2

angitthensyn RPANGITTHENSYN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - særlig hensyn med angivelse av interesse (pbl. §12-6, jf. § 11-8 bokstav c)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPANGITTHENSYN H3 |  |  |  |
|  | Hensyn landbruk |  | 510 |
|  | Hensyn reindrift |  | 520 |
|  | Hensyn friluftsliv |  | 530 |
|  | Hensyn grønnstruktur |  | 540 |
|  | Hensyn landskap |  | 550 |
|  | Bevaring naturmiljø |  | 560 |
|  | Bevaring kulturmiljø |  | 570 |
|  | Randområder til nasjonalpark/landskapsvernområde |  | 580 |

arealformål RPAREALFORMÅL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. § 12-5)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPAREALFORMÅL H4 |  |  |  |
|  | Bebyggelse og anlegg - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 1000 |
|  | Bebyggelse og anlegg |  | 1001 |
|  | Boligbebyggelse |  | 1110 |
|  | Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse |  | 1111 |
|  | Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse |  | 1112 |
|  | Boligbebyggelse-blokkbebyggelse |  | 1113 |
|  | Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse |  | 1119 |
|  | Fritidsbebyggelse |  | 1120 |
|  | Fritidsbebyggelse-frittliggende |  | 1121 |
|  | Fritidsbebyggelse-konsentrert |  | 1122 |
|  | Fritidsbebyggelse-blokk |  | 1123 |
|  | Kolonihage |  | 1124 |
|  | Sentrumsformål |  | 1130 |
|  | Kjøpesenter |  | 1140 |
|  | Forretninger |  | 1150 |
|  | Offentlig eller privat tjenesteyting |  | 1160 |
|  | Barnehage |  | 1161 |
|  | Undervisning |  | 1162 |
|  | institusjon |  | 1163 |
|  | Kirke/annen religionsutøvelse |  | 1164 |
|  | Forsamlingslokale |  | 1165 |
|  | Administrasjon |  | 1166 |
|  | Annen offentlig eller privat tjenesteyting |  | 1169 |
|  | Fritids- og turistformål |  | 1170 |
|  | Utleiehytter |  | 1171 |
|  | Fornøyelsespark |  | 1172 |
|  | Campingplass |  | 1173 |
|  | Leirplass |  | 1174 |
|  | Råstoffutvinning |  | 1200 |
|  | Steinbrudd og masseuttak |  | 1201 |
|  | Næringsbebyggelse |  | 1300 |
|  | Kontor |  | 1310 |
|  | Hotell/overnatting |  | 1320 |
|  | Bevertning |  | 1330 |
|  | Industri |  | 1340 |
|  | Lager |  | 1350 |
|  | Bensinstasjon/vegserviceanlegg |  | 1360 |
|  | Annen næring |  | 1390 |
|  | Idrettsanlegg |  | 1400 |
|  | Skianlegg |  | 1410 |
|  | Skiløypetrasé |  | 1420 |
|  | Idrettsstadion |  | 1430 |
|  | Nærmiljøanlegg |  | 1440 |
|  | Golfbane |  | 1450 |
|  | Motorsportanlegg |  | 1460 |
|  | Skytebane |  | 1470 |
|  | Andre idrettsanlegg |  | 1490 |
|  | Andre typer bebyggelse og anlegg |  | 1500 |
|  | Godsterminal |  | 1501 |
|  | Godslager |  | 1502 |
|  | Energianlegg |  | 1510 |
|  | Fjernvarmeanlegg |  | 1520 |
|  | Vindkraftanlegg |  | 1530 |
|  | Vann- og avløpanlegg |  | 1540 |
|  | Vannforsyningsanlegg |  | 1541 |
|  | Avløpsanlegg |  | 1542 |
|  | Renovasjonsanlegg |  | 1550 |
|  | Øvrige kommunaltekniske anlegg |  | 1560 |
|  | Telekommunikasjonsanlegg |  | 1570 |
|  | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag | (Ny kodeverdi for det som før 1.januar 2011 var 6730) | 1587 |
|  | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | (Ny kodeverdi for det som før 1.januar 2011 var 6740) | 1588 |
|  | Uthus/naust/badehus | (Ny kodeverdi for det som før 4. november 2011 var 6750) | 1589 |
|  | Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg |  | 1590 |
|  | Uteoppholdsareal |  | 1600 |
|  | Lekeplass |  | 1610 |
|  | Gårdsplass |  | 1620 |
|  | Parsellhage |  | 1630 |
|  | Annet uteoppholdsareal |  | 1690 |
|  | Grav-og urnelund |  | 1700 |
|  | Krematorium |  | 1710 |
|  | Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund |  | 1730 |
|  | Kombinert bebyggelse og anleggsformål |  | 1800 |
|  | Bolig/forretning |  | 1801 |
|  | Bolig/Forretning/kontor |  | 1802 |
|  | Bolig/Tjenesteyting |  | 1803 |
|  | Bolig/Kontor |  | 1804 |
|  | Forretning/kontor |  | 1810 |
|  | Forretning/kontor/industri |  | 1811 |
|  | Forretning/industri |  | 1812 |
|  | Forretning/kontor/tjenesteyting |  | 1813 |
|  | Forretning/tjenesteyting |  | 1814 |
|  | Næring/kontor | NB! Utgått. Skal ikke brukes på planer vedtatt etter 1.januar 2011 | 1820 |
|  | Næring/kontor/industri | NB! Utgått. Skal ikke brukes på planer vedtatt etter 1.januar 2011 | 1821 |
|  | Næring/industri | NB! Utgått. Skal ikke brukes på planer vedtatt etter 1.januar 2011 | 1822 |
|  | Næring/kontor/tjenesteyting | NB! Utgått. Skal ikke brukes på planer vedtatt etter 1.januar 2011 | 1823 |
|  | Næring/tjenesteyting |  | 1824 |
|  | Kontor/lager |  | 1825 |
|  | industri/lager |  | 1826 |
|  | Kontor/industri |  | 1830 |
|  | Kontor/tjenesteyting |  | 1831 |
|  | Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål |  | 1900 |
|  | Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 2000 |
|  | Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) |  | 2001 |
|  | Veg |  | 2010 |
|  | Kjøreveg |  | 2011 |
|  | Fortau |  | 2012 |
|  | Torg |  | 2013 |
|  | Gatetun |  | 2014 |
|  | Gang-/sykkelveg |  | 2015 |
|  | Gangveg/gangareal/gågate |  | 2016 |
|  | Sykkelveg/-felt |  | 2017 |
|  | Annen veggrunn - tekniske anlegg |  | 2018 |
|  | Annen veggrunn - grøntareal |  | 2019 |
|  | Bane (nærmere angitt baneformål) |  | 2020 |
|  | Trasé for jernbane |  | 2021 |
|  | Trasé for sporveg/forstadsbane |  | 2022 |
|  | Trasé for taubane |  | 2023 |
|  | Stasjons-/terminalbygg |  | 2024 |
|  | Holdeplass/plattform |  | 2025 |
|  | Leskur/plattformtak |  | 2026 |
|  | Tekniske bygg/konstruksjoner |  | 2027 |
|  | Annen banegrunn - tekniske anlegg |  | 2028 |
|  | Annen banegrunn - grøntareal |  | 2029 |
|  | Lufthavn |  | 2030 |
|  | Lufthavn - landings-/taxebane |  | 2031 |
|  | Lufthavn - terminalbygg |  | 2032 |
|  | Lufthavn- hangarer/administrasjonsbygg |  | 2033 |
|  | Landingsplass for helikopter o.a. |  | 2034 |
|  | Havn |  | 2040 |
|  | Kai |  | 2041 |
|  | Havneterminaler |  | 2042 |
|  | Havnelager |  | 2043 |
|  | Hovednett for sykkel |  | 2050 |
|  | Kollektivnett |  | 2060 |
|  | Trase for nærmere angitt kollektivtransport |  | 2061 |
|  | Kollektivknutepunkt |  | 2070 |
|  | Kollektivanlegg |  | 2071 |
|  | Kollektivterminal |  | 2072 |
|  | Kollektivholdeplass |  | 2073 |
|  | Pendler-/innfartsparkering |  | 2074 |
|  | Parkering |  | 2080 |
|  | Rasteplass |  | 2081 |
|  | Parkeringsplasser |  | 2082 |
|  | Parkeringshus/-anlegg |  | 2083 |
|  | Trase for teknisk infrastruktur |  | 2100 |
|  | Energinett |  | 2110 |
|  | Fjernvarmenett |  | 2120 |
|  | Vann- og avløpsnett |  | 2140 |
|  | Vannforsyningsnett |  | 2141 |
|  | Avløpsnett |  | 2142 |
|  | Overvannsnett |  | 2143 |
|  | Avfallssug |  | 2150 |
|  | Telekommunikasjonsnett |  | 2160 |
|  | Andre tekniske infrastrukturtraseer |  | 2180 |
|  | Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer |  | 2190 |
|  | Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer |  | 2800 |
|  | Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål |  | 2900 |
|  | Grønnstruktur - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 3000 |
|  | Grønnstruktur |  | 3001 |
|  | Naturområde - grønnstruktur |  | 3020 |
|  | Turdrag |  | 3030 |
|  | Turvei |  | 3031 |
|  | Friområde |  | 3040 |
|  | Badeplass/-område |  | 3041 |
|  | Park |  | 3050 |
|  | Vegetasjonsskjerm |  | 3060 |
|  | Kombinerte grøntstrukturformål |  | 3800 |
|  | Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål |  | 3900 |
|  | Forsvaret - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 4000 |
|  | Forsvaret |  | 4001 |
|  | Ulike typer militære formål |  | 4010 |
|  | Skytefelt/øvingsområde |  | 4020 |
|  | Forlegning/leir |  | 4030 |
|  | Kombinerte militærformål |  | 4800 |
|  | Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål |  | 4900 |
|  | Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 5000 |
|  | Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) | NB! Utgått. Skal ikke brukes på planer vedtatt etter 1.januar 2011, jf. justering i kart- og planforskriften. | 5001 |
|  | LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag | LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (Lagt inn på nytt etter justering av forskrift 1.januar 2011) | 5100 |
|  | Landbruksformål |  | 5110 |
|  | Jordbruk |  | 5111 |
|  | Skogbruk |  | 5112 |
|  | Seterområde |  | 5113 |
|  | Gartneri |  | 5114 |
|  | Pelsdyranlegg |  | 5115 |
|  | Naturformål av LNFR |  | 5120 |
|  | Friluftsformål |  | 5130 |
|  | Reindriftformål |  | 5140 |
|  | LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv |  | 5200 |
|  | Spredt boligbebyggelse |  | 5210 |
|  | Spredt fritidsbebyggelse |  | 5220 |
|  | Spredt næringsbebyggelse |  | 5230 |
|  | Naturvern |  | 5300 |
|  | Jordvern |  | 5400 |
|  | Særlige landskapshensyn |  | 5500 |
|  | Vern av kulturmiljø eller kulturminne |  | 5600 |
|  | LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål |  | 5900 |
|  | Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 6000 |
|  | Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6001 |
|  | Ferdsel |  | 6100 |
|  | Farleder |  | 6200 |
|  | Skipsled (utgått) | Jf. vedtak SOSI Ag9 4.11.2011 | 6210 |
|  | Havneområde i sjø |  | 6220 |
|  | Småbåthavn |  | 6230 |
|  | Bøyehavn |  | 6240 |
|  | Fiske |  | 6300 |
|  | Fiskebruk |  | 6310 |
|  | Kaste- og låssettingsplasser |  | 6320 |
|  | Oppvekstområde for yngel |  | 6330 |
|  | Akvakultur |  | 6400 |
|  | Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag |  | 6410 |
|  | Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6420 |
|  | Drikkevann |  | 6500 |
|  | Naturområde |  | 6600 |
|  | Naturområde i sjø og vassdrag |  | 6610 |
|  | Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6620 |
|  | Friluftsområde |  | 6700 |
|  | Friluftsområde i sjø og vassdrag |  | 6710 |
|  | Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6720 |
|  | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag | NB! Skal ikke brukes på planer vedtatt etter 1.januar 2011. Ny kodeverdi 1587 skal da benyttes. | 6730 |
|  | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | NB! Skal ikke brukes på planer vedtatt etter 1.januar 2011. Ny kodeverdi 1588 skal da benyttes. | 6740 |
|  | Uthus/naust/badehus | NB! Skal ikke brukes på planer vedtatt etter 1.januar 2011. Ny kodeverdi 1589 skal da benyttes. | 6750 |
|  | Idrett/vannsport |  | 6760 |
|  | Badeområde |  | 6770 |
|  | Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone |  | 6800 |
|  | Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål |  | 6900 |

rpBestemmelseHjemmel RPBESTEMMELSEHJEMMEL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) Pbl. § 12-7

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPBESTEMMELSEHJEMMEL H2 |  |  |  |
|  | utforming | Pbl. § 12-7 nr. 1 om utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet | 1 |
|  | vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg | Pbl. § 12-7 nr. 2 om vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet | 2 |
|  | grenseverdier/krav til forurensning og miljøkvalitet | Pbl. § 12-7 nr. 3 om grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller begrense forurensning) | 3 |
|  | funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer | Pbl. § 12-7 nr. 4 om funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal | 4 |
|  | antall boliger, boligstørrelse, tilgjengelighet, mm | Pbl. § 12-7 nr. 5 om antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov | 5 |
|  | sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer | Pbl. § 12-7 nr. 6 om bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur | 6 |
|  | trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser | Pbl. § 12-7 nr. 7 om trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og nedre grense for parkeringsdekning | 7 |
|  | krav om tilrettelegging for vannbåren varme | Pbl. § 12-7 nr. 8 om krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. § 27-5 | 8 |
|  | retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak | Pbl. § 12-7 nr. 9 om retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5 | 9 |
|  | krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak | Pbl. § 12-7 nr. 10 om krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert | 10 |
|  | krav om detaljregulering | Pbl. § 12-7 nr. 11 om krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan | 11 |
|  | krav om nærmere undersøkelser, overvåking og klargjøring av virkninger | Pbl. § 12-7 nr. 12 om krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne | 12 |
|  | krav om fordeling av arealverdier og kostnader | Pbl. § 12-7 nr. 13 om krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i henhold til jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5 andre ledd | 13 |
|  | hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal | Pbl. § 12-7 nr. 14 om hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal | 14 |
|  | Anlegg- og riggområde | Midlertidig bygge- og anleggsområde. Hjemmel til bruk av areal til ulike formål over tid er pbl. § 12-7 nr. 1 om bruk av arealer. I planens bestemmelser må det klart angis hvilken hendelse eller hvilket tidspunkt som gjør at det midlertidige bygge- og anleggsområdet opphører | 91 |

båndlegging RPBÅNDLEGGING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - båndlegging (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav d)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPBÅNDLEGGING H3 |  |  |  |
|  | Båndlegging - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 700 |
|  | Båndlegging for regulering etter PBL |  | 710 |
|  | Båndlegging etter lov om naturvern |  | 720 |
|  | Båndlegging etter lov om kulturminner |  | 730 |
|  | Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markalova) |  | 735 |
|  | Båndlegging etter andre lover |  | 740 |
|  | Båndlegging i forhold til avkjøringsklasser etter vegloven |  | 750 |
|  | Båndlegging i henhold til reguleringsbestemmelser §12-7 | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5. Feilaktig kommet inn i SOSI. | 760 |

detaljering RPDETALJERING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - videreføring av gjeldende reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav f)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPDETALJERING H3 |  |  |  |
|  | Reguleringsplan skal fortsatt gjelde - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 900 |
|  | Reguleringsplan skal fortsatt gjelde |  | 910 |

fare RPFARE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - fare (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPFARE H3 |  |  |  |
|  | Ras- og skredfare |  | 310 |
|  | Flomfare |  | 320 |
|  | Radon |  | 330 |
|  | Brann-/eksplosjonsfare |  | 350 |
|  | Skytebane |  | 360 |
|  | Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) |  | 370 |
|  | Sone for militær virksomhet |  | 380 |
|  | Annen fare |  | 390 |

gjennomføring RPGJENNOMFØRING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynsone med bestemmelse om at flere eiendommer skal undergis felles planlegging med bruk av særskilte gjennomførings-virkemidler (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav e annet ledd)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPGJENNOMFØRING H3 |  |  |  |
|  | Krav om felles planlegging, omforming og fornyelse - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 800 |
|  | Krav om felles planlegging |  | 810 |
|  | Omforming |  | 820 |
|  | Fornyelse |  | 830 |

infrastruktur RPINFRASTRUKTUR

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - krav til infrastruktur (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPINFRASTRUKTUR H3 |  |  |  |
|  | Krav vedrørende infrastruktur |  | 410 |
|  | Rekkefølgekrav infrastruktur |  | 430 |
|  | Rekkefølgekrav samfunnservice |  | 440 |
|  | Rekkefølgekrav grønnstruktur |  | 450 |

juridisklinje RPJURLINJE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) linje i regulerings- /bebyggelesesplan/områderegulering/detaljregulering, jf. pbl. 1985 §§ 25 og 28-2 andre ledd, samt pbl. kap. 12

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPJURLINJE H4 |  |  |  |
|  | Regulert tomtegrense |  | 1203 |
|  | Eiendomsgrense som skal oppheves |  | 1204 |
|  | Bygg, kulturminner, mm. som skal bevares | Bygg som skal bevares (kun bevaringsområder) | 1210 |
|  | Byggegrense | Grense mellom arealer som kan bebygges og ikke kan bebygges. Merknad: definisjon justert iht. vedtak i SOSI Ag9 20.september 2011 sak 7 | 1211 |
|  | Byggelinje | Eksakt plassering av bygningen (påbudt plassering i eldre planer) Merknad: definisjon justert iht. vedtak i SOSI Ag9 20.september 2011 sak 7 | 1212 |
|  | Planlagt bebyggelse | Omriss av planlagt bebyggelse | 1213 |
|  | Bebyggelse som inngår i planen | Omriss av eksisterende bebyggelse som inngår i planen | 1214 |
|  | Bebyggelse som forutsettes fjernet | Omriss av bebyggelse som forutsettes fjernet | 1215 |
|  | Regulert senterlinje |  | 1221 |
|  | Frisiktlinje |  | 1222 |
|  | Regulert kant kjørebane | Regulert kant kjørebane (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1223 |
|  | Regulert kjørefelt | Regulert kjørefelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1224 |
|  | Regulert parkeringsfelt | Regulert parkeringsfelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1225 |
|  | Regulert fotgjengerfelt | Regulert fotgjengerfelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1226 |
|  | Regulert støyskjerm | Regulert støyskjerm (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1227 |
|  | Regulert støttemur | Regulert støttemur (brukes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1228 |
|  | Sikringsgjerde | Regulert sikringsgjerde (brukes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1235 |
|  | Bru | Bru (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1252 |
|  | Tunnel | Tunnel (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1254 |
|  | Måle- og avstandslinje |  | 1259 |
|  | Strandlinje sjø |  | 1260 |
|  | Strandlinje vassdrag |  | 1261 |
|  | Midtlinje vassdrag |  | 1262 |
|  | Markagrense | Gjelder kun lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) | 1263 |

juridiskpunkt RPJURPUNKT

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) punkt i regulerings- /bebyggelsesplan/områderegulering/detaljregulering, jf. pbl. 1985 §§ 25 og 28-2 andre ledd, samt pbl. kap. 12

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPJURPUNKT H4 |  |  |  |
|  | Veistengning/fysisk kjøresperre |  | 1231 |
|  | Stenging av avkjørsel |  | 1241 |
|  | Avkjørsel - både inn og utkjøring |  | 1242 |
|  | Avkjørsel - kun innkjøring |  | 1243 |
|  | Avkjørsel - kun utkjøring |  | 1244 |
|  | Brukar |  | 1251 |
|  | Tunnelåpning |  | 1253 |
|  | Punktfeste |  | 1270 |
|  | Eksisterende tre som skal bevares |  | 1271 |
|  | Regulert nytt tre |  | 1272 |
|  | Regulert møneretning |  | 1273 |

påskriftType RPPÅSKRIFTTYPE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) kode for å angi hva påskrift/nødvendig tekst i plankartet omhandler

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPPÅSKRIFTTYPE H1 |  |  |  |
|  | Arealformål |  | 1 |
|  | Feltnavn |  | 2 |
|  | Areal |  | 3 |
|  | PlanId |  | 4 |
|  | Utnytting |  | 5 |
|  | Målsetting |  | 6 |
|  | Radius |  | 7 |
|  | Kotehøyde |  | 8 |
|  | Plantilbehør |  | 9 |

sikring RPSIKRING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - sikringssone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPSIKRING H3 |  |  |  |
|  | Nedslagsfelt drikkevann |  | 110 |
|  | Område for grunnvannsforsyning |  | 120 |
|  | Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass |  | 130 |
|  | Frisikt |  | 140 |
|  | Andre sikringssoner |  | 190 |

støy RPSTØY

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - støysone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPSTØY H3 |  |  |  |
|  | Rød sone iht. T-1442 |  | 210 |
|  | Gul sone iht. T-1442 |  | 220 |
|  | Grønn sone iht. T-1442 |  | 230 |
|  | Andre støysoner |  | 290 |

generellTekststreng STRENG

(Kilde: SOSI/GEN 4.0) STRENG er definert til lengde på maksimum 70 tegn, noe som for kartformål er tilstrekkelig.  SOSI kan imidlertid håndtere lengre tekster, men da må en definere og benytte brukerdefinerte navn.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..STRENG T70

uteoppholdsareal UTEAREAL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) minste uteoppholdsareal (pbl. 1985 § 26 andre ledd og forskrift TEK kap III/pbl. § 12-7 første ledd nr. 4 ,TEK 2007 § 3-3 og TEK10 § 5-6)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTEAREAL H3

utnyttingstall UTNTALL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tallverdi for grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 andre ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap III, pbl. §12-7 første ledd nr. 5 og TEK10 kap. 5 )

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTNTALL D10

utnyttingstall_minimum UTNTALL_MIN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tallverdi for minste utnyttingsgrad (pbl. §12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap. 5 )

Merknad: Nytt begrep i pbl 2008.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTNTALL_MIN D10

utnyttingstype UTNTYP

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) type grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 annet ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap. III, pbl. § 12-7 første ledd nr. 5 og TEK10 kap. 5)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpArealformålOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..UTNTYP H2 |  |  |  |
|  | Ikke tillatt å bebygge |  | 10 |
|  | Ikke tillatt med ytterligere bebyggelse |  | 11 |
|  | BYA | Bebygd areal i kvm etter TEK | 15 |
|  | %-BYA | Bebygd areal i prosent etter TEK | 16 |
|  | BRA | Bruksareal i kvm etter TEK | 17 |
|  | %-BRA | Prosent bruksareal etter TEK | 18 |

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..UTNTYP H2 |  |  |  |
|  | BYA-87 | Tillatt bebygd areal i prosent etter byggeforskrift 1987 | 1 |
|  | BRA-69 | Tillatt bruksareal i kvm (byggeforskrift 69 og tidligere) | 2 |
|  | TU | Tillatt tomteutnyttelse i prosent | 3 |
|  | U | Tillatt grad av utnytting (U). Etter Byggeforskrift 1985 og tidligere | 4 |
|  | F | Tillatt flateutnyttelse i prosent (F-%) | 5 |
|  | BGA | Brutto gulvareal (BGA i kvm) | 6 |
|  | BFA | Bebygd flate (BFA i kvm) | 7 |
|  | Ikke tillatt å bebygge |  | 10 |
|  | Ikke tillatt med ytterligere bebyggelse |  | 11 |
|  | %-BYA-97 | Tillatt bebygd areal i prosent etter byggeforskrift 1997 | 12 |
|  | T-BRA | Tillatt bruksareal i kvm etter byggeforskrift 1997 | 13 |
|  | %-TU | Prosent tomteutnyttelse etter byggeforskrift 1997 | 14 |
|  | BYA | Bebygd areal i kvm etter TEK | 15 |
|  | %-BYA | Bebygd areal i prosent etter TEK | 16 |
|  | BRA | Bruksareal i kvm etter TEK | 17 |
|  | %-BRA | Prosent bruksareal etter TEK | 18 |

vedtakEndeligPlanDato VEDTAKENDELIGPLANDATO

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) dato når arealplanen med tilhørende bestemmelser gjennom statlig, regionalt eller kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven har fått rettsvirkning

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..VEDTAKENDELIGPLANDATO DATO

vertikalnivå VERTNIV

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (pbl. 1985 §§ 19-1 sjette ledd, 20-1 andre og femte ledd, 22 og 28-2, pbl. §12-1 og kart- og planforskriften §9 tredje ledd)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..VERTNIV H1 |  |  |  |
|  | Under grunnen (tunnel) |  | 1 |
|  | På grunnen/vannoverflate |  | 2 |
|  | Over grunnen (bru) |  | 3 |
|  | På bunnen (vann/sjø) |  | 4 |
|  | I vannsøylen |  | 5 |

Gruppeegenskaper

SOSI/bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser (HØYDEFRAPLANBEST), SOSI/nasjonalArealPlanId (NASJONALAREALPLANID), SOSI/utnytting (UTNYTT)

bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser HØYDEFRAPLANBEST

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..HØYDEFRAPLANBEST * |  |
| ...REGULERTHØYDE D7.2 | regulertHøyde |
| ...HØYDE-REF T6 | høyde-Referanse |

nasjonalArealPlanId NASJONALAREALPLANID

landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan.

Merknad: Ett og bare ett av basiselementene LANDKODE ,FYLKESNR eller KOMM skal benyttes.

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..NASJONALAREALPLANID * |  |
| ...LANDKODE T2 | landkode |
| ...FYLKESNR H2 | fylkesnummer |
| ...KOMM H4 | kommunenummer |
| ...PLANID T16 | planidentifikasjon |

utnytting UTNYTT

grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 annet ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap. III, pbl. §12-7 første ledd nr. 5 og TEK10 kap. 5)

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..UTNYTT * |  |
| ...UTNTYP H2 | utnyttingstype |
| ...UTNTALL D10 | utnyttingstall |
| ...UTNTALL_MIN D10 | utnyttingstall_minimum |

Kvalitet

Kvalitetskrav

Fullstendighet: se NPAD del 1, kap. 1.7 Konstruksjon av digital plan.

Logisk konsistens

se NPAD del 1, kap. 1.7 Konstruksjon av digital plan.

Kun de objekttypene, egenskapene og kodelistene som er gitt i kap. 5 Informasjonsmodellen, skal brukes

Stedfestingsnøyaktighet: er ikke relevant for arealplaner.

Datainnsamling

Data ikke angitt

Datavedlikehold

Vedlikeholdsfrekvens

Planforvaltningsbasen holdes kontinuerlig à jour. Uttrekk fra forvaltningsbasen vedlikeholdes ikke, og er bare gyldig på uttrekkstidspunktet..

Presentasjonsinformasjon

Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjon i henhold til NPAD Del 2.

Leveranseinformasjon

Identifikasjon av leveranseformat

Leveranseformat

Formatnavn

SOSI

Formatversjon

4.5

Produktspesifikasjon

SOSI Plan Produktspesifikasjon Reguleringsplaner

Filstruktur

Data ikke angitt

Språk

NO

Tegnsett

ISO 8859 part10, UTF-8

Leveransemedium

Leveranseenhet

For regler om oppdeling i filer og navnsetting av filer, se NPAD del 1 kap 1.8.1 Navnsetting av plankartfiler.

Overføringsstørrelse

Data ikke angitt

Navn på medium

Data ikke angitt

Annen leveranseinformasjon

Det skal i hodet på SOSI-fila være angitt at datasettet er produsert iht denne produktspesifikasjonen.

Metadata

Metadata for plan er ennå ikke fastsatt, men leveranse av reguleringsplaner bør likevel inneholde informasjon om kompletthet og siste ajourholdsdato.