Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Del 3.3

SOSI Produktspesifikasjon

Reguleringsplanforslag

16. april 2012

1	Innledning, historikk og endringslogg	3

1.1	Endringslogg	3

2	Oversikt over produktspesifikasjonen	4

2.1	Unik identifisering av produktspesifkasjon	4

2.2	Referansedato	4

2.3	Ansvarlig organisasjon	4

2.4	Språk	4

2.5	Hovedtema	4

2.6	Definisjoner og forklaringer	4

2.7	Forkortelser	4

2.8	Beskrivelse	4

3	Identifikasjonsinformasjon	5

3.1	Referanse navn	5

3.2	Alternativt referanse navn	5

3.3	Sammendrag	5

3.4	Formål	5

3.5	Temakategori	5

3.6	Representasjonsform	5

3.7	Datasettoppløsning	5

3.8	Ustrekningsinformasjon	5

4	Informasjonsmodell	6

4.1	Vektorbaserte data	6

4.2	Rasterbaserte data	10

4.3	SOSI-format realisering og ytterligere kriterier	10

Kodelisten er lang og verdiene vises ikke. Se SOSI objektkatalog eller definisjon av egnskapen i SOSI ps	31

Kodelisten er lang og verdiene vises ikke. Se SOSI objektkatalog eller definisjon av egnskapen i SOSI ps	32

5	Kvalitet	46

6	Datainnsamling	47

7	Datavedlikehold	48

8	Presentasjonsinformasjon	49

8.1	Referanse til presentasjonskatalog	49

9	Leveranseinformasjon	50

9.1	Identifikasjon av leveranseformat	50

10	Tilleggsinformasjon	51

11	Metadata	52

Innledning, historikk og endringslogg

Formålet med denne delen av Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister er å gi detaljert informasjon om hvordan digitale planer skal utveksles og benyttes digitalt.

Digital arealplan spesifiseres i henhold til gjeldende SOSI Plan versjon 4.5. SOSI står for Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. Gjeldende versjon for SOSI Plan 4.5 ble vedtatt 4. nov 2011, generelle objekter lånt fra andre SOSI-kapitler er fortsatt i versjon 4.0.

Denne delen (del 3) av nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister vil etter hvert omfatte hele planhierarkiet, men i denne versjonen er kommuneplan og reguleringsplan spesifisert i 3 produktspesifikasjoner som er gitt hvert sitt underkapittel og kan leses/benyttes som selvstendige dokumenter:

- 3.1 Kommuneplanens arealdel – viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.

- 3.2 Reguleringsplaner – dette produktet skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl.og eldre lovgivning.

- 3.3 Reguleringsplanforslag – viser spesifikasjon for forslag til ny reguleringsplan. Her vil det være tillatt med én plan, dvs. ett planområde som forholder seg til plan- og bygningsloven(pbl.) kap. 12.

Når egne koder for regional plan etter pbl. kap 8 er fastsatt, vil det bli utarbeidet en del 3.4. Dersom det viser seg å være behov for ytterligere produktspesifikasjoner for digitale arealplaner, vil slike bli utarbeidet i takt med etablering av kodeverk i SOSI Plan.

Denne produktspesifikasjonen er del 3.3 og gjelder reguleringsplanforslag.

Hvis det foreligger flere reguleringsplanforslag for samme område, må hvert forslag spesifiseres som egne planer/filer.

Navning av datafiler går fram av ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap 1.8.1 (versjon 1.3.2011).

Produktspesifikasjon for arealplan spesifiserer objekter laget og forvaltet etter plan- og bygningsloven.

Ved leveranse av datasett i henhold til de enkelte delene, skal påkrevde utvalg av objekttyper med tilhørende egenskaper være med, mens de opsjonelle objekttyper og egenskaper kan følge leveransen.

Produktspesifikasjonen skal sikre entydige data for utveksling uavhengig av teknisk plattform og ligge til grunn for:

- forvaltning av kommunens plandatabaser

- publisering på web uavhengig av teknisk plattform

- kontroll ved utveksling av plandata

Noen arealplankarteksempler har mangler ved grunnkartinformasjonen.

Endringslogg

20121211: Lagt til ..PLANBEST 1 og 2

Oversikt over produktspesifikasjonen

Unik identifisering av produktspesifkasjon

Kortnavn

Regplanforslag

Fullstendig navn

Reguleringsplanforslag

Versjon

20120416

Undertype

Data ikke angitt

Produktgruppe

Arealplan

Dette skal kodes inn i SOSI-hode på datasettet slik:

..OBJEKTKATALOG Regplanforslag 20120416* Arealplan Reguleringsplanforslag

Fullt utpakket (for bedre lesbarhet):

..OBJEKTKATALOG

...KORTNAVN Regplanforslag

...VERSJON 20120416

...UNDERTYPE *

....OBJEKTKATALOG_GRUPPE Arealplan

....OBJEKTKATALOG_FULLT_NAVN Reguleringsplanforslag

Referansedato

16. april 2012

Ansvarlig organisasjon

Miljøverndepartementet

Språk

Norsk

Hovedtema

Arealplan, reguleringsplan, planforslag Definisjoner og forklaringer

Definisjoner og forklaringer

De nødvendige definisjonene og forklaringene finnes i "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister", del 1.

Forkortelser

pbl.: Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71

LNFR: Landbruks, natur-, og friluftsområder samt reindrift

Beskrivelse

Dette produktet er tenkt brukt der det skal lages et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til en kommune for videre behandling.

Produktspesifikasjonen er basert på SOSI Objektkatalogen Plan 4.5.

Denne produktspesifikasjonen er tenkt kun å spesifisere de "SOSI-tekniske" sidene av produktet.

For fremstilling knyttet til de mer planfaglige spesifikasjonene henvises til

- "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister", del 0 Generell

- "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister", del 1 Spesifikasjon plankart

- "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister", del 2 Spesifikasjon for tegneregler

Identifikasjonsinformasjon

Referanse navn

Regplanforslag

Alternativt referanse navn

Reguleringsplanforslag

Sammendrag

Et reguleringsplanforslag utarbeidet iht. pbl.

Formål

Denne produktspesifikasjonen beskriver hvordan et reguleringsplanforslag skal overleveres besluttende myndigheter.

Temakategori

Følgende temakategorier er listet:

- planEiendom

Representasjonsform

Vektor

Datasettoppløsning

Målestokktall

Reguleringsplan skal normalt presenteres i målestokk 1:500 - 1:2000, se ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap. 1.1.8 (versjon 1.3.2011)

Ustrekningsinformasjon

Utstrekningsbeskrivelse

Område reguleringsplanen dekker

Geografisk område

Data ikke angitt

Vertikal utbredelse

Data ikke angitt

Innhold gyldighetsperiode

Data ikke angitt

Informasjonsmodell

Vektorbaserte data

Detaljert beskrivelse

Data ikke angitt

Grafisk visning av applikasjonsskjema

Applikasjonsskjemaet er delt opp i 8 ulike diagram.

Fargekodingen i applikasjonsskjemaene er ”arvet” fra framstillingen i SOSI del 2 Generell objektkatalog / Plan. Der er gul farge brukt om modellelementer hjemlet i pbl. (2008-utgaven), grønn farge er brukt på modellelementer med hjemmel i tidligere plan- og bygningslover, og hvite modellelementer er brukt på det som er felleselementer for alle utgaver av loven.

Siden denne produktspesifikasjonen kun gjelder for reguleringsplanforslag etter pbl. (2008), inneholder den ingen grønne modellelementer.

Planområde

Figur 1 Planområde

Arealformål

Figur 2 Arealformål

Bestemmelser/hensyn

Figur 3 Bestemmelser/hensyn

Figur 4 Bestemmelser/hensyn og SOSI_objekt-egenskaper

Juridiske punkt og linjer og påskrift

Figur 5 Juridiske punkt og linjer og påskrift

SOSI Objekt brukt på denne produktspesifikasjonen

Figur 6 SOSI_objekt for Reguleringsplanforslag

Datatyper og kodelister

Figur 7 Kodelister for Reguleringsplanforslag

Figur 8 Kodelister felles med andre produktspesifikasjoner

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema

Er ikke tatt inn her, se SOSI-realiseringen i kap 4.3 for tekstlige beskrivelser.

Rasterbaserte data

Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata

SOSI-format realisering og ytterligere kriterier

Forklaring til forkortelsene i overskriften:

- Kolonnen merket (-) viser hvor mange ganger en egenskap minst må forkomme (minimumskardinalitet).

- Kolonnen merket (+) viser hvor mange ganger en egenskap maksimalt kan forekomme (maksimumskardinalitet)

- Dersom det i (-)-kolonnen står B, betyr det at minimumskardinaliteten er betinger. Betingelsen er gitt i Restriksjonskolonnen

Objekttypene er sortert i fire grupper (jf Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, del 1, kap 1.7.1, figur 1.32):

- Planområde (kap 4.3.1)

- Arealformål (kap 4.3.2)

- Bestemmelser/hensyn (kap 4.3.3)

- Juridiske punkt og linjer og påskrift (kap 4.3.4)

Planområde

RpGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering eller detaljregulering (pbl. §§ 12-1, 12-2 og 12-3)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpOmråde

RpOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering, eller detaljregulering, jf. pbl. §§ 12-1, 12-2 og 12-3

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | plantype | ..PLANTYPE | 31, 34, 35 | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planstatus | ..PLANSTAT |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | lovreferanseType | ..LOVREFERANSE | 6 | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planbestemmelse | ..PLANBEST | 1,2,3,4 | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | plannavn | ..PLANNAVN |  | T120 | 0 | 1 | Ikke påkrevet for PLANSTAT 1 |
| SOSI/Plan 4.5 | ikrafttredelsesdato | ..IKRAFT |  | DATO | 0 | 1 | Ikke påkrevet for PLANSTAT 1 og 2 |
| SOSI/Plan 4.5 | lovreferanseBeskrivelse | ..LOVREFBESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | gjennomføringsfrist | ..GJENNOMFØRINGSFRIST |  | DATO | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | forslagsstillerType | ..FORSLAGSSTILLERTYPE |  | H1 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vedtakEndeligPlanDato | ..VEDTAKENDELIGPLANDATO |  | DATO | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | kunngjøringsdato | ..KUNNGJØRINGSDATO |  | DATO | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | opprinnelig planID | ..OPPRINNELIGPLANID |  | T16 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | opprinnelig administrativ enhet | ..OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET |  | T4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | prosesshistorie | ..PROSESS_HISTORIE |  | T255 | 0 | N |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | informasjon | ..INFORMASJON |  | T255 | 0 | N |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | link | ..LINK |  | T255 | 0 | N | Kan brukes som peker til tilhørende dokumenter, for eksempel til dokumenter som inneholder planbestemmelser. |

Avgrenses av

RpGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på RpOmråde med RpGrense

Eksempel på RpOmråde med RpGrense

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 1

..OBJTYPE RpGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100519

.FLATE 2

..OBJTYPE RpOmråde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..PLANTYPE 35

..PLANSTAT 2

..PLANBEST 1

..LOVREFERANSE 6

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arealformål

RpArealformålOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område med arealformål i reguleringsplan (pbl. § 12-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpArealformålOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealformål | ..RPAREALFORMÅL | Se kodeliste | H4 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | eierformType | ..EIERFORM |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnytting | ..UTNYTT |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstype | ...UTNTYP | 10, 11, 15, 16, 17, 18 | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstall | ...UTNTALL |  | D10 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstall_minimum | ...UTNTALL_MIN |  | D10 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 | Beskrivelse er påkrevet om arealformål har følgende verdier: 1169,1390, 1490, 1500, 1560,1590, 1690,1800, 1900, 2061,2180, 2190, 2800, 2900,3800, 3900, 4010,4800, 4900, 5900,6800, 6900 For andre arealformål er beskrivelse IKKE tillatt. |
| SOSI/Plan 4.5 | feltbetegnelse | ..FELTNAVN |  | T20 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | uteoppholdsareal | ..UTEAREAL |  | H3 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | byggverkbestemmelse | ..BYGGVERK |  | H1 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | avkjørselsbestemmelse | ..AVKJ |  | H1 | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpFormålGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på reguleringsplan med formålsområder

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 7:

..OBJTYPE RpFormålGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100514

..KVALITET 82

.FLATE 62:

..OBJTYPE RpArealformålOmråde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..RPAREALFORMÅL 3040

..EIERFORM 1

..FELTNAVN F1

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpFormålGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for reguleringsformål i regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering og detaljregulering (pbl. § 12-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpFormålGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpArealformålOmråde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel

Se forrige eksempel – ”Eksempel på reguleringsplan med formålsområder ”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestemmelser/hensyn

RpAngittHensynGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone i reguleringsplan (pbl § 12-6, jf. § 11-8)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpAngittHensynGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpAngittHensynSone

RpAngittHensynSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

områder med hensynssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpAngittHensynSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | angitthensyn | ..RPANGITTHENSYN | 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580 | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpAngittHensynGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på bruk av RpAngittHensynSone (skrå-skravering)

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 4:

..OBJTYPE RpAngittHensynGrense

.. FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100308

..OPPDATERINGSDATO 20100508

..KVALITET 82

.FLATE 5:

..OBJTYPE RpAngittHensynSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100308

..OPPDATERINGSDATO 20100508

..RPANGITTHENSYN 570

..HENSYNSONENAVN H570_1

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpBestemmelseGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for bestemmelse illustrert på kart (pbl. § 12-7 nr. 1 til 14)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpBestemmelseGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpBestemmelseOmråde

RpBestemmelseOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for bestemmelse illustrert på kart (pbl. § 12-7 nr. 1 til 14)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpBestemmelseOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | bestemmelseOmrådeNavn | ..BESTEMMELSEOMRNAVN |  | T20 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | rpBestemmelseHjemmel | ..RPBESTEMMELSEHJEMMEL |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpBestemmelseGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på bruk av RpBestemmelseOmråde

Eksempel på SOSI-koding:

.BUEP 31:

..OBJTYPE RpBestemmelseGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100514

..KVALITET 82

.FLATE 71:

..OBJTYPE RpBestemmelseOmråde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..BESTEMMELSEOMRNAVN #1

..RPBESTEMMELSEHJEMMEL 2

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100514

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpBåndleggingGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for båndlegging i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpBåndleggingGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpBåndleggingSone

RpBåndleggingSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for båndlegging i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpBåndleggingSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | båndlegging | ..RPBÅNDLEGGING | 710, 720, 730, 735, 740, 750 | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | båndlagtFremTil | ..BÅNDLAGTFREMTIL |  | DATO | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpBåndleggingGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på bruk av RpBåndleggingSone (kryss-skravert)

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 1:

..OBJTYPE RpBåndleggingGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100515

..KVALITET 82

.FLATE 2:

..OBJTYPE RpBåndleggingSone

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100515

..RPBÅNDLEGGING 740

..HENSYNSONENAVN H740_3

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..VERTNIV 2

RpDetaljeringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for videreføring av reguleringsplan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav f, jf. § 12-6)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpDetaljeringGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpDetaljeringSone

RpDetaljeringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

videreføring av reguleringsplan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav f, jf. § 12-6)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpDetaljeringSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | detaljering | ..RPDETALJERING | 910 | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpDetaljeringGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på bruk av detaljeringssone

(med horisontal-skravur)

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 5:

..OBJTYPE RpDetaljeringGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100308

..KVALITET 82

.FLATE 47:

..OBJTYPE RpDetaljeringSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100308

..RPDETALJERING 910

..HENSYNSONENAVN H910_2

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpFareGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for fare i regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering og detaljregulering (pbl. § 12-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpFareGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpFareSone

RpFareSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone faresone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpFareSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | fare | ..RPFARE | 310, 320, 330, 350, 360, 370, 380, 390 | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpFareGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på bruk av RpFareOmråde

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 8:

..OBJTYPE RpFareGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..KVALITET 82

.FLATE 47:

..OBJTYPE RpFareSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..RPFARE 310

..HENSYNSONENAVN H310_3

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpGjennomføringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for gjennomføringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav e)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpGjennomføringGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpGjennomføringSone

RpGjennomføringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for gjennomføringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav e)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpGjennomføringSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | gjennomføring | ..RPGJENNOMFØRING | 810, 820, 830 | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpGjennomføringGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på bruk av RpGjennomføringSone

Eksempel på SOSI-koding:

.BUEP 31:

..OBJTYPE RpGjennomføringGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..KVALITET 82

.FLATE 52:

..OBJTYPE RpGjennomføringSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..RPGJENNOMFØRING 820

..HENSYNSONENAVN H820_1

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpInfrastrukturGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone med særlige krav til infrastruktur i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpInfrastrukturGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpInfrastrukturSone

RpInfrastrukturSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone med særlige krav til infrastruktur i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpInfrastrukturSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | infrastruktur | ..RPINFRASTRUKTUR | 410, 430, 440, 450 | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpInfrastrukturGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på bruk av RpInfrastrukturSone

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 41:

..OBJTYPE RpInfrastrukturGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..KVALITET 82

.FLATE 82:

..OBJTYPE RpInfrastrukturSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..RPINFRASTRUKTUR 410

..HENSYNSONENAVN H410_1

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpSikringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for sikringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpSikringGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpSikringSone

RpSikringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for sikringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpSikringSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | sikring | ..RPSIKRING | 110, 120, 130, 140, 190 | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpSikringGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på RpSikringSone: Veikryss med frisiktsoner

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 30:

..OBJTYPE RpSikringGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100514

..KVALITET 82

.FLATE 72:

..OBJTYPE RpSikringSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..RPSIKRING 140

..HENSYNSONENAVN H140_8

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpStøyGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for støyssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpStøyGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpStøySone

RpStøySone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for støyssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpStøySone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | støy | ..RPSTØY | 210, 220, 230, 290 | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpStøyGrense

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på RpStøySone

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 34:

..OBJTYPE RpStøyGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100514

..KVALITET 82

.FLATE 72:

..OBJTYPE RpStøySone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..RPSTØY 210

..HENSYNSONENAVN H210_14

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juridiske punkt, linjer og påskrift

RpJuridiskLinje

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

linje for juridisk bindende tilleggsinformasjon (pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5 og 12-7)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpJuridiskLinje |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | juridisklinje | ..RPJURLINJE |  | H4 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på RpJuridiskLinje

Byggegrense

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 60:

..OBJTYPE RpJuridiskLinje

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..RPJURLINJE 1211

..KVALITET 82

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpJuridiskPunkt

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

punkt for juridisk bindende tilleggsinformasjon (pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5, og 12-7)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | SYMBOL,PUNKT |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpJuridiskPunkt |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | juridiskpunkt | ..RPJURPUNKT |  | H4 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på RpJuidiskPunkt

Eksempel på SOSI-koding:

Avkjørsler

.SYMBOL 68:

..OBJTYPE RpJuridiskPunkt

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..KVALITET 82

..RPJURPUNKT 1242

..VERTNIV 2

RpPåskrift

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

supplerende tekst til regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering og detaljregulering (pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5 og 12-7)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | TEKST,PUNKT |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpPåskrift |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GEN 4.0 | generellTekststreng | ..STRENG |  | T70 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | påskriftType | ..RPPÅSKRIFTTYPE |  | H1 | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på RpPåskrift

Eksempel på SOSI-koding:

.TEKST 5:

..OBJTYPE RpPåskrift

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..STRENG K/I

..RPPÅSKRIFTTYPE 2

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RpRegulertHøyde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

linje for bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart, pbl. § 12-7 nr. 1)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | RpRegulertHøyde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser | ..HØYDEFRAPLANBEST |  | * | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | regulertHøyde | ...REGULERTHØYDE |  | D7.2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GEN 4.0 | høyde-Referanse | ...HØYDE-REF |  | T6 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GenerelleTyper 4.0 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel på RpRegulertHøyde

(Regulert høyde referer til mønehøyden på et hus)

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 4:

..OBJTYPE RpRegulertHøyde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..REGULERTHØYDE 128.5

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..KVALITET 82

..VERTNIV 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Basisegenskaper

avkjørselsbestemmelse AVKJ

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelse om avkjørsel (pbl. § 12-7 nr. 7, jf. 11-10 nr. 4)

Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.).  I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt å passere

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..AVKJ H1 |  |  |  |
|  | Avkjørsel tillatt |  | 1 |
|  | Avkjørsel ikke tillatt |  | 2 |

beskrivelse BESKRIVELSE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, "andre anlegg", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BESKRIVELSE T120

bestemmelseOmrådeNavn BESTEMMELSEOMRNAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelse knyttet til navngitt område

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BESTEMMELSEOMRNAVN T20

byggverkbestemmelse BYGGVERK

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. §§ 11-10 nr. 1 12-7 nr. 1 og 2)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..BYGGVERK H1 |  |  |  |
|  | Fastsatt plassering |  | 1 |
|  | Fastsatt høyde |  | 2 |
|  | Fastsatt plassering/høyde |  | 3 |
|  | Fastsatt møneretning |  | 4 |
|  | Fastsatt plassering/møneretning |  | 5 |
|  | Fastsatt plassering/høyde/møneretning |  | 6 |
|  | Fastsatt utforming |  | 7 |

båndlagtFremTil BÅNDLAGTFREMTIL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelsen om midlertidig båndlagt i påvente av vedtak etter pbl., eller særlov, med angivelse av hvilke rådighetsbegrensinger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BÅNDLAGTFREMTIL DATO

eierformType EIERFORM

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelse om arealet skal brukes av det offentlige, eller være fellesarealer for flere eiendommer (pbl. § 12-7 nr. 14)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..EIERFORM H1 |  |  |  |
|  | Offentlig formål |  | 1 |
|  | Felles |  | 2 |
|  | Annen eierform |  | 3 |

feltbetegnelse FELTNAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) navn/betegnelse på formålsfelt innen regulerings- og bebyggelsesplan ( pbl. § 12-5)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..FELTNAVN T20

forslagsstillerType FORSLAGSSTILLERTYPE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) om forslagsstiller er privat eller offentlig planmyndighet

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..FORSLAGSSTILLERTYPE H1 |  |  |  |
|  | offentlig |  | 1 |
|  | privat |  | 2 |

fylkesnummer FYLKESNR

(Kilde: SOSI/ABAS 4.0) offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste

Merknad:

Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..FYLKESNR H2 |  |  |  |
|  | Østfold |  | 01 |
|  | Akershus |  | 02 |
|  | Oslo |  | 03 |
|  | Hedmark |  | 04 |
|  | Oppland |  | 05 |
|  | Buskerud |  | 06 |
|  | Vestfold |  | 07 |
|  | Telemark |  | 08 |
|  | Aust-Agder |  | 09 |
|  | Vest-Agder |  | 10 |
|  | Rogaland |  | 11 |
|  | Hordaland |  | 12 |
|  | Sogn og Fjordane |  | 14 |
|  | Møre og Romsdal |  | 15 |
|  | Sør-Trøndelag |  | 16 |
|  | Nord-Trøndelag |  | 17 |
|  | Nordland |  | 18 |
|  | Troms |  | 19 |
|  | Finnmark |  | 20 |

førsteDigitaliseringsdato FØRSTEDIGITALISERINGSDATO

(Kilde: SOSI/GenerelleTyper 4.0) dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert

Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra datafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DATOTID

gjennomføringsfrist GJENNOMFØRINGSFRIST

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) frist for gjennomføring av private detaljplaner (pbl. § 12-4 femte ledd)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..GJENNOMFØRINGSFRIST DATO

hensynSonenavn HENSYNSONENAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) identifikasjon av hensynssone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 )

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..HENSYNSONENAVN T10

høyde-Referanse HØYDE-REF

(Kilde: SOSI/GEN 4.0) referanseflate som er utgangspunktet for høydene

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..HØYDE-REF T6 |  |  |  |
|  | Ellipsoide jf. KOORDSYS |  | ELLIP |
|  | Lokal referanseflate |  | LOKAL |
|  | Geoide bestemt av NKG i 1989 |  | NKG89 |
|  | Norsk Null av 1954 | Denne er identisk med NN1954 | NN54 |
|  | Nord-Norsk Null av 1957 | For nyere data er denne gått ut av bruk. Er erstattet av NN54. | NNN57 |
|  | Norsk Null av 2000 | Nytt felles nordisk vertikalt datum, basert på Normaal Amsterdams Peil. | NN2000 |
|  | Lokalt nett, Oslo |  | 101 |
|  | Lokalt nett, Bærum |  | 102 |
|  | Lokalt nett, Asker |  | 103 |
|  | Lokalt nett, Lillehammer |  | 104 |
|  | Lokalt nett, Drammen |  | 105 |
|  | Lokalt nett, Bergen/Askøy |  | 106 |
|  | Lokalt nett, Trondheim |  | 107 |
|  | Lokalt nett, Bodø |  | 108 |
|  | Lokalt nett, Kristiansund |  | 109 |
|  | Lokalt nett, Ålesund |  | 110 |

ikrafttredelsesdato IKRAFT

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) dato for ikrafttredelse av planer (pbl. §§ 8-4, 8-5, 11-6, 11- 15, 11-16, 12-4, 12-12 og 12-13)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..IKRAFT DATO

informasjon INFORMASJON

(Kilde: SOSI/GenerelleTyper 4.0) generell opplysning

Merknad:

mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..INFORMASJON T255

kommunenummer KOMM

(Kilde: SOSI/ABAS 4.0) nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste

Merknad:

Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.

Kodelisten er lang og verdiene vises ikke. Se SOSI objektkatalog eller definisjon av egnskapen i SOSI ps

kunngjøringsdato KUNNGJØRINGSDATO

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) dato når endelig vedtatt arealplan eller planbestemmelse ble kunngjort, pbl. §6-3, 8-5 siste ledd, 11-15 tredje ledd og 12-12 siste ledd

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..KUNNGJØRINGSDATO DATO

landkode LANDKODE

(Kilde: SOSI/ABAS 4.0) alfanumerisk kode for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt i denne produktspesifikasjonen:

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..LANDKODE T2 |  |  |  |
|  | Norway |  | NO |

link LINK

(Kilde: SOSI/GenerelleTyper 4.0) referanse  til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt

Merknad: URL/URI for aktuelt dokument, bilde, video, etc. Makslengde for Internett Explorer er 2036

Eksempel:

- Som lokal: //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm

- Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..LINK T255

lovreferanseBeskrivelse LOVREFBESKRIVELSE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tekstlig beskrivelse av hvilken lov planen er vedtatt med hjemmel i

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..LOVREFBESKRIVELSE T120

lovreferanseType LOVREFERANSE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) kode for hvilken lov planen er vedtatt etter

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..LOVREFERANSE H1 |  |  |  |
|  | Pbl. 2008 | Plan- og bygningsloven av 2008 | 6 |

målemetode MÅLEMETODE

(Kilde: SOSI/GenerelleTyper 4.0) metode for måling i grunnriss (x, y) og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss

Kodelisten er lang og verdiene vises ikke. Se SOSI objektkatalog eller definisjon av egnskapen i SOSI ps

nøyaktighet NØYAKTIGHET

(Kilde: SOSI/GenerelleTyper 4.0) punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer

Merknad:

oppgitt i cm

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..NØYAKTIGHET H6

oppdateringsdato OPPDATERINGSDATO

(Kilde: SOSI/GenerelleTyper 4.0) dato som angir datasystemets siste endring på objektet

Merknad: Kan være forskjellig fra datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OPPDATERINGSDATO DATOTID

opprinnelig administrativ enhet OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) administrativ enhet på opprinnelig plan. Brukes kun dersom planen har fått ny NasjonalArealplanid.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET T4

opprinnelig planID OPPRINNELIGPLANID

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planidentifikasjon for opprinnelig plan.

Merknad: Brukes kun dersom planen har fått ny NasjonalArealplanid.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OPPRINNELIGPLANID T16

planbestemmelse PLANBEST

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) angir om plan har bestemmelser, i så fall om de er egen tekst, og om de er påført plankartet (pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11, samt §§ 12-6 og 12-7)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANBEST H1 |  |  |  |
|  | Med bestemmelser som egen tekst |  | 1 |
|  | Uten bestemmelser |  | 2 |
|  | Planbestemmelser fremgår kun av kartet | Planbestemmelser fremgår kun av kartet (bygghøyder m.v.) | 3 |
|  | Planbestemmelser både kart og tekst | Planbestemmelser både på kart og som egen tekst | 4 |

planidentifikasjon PLANID

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9, andre og sjette ledd)

Merknad: I de tilfellene der planidenitifkasjon ennå ikke er tildelt en plan, benyttes planidentifikasjon = "Forslag"

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..PLANID T16

plannavn PLANNAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planens navn (pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 sjette ledd)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..PLANNAVN T120

planstatus PLANSTAT

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planens behandling  samt planens virkning (pbl. §§ 8-3, 8-4, 9-3, 9-4, §§ 11-12 til 11-15, og §§ 12-8 til 12-12)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANSTAT H1 |  |  |  |
|  | Planlegging igangsatt |  | 1 |
|  | Planforslag |  | 2 |
|  | Endelig vedtatt arealplan |  | 3 |
|  | Opphevet |  | 4 |
|  | Utgått/erstattet |  | 5 |
|  | Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning |  | 6 |
|  | Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning |  | 7 |
|  | Overstyrt |  | 8 |

plantype PLANTYPE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) type plan (pbl. §§ 8-1, 11-5, 12-2 og 12-3)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANTYPE H2 |  |  |  |
|  | Mindre reguleringsendring |  | 31 |
|  | Områderegulering |  | 34 |
|  | Detaljregulering |  | 35 |

prosesshistorie PROSESS_HISTORIE

(Kilde: SOSI/GenerelleTyper 4.0) beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene

Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetssikring.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..PROSESS_HISTORIE T255

regulertHøyde REGULERTHØYDE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tall for kotehøyde ved bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart, pbl. § 12-7 nr. 1)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..REGULERTHØYDE D7.2

angitthensyn RPANGITTHENSYN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone  - særlig hensyn med angivelse av interesse (pbl. §12-6, jf. § 11-8 bokstav c)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpAngittHensynSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPANGITTHENSYN H3 |  |  |  |
|  | Hensyn landbruk |  | 510 |
|  | Hensyn reindrift |  | 520 |
|  | Hensyn friluftsliv |  | 530 |
|  | Hensyn grønnstruktur |  | 540 |
|  | Hensyn landskap |  | 550 |
|  | Bevaring naturmiljø |  | 560 |
|  | Bevaring kulturmiljø |  | 570 |
|  | Randområder til nasjonalpark/landskapsvernområde |  | 580 |

arealformål RPAREALFORMÅL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. § 12-5)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpArealformålOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPAREALFORMÅL H4 |  |  |  |
|  | Bebyggelse og anlegg |  | 1001 |
|  | Boligbebyggelse |  | 1110 |
|  | Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse |  | 1111 |
|  | Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse |  | 1112 |
|  | Boligbebyggelse-blokkbebyggelse |  | 1113 |
|  | Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse |  | 1119 |
|  | Fritidsbebyggelse |  | 1120 |
|  | Fritidsbebyggelse-frittliggende |  | 1121 |
|  | Fritidsbebyggelse-konsentrert |  | 1122 |
|  | Fritidsbebyggelse-blokk |  | 1123 |
|  | Kolonihage |  | 1124 |
|  | Sentrumsformål |  | 1130 |
|  | Kjøpesenter |  | 1140 |
|  | Forretninger |  | 1150 |
|  | Offentlig eller privat tjenesteyting |  | 1160 |
|  | Barnehage |  | 1161 |
|  | Undervisning |  | 1162 |
|  | institusjon |  | 1163 |
|  | Kirke/annen religionsutøvelse |  | 1164 |
|  | Forsamlingslokale |  | 1165 |
|  | Administrasjon |  | 1166 |
|  | Annen offentlig eller privat tjenesteyting |  | 1169 |
|  | Fritids- og turistformål |  | 1170 |
|  | Utleiehytter |  | 1171 |
|  | Fornøyelsespark |  | 1172 |
|  | Campingplass |  | 1173 |
|  | Leirplass |  | 1174 |
|  | Råstoffutvinning |  | 1200 |
|  | Steinbrudd og masseuttak |  | 1201 |
|  | Næringsbebyggelse |  | 1300 |
|  | Kontor |  | 1310 |
|  | Hotell/overnatting |  | 1320 |
|  | Bevertning |  | 1330 |
|  | Industri |  | 1340 |
|  | Lager |  | 1350 |
|  | Bensinstasjon/vegserviceanlegg |  | 1360 |
|  | Annen næring |  | 1390 |
|  | Idrettsanlegg |  | 1400 |
|  | Skianlegg |  | 1410 |
|  | Skiløypetrasé |  | 1420 |
|  | Idrettsstadion |  | 1430 |
|  | Nærmiljøanlegg |  | 1440 |
|  | Golfbane |  | 1450 |
|  | Motorsportanlegg |  | 1460 |
|  | Skytebane |  | 1470 |
|  | Andre idrettsanlegg |  | 1490 |
|  | Andre typer bebyggelse og anlegg |  | 1500 |
|  | Godsterminal |  | 1501 |
|  | Godslager |  | 1502 |
|  | Energianlegg |  | 1510 |
|  | Fjernvarmeanlegg |  | 1520 |
|  | Vindkraftanlegg |  | 1530 |
|  | Vann- og avløpanlegg |  | 1540 |
|  | Vannforsyningsanlegg |  | 1541 |
|  | Avløpsanlegg |  | 1542 |
|  | Renovasjonsanlegg |  | 1550 |
|  | Øvrige kommunaltekniske anlegg |  | 1560 |
|  | Telekommunikasjonsanlegg |  | 1570 |
|  | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag | (Ny kodeverdi for det som før 1.januar 2011 var 6730) | 1587 |
|  | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | (Ny kodeverdi for det som før 1.januar 2011 var 6740) | 1588 |
|  | Uthus/naust/badehus | (Ny kodeverdi for det som før 4. november 2011 var 6750) | 1589 |
|  | Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg |  | 1590 |
|  | Uteoppholdsareal |  | 1600 |
|  | Lekeplass |  | 1610 |
|  | Gårdsplass |  | 1620 |
|  | Parsellhage |  | 1630 |
|  | Annet uteoppholdsareal |  | 1690 |
|  | Grav-og urnelund |  | 1700 |
|  | Krematorium |  | 1710 |
|  | Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund |  | 1730 |
|  | Kombinert bebyggelse og anleggsformål |  | 1800 |
|  | Bolig/forretning |  | 1801 |
|  | Bolig/Forretning/kontor |  | 1802 |
|  | Bolig/Tjenesteyting |  | 1803 |
|  | Bolig/Kontor |  | 1804 |
|  | Forretning/kontor |  | 1810 |
|  | Forretning/kontor/industri |  | 1811 |
|  | Forretning/industri |  | 1812 |
|  | Forretning/kontor/tjenesteyting |  | 1813 |
|  | Forretning/tjenesteyting |  | 1814 |
|  | Næring/tjenesteyting |  | 1824 |
|  | Kontor/lager |  | 1825 |
|  | industri/lager |  | 1826 |
|  | Kontor/industri |  | 1830 |
|  | Kontor/tjenesteyting |  | 1831 |
|  | Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål |  | 1900 |
|  | Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) |  | 2001 |
|  | Veg |  | 2010 |
|  | Kjøreveg |  | 2011 |
|  | Fortau |  | 2012 |
|  | Torg |  | 2013 |
|  | Gatetun |  | 2014 |
|  | Gang-/sykkelveg |  | 2015 |
|  | Gangveg/gangareal/gågate |  | 2016 |
|  | Sykkelveg/-felt |  | 2017 |
|  | Annen veggrunn - tekniske anlegg |  | 2018 |
|  | Annen veggrunn - grøntareal |  | 2019 |
|  | Bane (nærmere angitt baneformål) |  | 2020 |
|  | Trasé for jernbane |  | 2021 |
|  | Trasé for sporveg/forstadsbane |  | 2022 |
|  | Trasé for taubane |  | 2023 |
|  | Stasjons-/terminalbygg |  | 2024 |
|  | Holdeplass/plattform |  | 2025 |
|  | Leskur/plattformtak |  | 2026 |
|  | Tekniske bygg/konstruksjoner |  | 2027 |
|  | Annen banegrunn - tekniske anlegg |  | 2028 |
|  | Annen banegrunn - grøntareal |  | 2029 |
|  | Lufthavn |  | 2030 |
|  | Lufthavn - landings-/taxebane |  | 2031 |
|  | Lufthavn - terminalbygg |  | 2032 |
|  | Lufthavn- hangarer/administrasjonsbygg |  | 2033 |
|  | Landingsplass for helikopter o.a. |  | 2034 |
|  | Havn |  | 2040 |
|  | Kai |  | 2041 |
|  | Havneterminaler |  | 2042 |
|  | Havnelager |  | 2043 |
|  | Hovednett for sykkel |  | 2050 |
|  | Kollektivnett |  | 2060 |
|  | Trase for nærmere angitt kollektivtransport |  | 2061 |
|  | Kollektivknutepunkt |  | 2070 |
|  | Kollektivanlegg |  | 2071 |
|  | Kollektivterminal |  | 2072 |
|  | Kollektivholdeplass |  | 2073 |
|  | Pendler-/innfartsparkering |  | 2074 |
|  | Parkering |  | 2080 |
|  | Rasteplass |  | 2081 |
|  | Parkeringsplasser |  | 2082 |
|  | Parkeringshus/-anlegg |  | 2083 |
|  | Trase for teknisk infrastruktur |  | 2100 |
|  | Energinett |  | 2110 |
|  | Fjernvarmenett |  | 2120 |
|  | Vann- og avløpsnett |  | 2140 |
|  | Vannforsyningsnett |  | 2141 |
|  | Avløpsnett |  | 2142 |
|  | Overvannsnett |  | 2143 |
|  | Avfallssug |  | 2150 |
|  | Telekommunikasjonsnett |  | 2160 |
|  | Andre tekniske infrastrukturtraseer |  | 2180 |
|  | Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer |  | 2190 |
|  | Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer |  | 2800 |
|  | Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål |  | 2900 |
|  | Grønnstruktur |  | 3001 |
|  | Naturområde - grønnstruktur |  | 3020 |
|  | Turdrag |  | 3030 |
|  | Turvei |  | 3031 |
|  | Friområde |  | 3040 |
|  | Badeplass/-område |  | 3041 |
|  | Park |  | 3050 |
|  | Vegetasjonsskjerm |  | 3060 |
|  | Kombinerte grøntstrukturformål |  | 3800 |
|  | Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål |  | 3900 |
|  | Forsvaret |  | 4001 |
|  | Ulike typer militære formål |  | 4010 |
|  | Skytefelt/øvingsområde |  | 4020 |
|  | Forlegning/leir |  | 4030 |
|  | Kombinerte militærformål |  | 4800 |
|  | Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål |  | 4900 |
|  | LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag | LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (Lagt inn på nytt etter justering av forskrift 1.januar 2011) | 5100 |
|  | Landbruksformål |  | 5110 |
|  | Jordbruk |  | 5111 |
|  | Skogbruk |  | 5112 |
|  | Seterområde |  | 5113 |
|  | Gartneri |  | 5114 |
|  | Pelsdyranlegg |  | 5115 |
|  | Naturformål av LNFR |  | 5120 |
|  | Friluftsformål |  | 5130 |
|  | Reindriftformål |  | 5140 |
|  | LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv |  | 5200 |
|  | Spredt boligbebyggelse |  | 5210 |
|  | Spredt fritidsbebyggelse |  | 5220 |
|  | Spredt næringsbebyggelse |  | 5230 |
|  | Naturvern |  | 5300 |
|  | Jordvern |  | 5400 |
|  | Særlige landskapshensyn |  | 5500 |
|  | Vern av kulturmiljø eller kulturminne |  | 5600 |
|  | LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål |  | 5900 |
|  | Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6001 |
|  | Ferdsel |  | 6100 |
|  | Farleder |  | 6200 |
|  | Havneområde i sjø |  | 6220 |
|  | Småbåthavn |  | 6230 |
|  | Bøyehavn |  | 6240 |
|  | Fiske |  | 6300 |
|  | Fiskebruk |  | 6310 |
|  | Kaste- og låssettingsplasser |  | 6320 |
|  | Oppvekstområde for yngel |  | 6330 |
|  | Akvakultur |  | 6400 |
|  | Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag |  | 6410 |
|  | Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6420 |
|  | Drikkevann |  | 6500 |
|  | Naturområde |  | 6600 |
|  | Naturområde i sjø og vassdrag |  | 6610 |
|  | Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6620 |
|  | Friluftsområde |  | 6700 |
|  | Friluftsområde i sjø og vassdrag |  | 6710 |
|  | Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6720 |
|  | Idrett/vannsport |  | 6760 |
|  | Badeområde |  | 6770 |
|  | Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone |  | 6800 |
|  | Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål |  | 6900 |

rpBestemmelseHjemmel RPBESTEMMELSEHJEMMEL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) Pbl. § 12-7

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPBESTEMMELSEHJEMMEL H2 |  |  |  |
|  | utforming | Pbl. § 12-7 nr. 1 om utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet | 1 |
|  | vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg | Pbl. § 12-7 nr. 2 om vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet | 2 |
|  | grenseverdier/krav til forurensning og miljøkvalitet | Pbl. § 12-7 nr. 3 om grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller begrense forurensning) | 3 |
|  | funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer | Pbl. § 12-7 nr. 4 om funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal | 4 |
|  | antall boliger, boligstørrelse, tilgjengelighet, mm | Pbl. § 12-7 nr. 5 om antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov | 5 |
|  | sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer | Pbl. § 12-7 nr. 6 om bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur | 6 |
|  | trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser | Pbl. § 12-7 nr. 7 om trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og nedre grense for parkeringsdekning | 7 |
|  | krav om tilrettelegging for vannbåren varme | Pbl. § 12-7 nr. 8 om krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. § 27-5 | 8 |
|  | retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak | Pbl. § 12-7 nr. 9 om retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5 | 9 |
|  | krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak | Pbl. § 12-7 nr. 10 om krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert | 10 |
|  | krav om detaljregulering | Pbl. § 12-7 nr. 11 om krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan | 11 |
|  | krav om nærmere undersøkelser, overvåking og klargjøring av virkninger | Pbl. § 12-7 nr. 12 om krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne | 12 |
|  | krav om fordeling av arealverdier og kostnader | Pbl. § 12-7 nr. 13 om krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i henhold til jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5 andre ledd | 13 |
|  | hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal | Pbl. § 12-7 nr. 14 om hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal | 14 |
|  | Anlegg- og riggområde | Midlertidig bygge- og anleggsområde. Hjemmel til bruk av areal til ulike formål over tid er pbl. § 12-7 nr. 1 om bruk av arealer. I planens bestemmelser må det klart angis hvilken hendelse eller hvilket tidspunkt som gjør at det midlertidige bygge- og anleggsområdet opphører | 91 |

båndlegging RPBÅNDLEGGING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - båndlegging (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav d)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpBåndleggingSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPBÅNDLEGGING H3 |  |  |  |
|  | Båndlegging for regulering etter PBL |  | 710 |
|  | Båndlegging etter lov om naturvern |  | 720 |
|  | Båndlegging etter lov om kulturminner |  | 730 |
|  | Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markalova) |  | 735 |
|  | Båndlegging etter andre lover |  | 740 |
|  | Båndlegging i forhold til avkjøringsklasser etter vegloven |  | 750 |

detaljering RPDETALJERING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - videreføring av gjeldende reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav f)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpDetaljeringSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPDETALJERING H3 |  |  |  |
|  | Reguleringsplan skal fortsatt gjelde |  | 910 |

fare RPFARE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - fare (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpFareSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPFARE H3 |  |  |  |
|  | Ras- og skredfare |  | 310 |
|  | Flomfare |  | 320 |
|  | Radon |  | 330 |
|  | Brann-/eksplosjonsfare |  | 350 |
|  | Skytebane |  | 360 |
|  | Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) |  | 370 |
|  | Sone for militær virksomhet |  | 380 |
|  | Annen fare |  | 390 |

gjennomføring RPGJENNOMFØRING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone med bestemmelse om at flere eiendommer skal undergis felles planlegging med bruk av særskilte gjennomføringsvirkemidler (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav e annet ledd)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpGjennomføringSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPGJENNOMFØRING H3 |  |  |  |
|  | Krav om felles planlegging |  | 810 |
|  | Omforming |  | 820 |
|  | Fornyelse |  | 830 |

infrastruktur RPINFRASTRUKTUR

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - krav til infrastruktur (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpInfrastrukturSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPINFRASTRUKTUR H3 |  |  |  |
|  | Krav vedrørende infrastruktur |  | 410 |
|  | Rekkefølgekrav infrastruktur |  | 430 |
|  | Rekkefølgekrav samfunnservice |  | 440 |
|  | Rekkefølgekrav grønnstruktur |  | 450 |

juridisklinje RPJURLINJE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) linje i regulerings- /bebyggelesesplan/områderegulering/detaljregulering, jf. pbl. kap. 12

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPJURLINJE H4 |  |  |  |
|  | Regulert tomtegrense |  | 1203 |
|  | Eiendomsgrense som skal oppheves |  | 1204 |
|  | Bygg, kulturminner, mm. som skal bevares | Bygg som skal bevares (kun bevaringsområder) | 1210 |
|  | Byggegrense | Grense mellom arealer som kan bebygges og ikke kan bebygges. Merknad: definisjon justert iht. vedtak i SOSI Ag9 20.september 2011 sak 7 | 1211 |
|  | Byggelinje | Eksakt plassering av bygningen (påbudt plassering i eldre planer) Merknad: definisjon justert iht. vedtak i SOSI Ag9 20.september 2011 sak 7 | 1212 |
|  | Planlagt bebyggelse | Omriss av planlagt bebyggelse | 1213 |
|  | Bebyggelse som inngår i planen | Omriss av eksisterende bebyggelse som inngår i planen | 1214 |
|  | Bebyggelse som forutsettes fjernet | Omriss av bebyggelse som forutsettes fjernet | 1215 |
|  | Regulert senterlinje |  | 1221 |
|  | Frisiktlinje |  | 1222 |
|  | Regulert kant kjørebane | Regulert kant kjørebane (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1223 |
|  | Regulert kjørefelt | Regulert kjørefelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1224 |
|  | Regulert parkeringsfelt | Regulert parkeringsfelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1225 |
|  | Regulert fotgjengerfelt | Regulert fotgjengerfelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1226 |
|  | Regulert støyskjerm | Regulert støyskjerm (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som en mindre endring) | 1227 |
|  | Regulert støttemur | Regulert støttemur (brukes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som en mindre endring) | 1228 |
|  | Sikringsgjerde | Regulert sikringsgjerde (brukes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som en mindre endring) | 1235 |
|  | Bru | Bru (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1252 |
|  | Tunnel | Tunnel (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1254 |
|  | Måle- og avstandslinje |  | 1259 |
|  | Strandlinje sjø |  | 1260 |
|  | Strandlinje vassdrag |  | 1261 |
|  | Midtlinje vassdrag |  | 1262 |
|  | Markagrense | Gjelder kun lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) | 1263 |

juridiskpunkt RPJURPUNKT

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) punkt i regulerings- /bebyggelsesplan/områderegulering/detaljregulering, jf. pbl. kap. 12

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPJURPUNKT H4 |  |  |  |
|  | Veistengning/fysisk kjøresperre |  | 1231 |
|  | Stenging av avkjørsel |  | 1241 |
|  | Avkjørsel - både inn og utkjøring |  | 1242 |
|  | Avkjørsel - kun innkjøring |  | 1243 |
|  | Avkjørsel - kun utkjøring |  | 1244 |
|  | Brukar |  | 1251 |
|  | Tunnelåpning |  | 1253 |
|  | Punktfeste |  | 1270 |
|  | Eksisterende tre som skal bevares |  | 1271 |
|  | Regulert nytt tre |  | 1272 |
|  | Regulert møneretning |  | 1273 |

påskriftType RPPÅSKRIFTTYPE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) kode for å angi hva påskrift/nødvendig tekst i plankartet omhandler

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPPÅSKRIFTTYPE H1 |  |  |  |
|  | Arealformål |  | 1 |
|  | Feltnavn |  | 2 |
|  | Areal |  | 3 |
|  | PlanId |  | 4 |
|  | Utnytting |  | 5 |
|  | Målsetting |  | 6 |
|  | Radius |  | 7 |
|  | Kotehøyde |  | 8 |
|  | Plantilbehør |  | 9 |

sikring RPSIKRING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - sikringssone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpSikringSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPSIKRING H3 |  |  |  |
|  | Nedslagsfelt drikkevann |  | 110 |
|  | Område for grunnvannsforsyning |  | 120 |
|  | Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass |  | 130 |
|  | Frisikt |  | 140 |
|  | Andre sikringssoner |  | 190 |

støy RPSTØY

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - støysone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpStøySone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPSTØY H3 |  |  |  |
|  | Rød sone iht. T-1442 |  | 210 |
|  | Gul sone iht. T-1442 |  | 220 |
|  | Grønn sone iht. T-1442 |  | 230 |
|  | Andre støysoner |  | 290 |

generellTekststreng STRENG

(Kilde: SOSI/GEN 4.0) STRENG er definert til lengde på maksimum 70 tegn, noe som for kartformål er tilstrekkelig.  SOSI kan imidlertid håndtere lengre tekster, men da må en definere og benytte brukerdefinerte navn.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..STRENG T70

uteoppholdsareal UTEAREAL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) minste uteoppholdsareal (pbl. § 12-7 første ledd nr. 4 ,TEK 2007 § 3-3 og TEK10 § 5-6)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTEAREAL H3

utnyttingstall UTNTALL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tallverdi for grad av utnytting (pbl. § 12-7 første ledd nr 5 og TEK10  kap. 5 )

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTNTALL D10

utnyttingstall_minimum UTNTALL_MIN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tallverdi for minste utnyttingsgrad ( pbl. § 12-7 første ledd nr 5 og TEK10  kap. 5 )

Merknad: Nytt begrep i pbl 2008.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTNTALL_MIN D10

utnyttingstype UTNTYP

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) type grad av utnytting ( pbl. § 12-7 første ledd nr. 5 og TEK10 kap. 5)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpArealformålOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..UTNTYP H2 |  |  |  |
|  | Ikke tillatt å bebygge |  | 10 |
|  | Ikke tillatt med ytterligere bebyggelse |  | 11 |
|  | BYA | Bebygd areal i kvm etter TEK | 15 |
|  | %-BYA | Bebygd areal i prosent etter TEK | 16 |
|  | BRA | Bruksareal i kvm etter TEK | 17 |
|  | %-BRA | Prosent bruksareal etter TEK | 18 |

vedtakEndeligPlanDato VEDTAKENDELIGPLANDATO

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) dato når arealplanen med tilhørende bestemmelser gjennom statlig, regionalt eller kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven har fått rettsvirkning

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..VEDTAKENDELIGPLANDATO DATO

vertikalnivå VERTNIV

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (pbl. §12-1 og kart- og planforskriften § 9 tredje ledd)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..VERTNIV H1 |  |  |  |
|  | Under grunnen (tunnel) |  | 1 |
|  | På grunnen/vannoverflate |  | 2 |
|  | Over grunnen (bru) |  | 3 |
|  | På bunnen (vann/sjø) |  | 4 |
|  | I vannsøylen |  | 5 |

Gruppeegenskaper

SOSI/bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser (HØYDEFRAPLANBEST), SOSI/posisjonskvalitet (KVALITET), SOSI/nasjonalArealPlanId (NASJONALAREALPLANID), SOSI/utnytting (UTNYTT)

bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser HØYDEFRAPLANBEST

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..HØYDEFRAPLANBEST * |  |
| ...REGULERTHØYDE D7.2 | regulertHøyde |
| ...HØYDE-REF T6 | høyde-Referanse |

posisjonskvalitet KVALITET

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..KVALITET * |  |
| ...MÅLEMETODE H2 | målemetode |
| ...NØYAKTIGHET H6 | nøyaktighet |

Denne egenskapen skal kompaktifiseres slik:

..KVALITET <MÅLEMETODE> <NØYAKTIGHET>

nasjonalArealPlanId NASJONALAREALPLANID

landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan.

Merknad: Ett og bare ett av basiselementene LANDKODE ,FYLKESNR eller KOMM skal benyttes.

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..NASJONALAREALPLANID * |  |
| ...LANDKODE T2 | landkode |
| ...FYLKESNR H2 | fylkesnummer |
| ...KOMM H4 | kommunenummer |
| ...PLANID T16 | planidentifikasjon |

utnytting UTNYTT

grad av utnytting (pbl. §12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap. 5)

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..UTNYTT * |  |
| ...UTNTYP H2 | utnyttingstype |
| ...UTNTALL D10 | utnyttingstall |
| ...UTNTALL_MIN D10 | utnyttingstall_minimum |

Kvalitet

Kvalitetskrav

- Fullstendighet: se ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap. 1.7 Konstruksjon av digital plan.

- Logisk konsistens:

  - se ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap. 1.7 Konstruksjon av digital plan.

  - Kun de objekttypene, egenskapene og kodelistene som er gitt i kap. 5 Informasjonsmodellen, skal brukes

- Stedfestingsnøyaktighet: er ikke relevant for arealplaner.

Datainnsamling

Data ikke angitt

Datavedlikehold

Data ikke angitt

Presentasjonsinformasjon

Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjon iht. "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister" Del 2.

Leveranseinformasjon

Identifikasjon av leveranseformat

SOSI

Leveranseformat

Formatnavn

SOSI

Formatversjon

4.5

Produktspesifikasjon

Reguleringsplanforslag versjon 16. april  2012

Filstruktur

Data ikke angitt

Språk

NO

Tegnsett

8859part10

Leveransemedium

Leveranseenhet

For regler om oppdeling i filer og navnsetting av filer, se ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap 1.8.1 Navnsetting av plankartfiler.

Overføringsstørrelse

Data ikke angitt

Navn på medium

Data ikke angitt

Annen leveranseinformasjon

Det skal i hodet på SOSI-fila være angitt at datasettet er produsert iht. denne produktspesifikasjonen.

Tilleggsinformasjon

Metadata

-----dette er slutten på rapporten------