Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Del 3.1

SOSI Produktspesifikasjon Kommuneplanens arealdel

16. april 2012

1	Innledning, historikk og endringslogg	3

2	Oversikt over produktspesifikasjonen	4

3	Identifikasjonsinformasjon	5

4	Informasjonsmodell	6

4.1	Vektorbaserte data	6

4.1.1	Detaljert beskrivelse	6

4.1.2	Grafisk visning av applikasjonsskjema	6

4.1.2.1	Fargekoding	6

4.1.2.2	Bruk av <utgått>	6

4.1.2.3	Planområde	6

4.1.2.4	Arealformål	7

4.1.2.5	Betemmelser/hensyn	8

4.1.2.6	Juridiske punkt og linjer og påskrift	10

4.1.2.7	SOSI-objekt brukt på denne produktspesifikasjonen	11

4.1.2.8	Datatyper og kodelister	12

4.1.3	Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema	14

4.2	Rasterbaserte data	14

4.3	SOSI-format realisering og ytterligere kriterier	14

4.3.1	Planområde	14

4.3.1.1	KpGrense	14

4.3.1.2	KpOmråde	14

4.3.2	Arealformål	15

4.3.2.1	KpArealbrukOmråde	15

4.3.2.2	KpArealformålOmråde	16

4.3.2.3	KpArealGrense	17

4.3.3	Bestemmelser/hensyn	17

4.3.3.1	KpAngittHensynGrense	17

4.3.3.2	KpAngittHensynSone	17

4.3.3.3	KpBestemmelseGrense	18

4.3.3.4	KpBestemmelseOmråde	18

4.3.3.5	KpBåndleggingGrense	18

4.3.3.6	KpBåndleggingSone	18

4.3.3.7	KpDetaljeringGrense	19

4.3.3.8	KpDetaljeringSone	19

4.3.3.9	KpFareGrense	19

4.3.3.10	KpFareSone	20

4.3.3.11	KpGjennomføringGrense	20

4.3.3.12	KpGjennomføringSone	20

4.3.3.13	KpInfrastrukturGrense	21

4.3.3.14	KpInfrastrukturLinje	21

4.3.3.15	KpInfrastrukturSone	21

4.3.3.16	KpRestriksjonGrense	22

4.3.3.17	KpRestriksjonOmråde	22

4.3.3.18	KpRetningslinjeGrense	22

4.3.3.19	KpRetningslinjeOmråde	22

4.3.3.20	KpSamferdselLinje	23

4.3.3.21	KpSamferdselPunkt	23

4.3.3.22	KpSikringGrense	23

4.3.3.23	KpSikringSone	24

4.3.3.24	KpStøyGrense	24

4.3.3.25	KpStøySone	24

4.3.4	Juridiske punkt og linjer og påskrifter	25

4.3.4.1	KpJuridiskLinje	25

4.3.4.2	KpPåskrift	25

4.3.4.3	KpRegulertHøyde	25

4.3.5	Basisegenskaper	26

4.3.5.1	arealbruksstatus AREALST	26

4.3.5.2	beskrivelse BESKRIVELSE	26

4.3.5.3	bestemmelseOmrådeNavn BESTEMMELSEOMRNAVN	26

4.3.5.4	båndlagtFremTil BÅNDLAGTFREMTIL	26

4.3.5.5	eierformType EIERFORM	26

4.3.5.6	fylkesnummer FYLKESNR	27

4.3.5.7	hensynSonenavn HENSYNSONENAVN	27

4.3.5.8	holdningsklasse HOLDNINGSKLASSE	27

4.3.5.9	høyde-Referanse HØYDE-REF	28

4.3.5.10	ikrafttredelsesdato IKRAFT	28

4.3.5.11	kommunenummer KOMM	28

4.3.5.12	angittHensyn KPANGITTHENSYN	28

4.3.5.13	arealformål KPAREALFORMÅL	29

4.3.5.14	kpBestemmelseHjemmel KPBESTEMMELSEHJEMMEL	30

4.3.5.15	båndlegging KPBÅNDLEGGING	31

4.3.5.16	detaljering KPDETALJERING	32

4.3.5.17	fare KPFARE	32

4.3.5.18	gjennomføring KPGJENNOMFØRING	32

4.3.5.19	infrastruktur KPINFRASTRUKTUR	33

4.3.5.20	infrastrukturLinje KPINFRASTRUKTURLINJE	33

4.3.5.21	juridisklinje KPJURLINJE	33

4.3.5.22	sikring KPSIKRING	33

4.3.5.23	støy KPSTØY	34

4.3.5.24	kunngjøringsdato KUNNGJØRINGSDATO	34

4.3.5.25	landkode LANDKODE	34

4.3.5.26	lovreferanseBeskrivelse LOVREFBESKRIVELSE	34

4.3.5.27	lovreferanseType LOVREFERANSE	34

4.3.5.28	områdenavn OMRNAVN	35

4.3.5.29	arealbruk OPLAREAL	35

4.3.5.30	arealbruksutdyping OPLAREALUTDYP	37

4.3.5.31	arealbruksrestriksjoner OPLRESTR	37

4.3.5.32	arealbruksretningslinjer OPLRETNL	38

4.3.5.33	opprinnelig administrativ enhet OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET	39

4.3.5.34	opprinnelig planID OPPRINNELIGPLANID	39

4.3.5.35	planbestemmelse PLANBEST	39

4.3.5.36	planidentifikasjon PLANID	39

4.3.5.37	plannavn PLANNAVN	39

4.3.5.38	planpåskriftype PLANPÅSKRIFTTYPE	39

4.3.5.39	planstatus PLANSTAT	40

4.3.5.40	plantype PLANTYPE	40

4.3.5.41	regulertHøyde REGULERTHØYDE	40

4.3.5.42	generellTekststreng STRENG	40

4.3.5.43	samferdselslinjeType TYPESAMFLINJE	40

4.3.5.44	samferdselspunkt TYPESAMFPUNKT	41

4.3.5.45	uteoppholdsareal UTEAREAL	41

4.3.5.46	utnyttingstall UTNTALL	41

4.3.5.47	utnyttingstall_minimum UTNTALL_MIN	41

4.3.5.48	utnyttingstype UTNTYP	41

4.3.5.49	vedtakEndeligPlanDato VEDTAKENDELIGPLANDATO	42

4.3.5.50	vertikalnivå VERTNIV	42

4.3.5.51	viktighet VIKTIG	42

4.3.6	Gruppeegenskaper	42

4.3.6.1	bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser HØYDEFRAPLANBEST	42

4.3.6.2	nasjonalArealPlanId NASJONALAREALPLANID	43

4.3.6.3	utnytting UTNYTT	43

Innledning, historikk og endringslogg

Formålet med denne delen av Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister er å gi detaljert informasjon om hvordan digitale planer skal utveksles og benyttes digitalt.

Digital arealplan spesifiseres i henhold til gjeldende SOSI Plan versjon 4.5. SOSI står for Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. Gjeldende versjon for SOSI Plan 4.5 ble vedtatt 4. november 2011, generelle objekter lånt fra andre SOSI-kapitler er fortsatt i versjon 4.0.

Denne delen (del 3) av nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister vil etter hvert omfatte hele planhierarkiet, men i denne versjonen er kommuneplan og reguleringsplan spesifiserert i 3 produktspesifikasjoner som er gitt hvert sitt underkapittel og kan leses/benyttes som selvstendige dokumenter:

3.1 Kommuneplanens arealdel – viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.

3.2 Reguleringsplaner – dette produktet skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område , eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning.

3.3 Reguleringsplanforslag – viser spesifikasjon for forslag til ny reguleringsplan. 
Her vil det være tillatt med én plan, dvs. ett planområde som forholder seg til plan- og bygningsloven(pbl.) kap. 12.

Når egne koder for regionale plan etter pbl. kap 8 er fastsatt vil det bli utarbeidet en del 3.4. Dersom det viser seg å være behov for ytterligere produkspesifikasjoner for digitale arealplaner vil slike bli utarbeidet i takt med etablering av kodeverk i SOSI Plan.

Denne produktspesifikasjonen er del 3.1 som viser hvordan man skal produsere plankartet til kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11

For framstilling av plankartet skal Nasjonal produktspesifikasjon del 1 Spesifikasjon for plankartet følges. Det er dessuten en forutsetning at man ha satt seg inn i både del 1, del 2 Spesifikasjon for tegneregler, og del 3.1 når man skal framstille plankartet til kommuneplanens arealdel.

Produktspesifikasjon for arealplan spesifiserer objekter  laget og forvaltet etter plan- og bygningsloven.

Ved leveranse av datasett  i henhold til de enkelte delene skal påkrevde utvalg av objekttyper med tilhørende egenskaper være med, mens de opsjonelle objekttyper og egenskaper kan følge leveransen ved behov.

Produktspesifikasjonen skal sikre entydige data for utveksling uavhengig av teknisk plattform og ligge til grunn for:

- forvaltning av kommunens plandatabaser

- publisering på web uavhengig av teknisk plattform

- kontroll ved utveksling av plandata

Noen arealplankarteksempler har mangler ved grunnkartinformasjonen.

Produktspesifikasjonene basert på SOSI Plan 4.5 er revidert vinteren 2012.

Endringslogg

Produktspesifikasjonen er oppdatert fra mars-2011-versjonen for å ta inn forandringer i SOSI Plan 4.5. Hovedforandringene er

- muligheten for å fortelle hva slags høydereferanse-system som er benyttet for KpRegulertHøyde

- mulighet for å håndtere opprinneligarealplanid, der planer har forandret id.

20121204: Laget ny versjon pga skrivefeil ifm hodeinformasjonen

Oversikt over produktspesifikasjonen

Unik identifisering av produktspesifikasjon

Kortnavn

Kommuneplan

Fullstendig navn

Kommuneplanens arealdel

Versjon

20120416

Undertype

Data ikke angitt

Produktgruppe

Arealplan

Dette skal kodes inn i SOSI-hode på datasettet slik:

..OBJEKTKATALOG Kommuneplan 20120416 * Arealplan ”Kommuneplanens arealdel”

Fullt utpakket (for bedre lesbarhet):

..OBJEKTKATALOG

...KORTNAVN Kommuneplan

...VERSJON 20120416

...UNDERTYPE *

...OBJEKTKATALOG_GRUPPE Arealplan

...OBJEKTKATALOG_FULLT_NAVN ”Kommuneplanens arealdel”

Referansedato

16. april 2012

Ansvarlig organisasjon

Miljøverndepartementet

Språk

Data ikke angitt

Hovedtema

Data ikke angitt

Definisjoner og forklaringer

Data ikke angitt

Forkortelser

| pbl. | Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 |
| --- | --- |
| pbl. 1985 | Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 |
| NPAD | Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Utgitt av Miljøverndepartementet, i 5 deler. Tilgjengelig fra www.regjeringen.no/kartforskriften |
| LNFR | Landbruks, natur-, og friluftsområder samt reindrift |

Beskrivelse

Data ikke angitt

Identifikasjonsinformasjon

Referanse navn

Kommuneplan

Alternativt referanse navn

Kommuneplanens arealdel

Sammendrag

Data ikke angitt

Formål

Data ikke angitt

Temakategori

Følgende temakategorier er listet:

planEiendom

Representasjonsform

Data ikke angitt

Datasettoppløsning

Kommuneplanens arealdel skal normalt presenteres i målestokk 1:20 000 - 1:50 000 (kommuneplan) og 1:5000 – 1:10 000 (kommunedelplan), se NPAD del 1, kap. 1.1.8

Informasjonsmodell

Vektorbaserte data

Detaljert beskrivelse

Data ikke angitt

Grafisk visning av applikasjonsskjema

Applikasjonsskjemaet vises som UML klassediagram.

Fargekoding

UML bruker ikke farger i klassediagram. I denne spesifikasjonen brukes farger på klasser slik det er brukt i SOSI Plan. Det betyr at klasser med grønn bakgrunnsfarge tilhører eldre lovverk (pbl. 1985 og eldre), klasser med gul bakgrunnsfarge tilhører gjeldende lovverk (pbl. 2008). De resterende klassene brukes både på nytt og gammelt lovverk.

Bruk av <utgått>

Noen av modellelementene (mest kodeverdier i kodelister) er merket <utgått>. Det betyr at disse ikke er tillatt brukt på nye planer. De er likevel med, fordi de kan være brukt på eldre planer.

Planområde

Arealformål

Bestemmelser/hensyn

Juridiske punkt og linjer og påskrift

SOSI-objekt brukt på denne produktspesifikasjonen

Datatyper og kodelister

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema

Ikke tatt med i denne produktspesifikasjonen. Den finnes i SOSI Plan 4.5 i SOSI Del 2 Generell objektkatalog.

Rasterbaserte data

Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata

SOSI-format realisering og ytterligere kriterier

Forklaring til forkortelsene i overskriften: Kolonnen merket (-) viser minimumskardinalitet.  Kolonnen merket (+) viser maksimumskardinalitet.

Planområde

KpGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd, eller pbl. § 11-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpOmråde

KpOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd, eller pbl. § 11-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | plantype | ..PLANTYPE | 20, 21, 22 | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planstatus | ..PLANSTAT | 1, 2, 3 | H1 | 1 | 1 | planstatus = 7 er ikke gyldig verdi for KpOmråde |
| SOSI/Plan 4.5 | plannavn | ..PLANNAVN |  | T120 | 0 | 1 | Ikke påkrevet for PLANSTAT 1 |
| SOSI/Plan 4.5 | ikrafttredelsesdato | ..IKRAFT |  | DATO | 0 | 1 | Ikke påkrevet for PLANSTAT 1 og 2 |
| SOSI/Plan 4.5 | planbestemmelse | ..PLANBEST | 1, 2 | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | lovreferanseType | ..LOVREFERANSE |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | lovreferanseBeskrivelse | ..LOVREFBESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vedtakEndeligPlanDato | ..VEDTAKENDELIGPLANDATO |  | DATO | 0 | 1 | Innført med pbl 2008, men må også være med på eldre planer. |
| SOSI/Plan 4.5 | kunngjøringsdato | ..KUNNGJØRINGSDATO |  | DATO | 0 | 1 | Innført med pbl 2008, men må også være med på eldre planer. |
| SOSI/Plan 4.5 | opprinnelig planID | ..OPPRINNELIGPLANID |  | T16 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | opprinnelig administrativ enhet | ..OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET |  | T4 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

KpGrense

Arealformål

Fig. 1 og 2 viser samme areal (SB4) etter henholdsvis pbl. 1985 (LNF-område avsatt til framtidig spredt boligbebyggelse)og pbl. (LNFR-område avsatt til framtidig spredt boligbebyggelse).

Figur 1. Kommuneplan etter pbl. 1985 med område avsatt til spredt boligbygging i LNF

(Objekttype KpArealbrukOmråde/OPLAREAL 220)

Figur 2. Kommuneplan etter pbl. med område avsatt til spredt boligbygging

(Objekttype KpAralformålOmråde- /KPAREALFORMÅL 5210).

KpArealbrukOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område med arealbruk i kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpArealbrukOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruk | ..OPLAREAL |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruksstatus | ..AREALST |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruksutdyping | ..OPLAREALUTDYP |  | T70 | 0 | 1 | arealbruksutdyping er påkrevet (og skal kun brukes) dersom arealbruk har en av følgende verdier: Annet byggeområde (190), Område som skal reguleres etter pbl. (470), Båndlegging etter annet lovverk (490), Båndlegging etter flere lovverk (499), eller Annen særskilt bruk eller vern (590) |
| SOSI/Plan 4.5 | områdenavn | ..OMRNAVN |  | T20 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnytting | ..UTNYTT |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstype | ...UTNTYP |  | H2 | 1 | 1 | utnyttingstype lik; Tillatt bebygd areal (1), Tillatt bruksareal (2), eller Tillatt tomteutnyttelse (3) benyttes kun for gjeldende kommuneplaner og kommunedelplaner der grad av utnytting er angitt i henhold til byggeforskrift 87, kap. 22. |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstall | ...UTNTALL |  | D10 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstall_minimum | ...UTNTALL_MIN |  | D10 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | uteoppholdsareal | ..UTEAREAL |  | H3 | 0 | 1 |  |

KpArealformålOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område med arealformål i kommune(-del)plan (pbl. § 11-7)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpArealformålOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealformål | ..KPAREALFORMÅL |  | H4 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruksstatus | ..AREALST |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 | Beskrivelse skal være med når arealformål er en av følgende verdier: 1500, 1800, 2800, 3800, 4010, 4800, 6800 For andre arealformål er beskrivelse IKKE tillatt. |
| SOSI/Plan 4.5 | områdenavn | ..OMRNAVN |  | T20 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnytting | ..UTNYTT |  | * | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstype | ...UTNTYP | 10, 11, 15, 16, 17, 18 | H2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstall | ...UTNTALL |  | D10 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | utnyttingstall_minimum | ...UTNTALL_MIN |  | D10 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | uteoppholdsareal | ..UTEAREAL |  | H3 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | eierformType | ..EIERFORM |  | H1 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

KpArealGrense

Eksempel:

Se Figur 2– spredt boligbygging

Se Figur 6 - sammen med samferdselslinjer og samferdselspunkt

Kommunaltekn .virksomhet nåværende (eldre lov) ved siden av Tjenesteyting Nåværende (ny lov)

LNFR (5100) nåværende

og

LNF (210) nåværende

ved siden av hverandre.

Område 56 er fremtidig boligområde etter pbl.

Viser Bolig nåværende

etter ny lov

og eldre lov

ved siden av hverandre.

Figur 3. Kommuneplan etter pbl. med kommunedelplan etter eldre lovverk. Hovedformålene i kommunedelplanen er vist som en øy inne i kommuneplanen.

KpArealGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for arealbruk i kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd, eller pbl. § 11-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpArealGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpArealformålOmråde

Bestemmelser/hensyn

KpAngittHensynGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpAngittHensynGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpAngittHensynSone

KpAngittHensynSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

områder med hensynssone i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpAngittHensynSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | angittHensyn | ..KPANGITTHENSYN |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

KpAngittHensynGrense

KpBestemmelseGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

avgrensning av område med bestemmelser til kommune (-del) plan (pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpBestemmelseGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpBestemmelseOmråde

KpBestemmelseOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område med bestemmelser til kommune (-del) plan (pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpBestemmelseOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | bestemmelseOmrådeNavn | ..BESTEMMELSEOMRNAVN |  | T20 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | kpBestemmelseHjemmel | ..KPBESTEMMELSEHJEMMEL |  | H2 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

KpBestemmelseGrense

KpBåndleggingGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for båndlegging i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpBåndleggingGrense |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruksstatus | ..AREALST |  | H1 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

KpBåndleggingSone

KpBåndleggingSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for båndlegging i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpBåndleggingSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | båndlegging | ..KPBÅNDLEGGING |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruksstatus | ..AREALST |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | båndlagtFremTil | ..BÅNDLAGTFREMTIL |  | DATO | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

KpBåndleggingGrense

Eksempel

Figur 4. Avsatt til andre byggeområder, fredet etter kulturminneloven, jf. pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 1, og båndlagt i medhold av kulturminneloven, jf. pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 4.

Figur 5. Hensynssone, båndlagt etter kulturminneloven, jf. pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d.

KpDetaljeringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for detaljplanlegging i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav f)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpDetaljeringGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpDetaljeringSone

KpDetaljeringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for detaljplanlegging i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav f)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpDetaljeringSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | detaljering | ..KPDETALJERING |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

KpDetaljeringGrense

KpFareGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for faresone i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpFareGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpFareSone

KpFareSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for faresone i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpFareSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | fare | ..KPFARE |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

KpFareGrense

KpGjennomføringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for gjennomføringssone i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav e)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpGjennomføringGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpGjennomføringSone

KpGjennomføringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for gjennomføringssone i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav e)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpGjennomføringSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | gjennomføring | ..KPGJENNOMFØRING |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

KpGjennomføringGrense

KpInfrastrukturGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone med særlige krav til infrastruktur i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpInfrastrukturGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpInfrastrukturSone

KpInfrastrukturLinje

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

linje for hensynssone med særlige krav til infrastruktur i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpInfrastrukturLinje |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | infrastrukturLinje | ..KPINFRASTRUKTURLINJE |  | H4 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruksstatus | ..AREALST |  | H1 | 0 | 1 |  |

KpInfrastrukturSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone med særlige krav til infrastruktur i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpInfrastrukturSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | infrastruktur | ..KPINFRASTRUKTUR |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

KpInfrastrukturGrense

KpRestriksjonGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for restriksjon i kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpRestriksjonGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpRestriksjonOmråde

KpRestriksjonOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område med restriksjon i kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpRestriksjonOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruksstatus | ..AREALST |  | H1 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruksrestriksjoner | ..OPLRESTR |  | H3 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

KpRestriksjonGrense

KpRetningslinjeGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for retningslinje i kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpRetningslinjeGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpRetningslinjeOmråde

KpRetningslinjeOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område med retningslinje i kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpRetningslinjeOmråde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruksretningslinjer | ..OPLRETNL |  | H3 | 1 | 1 |  |

Avgrenses av

KpRetningslinjeGrense

KpSamferdselLinje

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

linjer som viktige ledd i kommunikasjonssystemet i kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 6, eller pbl. § 11-7 andre ledd nr. 2 )

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpSamferdselLinje |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | samferdselslinjeType | ..TYPESAMFLINJE |  | H4 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruksstatus | ..AREALST |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | viktighet | ..VIKTIG |  | H1 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | holdningsklasse | ..HOLDNINGSKLASSE |  | H1 | 0 | 1 |  |

Figur 6. Samferdselslinjer og -punkt – eksempel på ulike typer

Eksempelet viser:

Objekttype KpSamferdelsePunkt:

- Jernbane nåværende (TYPESAMFLINJE 1151 / AREALST 1)

- Sporveg framtidig (1152 / 2)

- Hovedveg nåværende og framtidig (1122 / 1 og 1122 / 2 )

- Gang/sykkelveg nåværende og framtidig (1130/1 og 1130/2)

- Samleveg nåværende og framtidig (1124/1 og 1124/2)

- Adkomstveg nåværende (1125/1)

Objekttype KpSamferdelsePunkt:

- Vegkryss Framtidig (TYPESAMFPUNKT 1129 / AREALST 1)

- Kollektivknutepunkt Framtidig (1159/2)

Objekttype KpArealformålOmråde:

- Areal for veg og bane nåværende og framtidig

KpSamferdselPunkt

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

punkt som viktige ledd i kommunikasjonssystemet i kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 6, eller pbl. § 11-7 andre ledd nr. 2)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | SYMBOL,PUNKT |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpSamferdselPunkt |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | samferdselspunkt | ..TYPESAMFPUNKT |  | H4 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | arealbruksstatus | ..AREALST |  | H1 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | viktighet | ..VIKTIG |  | H1 | 0 | 1 |  |

KpSikringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for sikringssone i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpSikringGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpSikringSone

KpSikringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for sikringssone i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpSikringSone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | sikring | ..KPSIKRING |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

KpSikringGrense

KpStøyGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for støyssone i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpStøyGrense |  | 1 | 1 |  |

Avgrenser

KpStøySone

KpStøySone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for støyssone i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpStøySone |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | støy | ..KPSTØY |  | H3 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

KpStøyGrense

Juridiske punkt og linjer og påskrifter

KpJuridiskLinje

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

linje for juridisk tilleggsinformasjon

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpJuridiskLinje |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | juridisklinje | ..KPJURLINJE |  | H4 | 1 | 1 |  |

KpPåskrift

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

supplerende tekst til kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd, eller pbl. § 11-7 andre ledd)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | TEKST,PUNKT |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpPåskrift |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GEN 4.0 | generellTekststreng | ..STRENG |  | T70 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planpåskriftype | ..PLANPÅSKRIFTTYPE |  | H1 | 0 | 1 |  |

KpRegulertHøyde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

linje for bestemmelse om planbestemt høyde

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | PUNKT,KURVE |  |  |  |  |  |
| SOSI/Plan 4.5 |  | ..OBJTYPE | KpRegulertHøyde |  | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Ett og bare ett av subelementene LANDKODE, FYLKESNR eller KOMM skal være med |
| SOSI/ABAS 4.0 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | fylkesnummer | ...FYLKESNR |  | H2 | 0 | 1 |  |
| SOSI/ABAS 4.0 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser | ..HØYDEFRAPLANBEST |  | * | 1 | 1 |  |
| SOSI/Plan 4.5 | regulertHøyde | ...REGULERTHØYDE |  | D7.2 | 1 | 1 |  |
| SOSI/GEN 4.0 | høyde-Referanse | ...HØYDE-REF |  | T6 | 0 | 1 |  |

Basisegenskaper

arealbruksstatus AREALST

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25 og pbl. §§ 11-7 og 12-1)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..AREALST H1 |  |  |  |
|  | Nåværende | Formålet er regulert/avsatt i en tidligere plan, ev. vært brukt til formålet før det var krav om kommuneplan. | 1 |
|  | Framtidig | Framtidig (benyttes ikke for LNF-områder) | 2 |
|  | Videreutvikling av nåværende | Videreutvikling av nåværende (benyttes ikke for LNF-områder) Benyttes heller ikke for planer vedtatt etter (2008) pbl. | 3 |

beskrivelse BESKRIVELSE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, "andre anlegg", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BESKRIVELSE T120

bestemmelseOmrådeNavn BESTEMMELSEOMRNAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelse knyttet til navngitt område

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BESTEMMELSEOMRNAVN T20

båndlagtFremTil BÅNDLAGTFREMTIL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelsen om midlertidig båndlagt i påvente av vedtak etter pbl., eller særlov, med angivelse av hvilke rådighetsbegrensinger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BÅNDLAGTFREMTIL DATO

eierformType EIERFORM

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelse om arealet skal brukes av det offentlige, eller være fellesarealer for flere eiendommer (pbl. § 12-7 nr. 14)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..EIERFORM H1 |  |  |  |
|  | Offentlig formål | Areal som skal eies eller brukes av det offentlige. | 1 |
|  | Felles | Areal som skal opparbeides og driftes, og eies som sameie av flere navngitte (matrikkelnumre) eiendommer. | 2 |
|  | Annen eierform |  | 3 |

fylkesnummer FYLKESNR

(Kilde: SOSI/ABAS 4.0) offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste

Merknad:

Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..FYLKESNR H2 |  |  |  |
|  | Østfold |  | 01 |
|  | Akershus |  | 02 |
|  | Oslo |  | 03 |
|  | Hedmark |  | 04 |
|  | Oppland |  | 05 |
|  | Buskerud |  | 06 |
|  | Vestfold |  | 07 |
|  | Telemark |  | 08 |
|  | Aust-Agder |  | 09 |
|  | Vest-Agder |  | 10 |
|  | Rogaland |  | 11 |
|  | Hordaland |  | 12 |
|  | Sogn og Fjordane |  | 14 |
|  | Møre og Romsdal |  | 15 |
|  | Sør-Trøndelag |  | 16 |
|  | Nord-Trøndelag |  | 17 |
|  | Nordland |  | 18 |
|  | Troms |  | 19 |
|  | Finnmark |  | 20 |

hensynSonenavn HENSYNSONENAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) identifikasjon av hensynssone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 )

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..HENSYNSONENAVN T10

holdningsklasse HOLDNINGSKLASSE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planbestemmelse om lokalisering, bruk og strenghetsklasser for avkjørsler til veg (pbl. § 11-10 nr. 4)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..HOLDNINGSKLASSE H1 |  |  |  |
|  | Lite streng |  | 1 |
|  | Mindre streng |  | 2 |
|  | Streng |  | 3 |
|  | Meget streng |  | 4 |

høyde-Referanse HØYDE-REF

(Kilde: SOSI/GEN 4.0) referanseflate som er utgangspunktet for høydene

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..HØYDE-REF T6 |  |  |  |
|  | Ellipsoide jf. KOORDSYS |  | ELLIP |
|  | Lokal referanseflate |  | LOKAL |
|  | Geoide bestemt av NKG i 1989 |  | NKG89 |
|  | Norsk Null av 1954 | Denne er identisk med NN1954 | NN54 |
|  | Nord-Norsk Null av 1957 | For nyere data er denne gått ut av bruk. Er erstattet av NN54. | NNN57 |
|  | Norsk Null av 2000 | Nytt felles nordisk vertikalt datum, basert på Normaal Amsterdams Peil. | NN2000 |
|  | Lokalt nett, Oslo |  | 101 |
|  | Lokalt nett, Bærum |  | 102 |
|  | Lokalt nett, Asker |  | 103 |
|  | Lokalt nett, Lillehammer |  | 104 |
|  | Lokalt nett, Drammen |  | 105 |
|  | Lokalt nett, Bergen/Askøy |  | 106 |
|  | Lokalt nett, Trondheim |  | 107 |
|  | Lokalt nett, Bodø |  | 108 |
|  | Lokalt nett, Kristiansund |  | 109 |
|  | Lokalt nett, Ålesund |  | 110 |

ikrafttredelsesdato IKRAFT

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) dato for ikrafttredelse av planer (pbl. 1985 §§ 18, 19-1 sjette ledd, 20-1 andre ledd, 22 og 28-2, samt pbl. §§ 8-4, 8-5, 11-6, 11- 15, 11-16, 12-4, 12-12 og 12-13)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..IKRAFT DATO

kommunenummer KOMM

(Kilde: SOSI/ABAS 4.0) nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste

Merknad:

Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KOMM H4 |  |  |  |

Lang kodeliste som ikke tas med her.

angittHensyn KPANGITTHENSYN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - særlig hensyn med angivelse av interesse (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav c)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPANGITTHENSYN H3 |  |  |  |
|  | Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grøntstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø med angivelse av interesse | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 500 |
|  | Hensyn landbruk |  | 510 |
|  | Hensyn reindrift |  | 520 |
|  | Hensyn friluftsliv |  | 530 |
|  | Hensyn grønnstruktur |  | 540 |
|  | Hensyn landskap |  | 550 |
|  | Bevaring naturmiljø |  | 560 |
|  | Bevaring kulturmiljø |  | 570 |
|  | Randområder til nasjonalpark/landskapsvernområde |  | 580 |

arealformål KPAREALFORMÅL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. § 11-7)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPAREALFORMÅL H4 |  |  |  |
|  | Bebyggelse og anlegg - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 1000 |
|  | Bebyggelse og anlegg |  | 1001 |
|  | Boligbebyggelse |  | 1110 |
|  | Fritidsbebyggelse |  | 1120 |
|  | Sentrumsformål |  | 1130 |
|  | Kjøpesenter |  | 1140 |
|  | Forretninger |  | 1150 |
|  | Offentlig eller privat tjenesteyting |  | 1160 |
|  | Fritids- og turistformål |  | 1170 |
|  | Råstoffutvinning |  | 1200 |
|  | Næringsvirksomhet |  | 1300 |
|  | Idrettsanlegg |  | 1400 |
|  | Andre typer bebyggelse og anlegg |  | 1500 |
|  | Uteoppholdsareal |  | 1600 |
|  | Grav- og urnelund |  | 1700 |
|  | Kombinert bebyggelse og anleggsformål |  | 1800 |
|  | Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 2000 |
|  | Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) |  | 2001 |
|  | Veg |  | 2010 |
|  | Bane (nærmere angitte baneformål) |  | 2020 |
|  | Lufthavn |  | 2030 |
|  | Havn |  | 2040 |
|  | (Hovednett for sykkel) |  | 2050 |
|  | Kollektivnett |  | 2060 |
|  | Kollektivknutepunkt |  | 2070 |
|  | Parkering |  | 2080 |
|  | Trase for teknisk infrastruktur |  | 2100 |
|  | Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer |  | 2800 |
|  | Grønnstruktur - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 3000 |
|  | Grønnstruktur |  | 3001 |
|  | Naturområde - grønnstruktur |  | 3020 |
|  | Turdrag |  | 3030 |
|  | Friområde |  | 3040 |
|  | Park |  | 3050 |
|  | Kombinerte grøntstrukturformål |  | 3800 |
|  | Forsvaret - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 4000 |
|  | Forsvaret |  | 4001 |
|  | Ulike typer militære formål |  | 4010 |
|  | Skytefelt/øvingsområde |  | 4020 |
|  | Forlegning/leir |  | 4030 |
|  | Kombinerte militærformål |  | 4800 |
|  | Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 5000 |
|  | Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) | NB! Utgått. Skal ikke brukes på planer vedtatt etter 1.januar 2011, jfr justering i kartforskriften. | 5001 |
|  | LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag |  | 5100 |
|  | LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv |  | 5200 |
|  | Spredt boligbebyggelse |  | 5210 |
|  | Spredt fritidsbebyggelse |  | 5220 |
|  | Spredt næringsbebyggelse |  | 5230 |
|  | Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - generalisert (utgått) | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 6000 |
|  | Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6001 |
|  | Ferdsel |  | 6100 |
|  | Farleder |  | 6200 |
|  | Småbåthavn |  | 6230 |
|  | Fiske |  | 6300 |
|  | Akvakultur |  | 6400 |
|  | Drikkevann |  | 6500 |
|  | Naturområde |  | 6600 |
|  | Friluftsområde |  | 6700 |
|  | Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone |  | 6800 |

kpBestemmelseHjemmel KPBESTEMMELSEHJEMMEL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) Pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPBESTEMMELSEHJEMMEL H2 |  |  |  |
|  | krav om reguleringsplan | Pbl. § 11-9 nr. 1 om krav om reguleringsplan for visse arealer eller for visse tiltak, herunder at det skal foreligge områderegulering før detaljregulering kan vedtas | 1 |
|  | innhold utbyggingsavtale | Pbl. § 11-9 nr. 2 om innholdet i utbyggingsavtaler, jf. § 17-2 | 2 |
|  | krav vannforsyning, avløp, veg og annen transport | Pbl. § 11-9 nr. 3 om krav til nærmere angitte løsninger for vannforsyning, avløp, veg og annen transport i forbindelse med nye bygge- og anleggstiltak, herunder forbud mot eller påbud om slike løsninger, og krav til det enkelte anlegg, jf. § 18-1. Det kan også gis bestemmelse om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. § 27-5 | 3 |
|  | rekkefølgekrav | Pbl. § 11-9 nr. 4 om rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grønnstruktur før områder tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i bruk til bygge- og anleggsformål, herunder rekkefølgen på utbyggingen | 4 |
|  | byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav | Pbl. § 11-9 nr. 5 om byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, herunder om universell utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, frikjøp av parkeringsplasser etter § 28-7 og utnytting av boligmassen etter § 31-6 | 5 |
|  | miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur | Pbl. § 11-9 nr. 6 om miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur, herunder om midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg | 6 |
|  | hensyn bevaring bygning og annet kulturmiljø | Pbl. § 11-9 nr. 7 om hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø | 7 |
|  | forhold som skal avklares og belyses | Pbl. § 11-9 nr. 8 om forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid, herunder bestemmelser om miljøoppfølging og -overvåking | 8 |
|  | mindre utbyggingstiltak | Pbl. § 11-10 nr. 1 om at mindre utbyggingstiltak ikke krever ytterligere plan dersom det er gitt bestemmelser om utbyggingsvolum og uteareal, og forholdet til transportnett og annet lovverk er ivaretatt | 11 |
|  | fysisk utforming av anlegg | Pbl. § 11-10 nr. 2 om fysisk utforming av anlegg | 12 |
|  | offentlige formål eller fellesareal | Pbl. § 11-10 nr. 3 om hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal | 13 |
|  | avkjørsler til veg | Pbl. § 11-10 nr. 4 om lokalisering, bruk og strenghetsklasser for avkjørsler til veg | 14 |
|  | områder Forsvaret selv kan fatte vedtak | Pbl. § 11-10 nr. 5 om i hvilke områder Forsvaret i medhold av § 20-4 selv kan fatte vedtak om virksomhet, bygg og anlegg | 15 |
|  | bygninger og anlegg til landbruk og reindrift | Pbl. § 11-11 nr. 1 om omfang, lokalisering og utforming av bygninger og anlegg til landbruk og reindrift som nevnt i § 11-7 første ledd nr. 5 | 21 |
|  | spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse | Pbl. § 11-11 nr. 2 om at spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen bebyggelse kan tillates gjennom behandling av enkeltvise søknader eller reguleringsplan når formålet, bebyggelsens omfang og lokalisering er nærmere angitt i arealplanen | 22 |
|  | bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn | Pbl. § 11-11 nr. 3 om bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn | 23 |
|  | nødvendige tiltak i 100-metersbeltet | Pbl. § 11-11 nr. 4 om å tillate nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag i 100-metersbeltet langs sjøen med sikte på landbruk, reindrift, fiske, fangst, akvakultur og ferdsel til sjøs | 24 |
|  | forbud i områder inntil 100 meter langs vassdrag | Pbl. § 11-11 nr. 5 om at det for områder inntil 100 meter langs vassdrag skal være forbudt å sette i verk bestemt angitte bygge- og anleggstiltak. I slikt område kan det også gis bestemmelser for å sikre eller opprettholde kantvegetasjon, og for å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen | 25 |
|  | ferdsel i områder med spesielle vernehensyn og på sjøen | Pbl. § 11-11 nr. 6 om ferdsel i områder med spesielle vernehensyn og på sjøen | 26 |
|  | hvilke artsgrupper/arter av akvakultur som kan etableres | Pbl. § 11-11 nr. 7 om hvilke artsgrupper eller arter av akvakultur som enkeltvis eller i kombinasjon kan etableres | 27 |

båndlegging KPBÅNDLEGGING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - båndlegging (pbl. § 11-8 bokstav d)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPBÅNDLEGGING H3 |  |  |  |
|  | Båndlegging | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 700 |
|  | Båndlegging for regulering etter pbl. |  | 710 |
|  | Båndlegging etter lov om naturvern |  | 720 |
|  | Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markalova) |  | 735 |
|  | Båndlegging etter lov om kulturminner |  | 730 |
|  | Båndlegging etter andre lover |  | 740 |
|  | Båndlegging i forhold til avkjøringsklasser etter vegloven |  | 750 |

detaljering KPDETALJERING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - videreføring av gjeldende reguleringsplan (pbl. § 11-8 bokstav f)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPDETALJERING H3 |  |  |  |
|  | Reguleringsplan skal fortsatt gjelde - generalisert | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 900 |
|  | Reguleringsplan skal fortsatt gjelde |  | 910 |

fare KPFARE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - fare (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPFARE H3 |  |  |  |
|  | Ras- og skredfare |  | 310 |
|  | Flomfare |  | 320 |
|  | Radonfare |  | 330 |
|  | Brann-/eksplosjonsfare |  | 350 |
|  | Skytebane |  | 360 |
|  | Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) |  | 370 |
|  | Sone for militær virksomhet |  | 380 |
|  | Annen fare |  | 390 |

gjennomføring KPGJENNOMFØRING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynsone med bestemmelse om at flere eiendommer skal undergis felles planlegging med bruk av særskilte gjennomføringsvirkemidler (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav e annet ledd)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPGJENNOMFØRING H3 |  |  |  |
|  | Krav om felles planlegging, omforming og fornyelse | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 800 |
|  | Krav om felles planlegging |  | 810 |
|  | Omforming |  | 820 |
|  | Fornyelse |  | 830 |

infrastruktur KPINFRASTRUKTUR

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - krav til infrastruktur (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPINFRASTRUKTUR H3 |  |  |  |
|  | Krav vedrørende infrastruktur |  | 410 |
|  | Rekkefølgekrav infrastruktur |  | 430 |
|  | Rekkefølgekrav samfunnsservice |  | 440 |
|  | Rekkefølgekrav grønnstruktur |  | 450 |

infrastrukturLinje KPINFRASTRUKTURLINJE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) linjer som angir utstrekningen av krav om infrastruktur (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPINFRASTRUKTURLINJE H4 |  |  |  |
|  | Vann | Trase for vannforsyning | 1165 |
|  | Avløp | Trase for avløp | 1166 |
|  | Kraftledning | Overføringsanlegg for energi | 1167 |
|  | Overvanntrase |  | 1168 |

juridisklinje KPJURLINJE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) linje for utstrekning av planens, arealformålets, bygnings m.v. juridiske virkning (pbl. kap. 11)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPJURLINJE H4 |  |  |  |
|  | Byggegrense |  | 1111 |
|  | Forbudsgrense sjøen |  | 1112 |
|  | Forbudsgrense vassdrag |  | 1113 |
|  | Strandlinje sjø |  | 1160 |
|  | Strandlinje vassdrag |  | 1161 |
|  | Midtlinje vassdrag |  | 1162 |
|  | Markagrense | Gjelder kun lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) | 1163 |

sikring KPSIKRING

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - sikringssone (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPSIKRING H3 |  |  |  |
|  | Sikringssoner | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 100 |
|  | Nedslagsfelt drikkevann |  | 110 |
|  | Område for grunnvannsforsyning |  | 120 |
|  | Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass |  | 130 |
|  | Andre sikringssoner |  | 190 |

støy KPSTØY

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) hensynssone - støysone (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..KPSTØY H3 |  |  |  |
|  | Støysoner | Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 | 200 |
|  | Rød sone iht. T-1442 |  | 210 |
|  | Gul sone iht. T-1442 |  | 220 |
|  | Grønn sone iht. T-1442 |  | 230 |
|  | Andre støysoner |  | 290 |

kunngjøringsdato KUNNGJØRINGSDATO

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) dato når endelig vedtatt arealplan eller planbestemmelse ble kunngjort, pbl. §6-3, 8-5 siste ledd, 11-15 tredje ledd og 12-12 siste ledd

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..KUNNGJØRINGSDATO DATO

landkode LANDKODE

(Kilde: SOSI/ABAS 4.0) alfanumerisk kode for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions

Lovlige kodeverdier for egenskapen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..LANDKODE T2 |  |  |  |
|  | Norway |  | NO |

lovreferanseBeskrivelse LOVREFBESKRIVELSE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tekstlig beskrivelse av hvilken lov planen er vedtatt med hjemmel i

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..LOVREFBESKRIVELSE T120

lovreferanseType LOVREFERANSE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) kode for hvilken lov planen er vedtatt etter

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..LOVREFERANSE H1 |  |  |  |
|  | Før Bl. 1924 | Før bygningsloven av 1924 | 1 |
|  | Bl. 1924 | Bygningsloven av 1924 | 2 |
|  | Bl. 1965 | Bygningsloven av 1965 | 3 |
|  | Pbl.1985 | Plan- og bygningsloven av 1985 | 4 |
|  | Pbl. 1985 eller før | Plan- og bygningsloven av 1985 eller før | 5 |
|  | Pbl. 2008 | Plan- og bygningsloven av 2008 | 6 |

områdenavn OMRNAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) navn/feltbetegnelse på arealbruksområde/arealformålsområde innen kommune(-del)plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd/pbl. § 11-7)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OMRNAVN T20

arealbruk OPLAREAL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..OPLAREAL H3 |  |  |  |
|  | Byggeområde | Byggeområde, pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 1 (for generalisering) | 100 |
|  | Bybebyggelse |  | 101 |
|  | Tettbebyggelse |  | 102 |
|  | Boligområde | Boligområde (frittliggende, konsentrert, blokker) | 110 |
|  | Senterområde | Senterområder (hovedsenter, lokalsenter) | 120 |
|  | Erverv | Erverv (for generalisering) | 130 |
|  | Forretning |  | 131 |
|  | Kontor |  | 132 |
|  | Industri |  | 133 |
|  | Lager |  | 134 |
|  | Fritidsbebyggelse |  | 140 |
|  | Offentlig bygning |  | 150 |
|  | Bygn. med særskilt allmennyttig formål | Bygninger med særskilt angitt allmennyttig formål | 155 |
|  | Kommunalteknisk anlegg | Kommunalteknisk anlegg (for generalisering) | 160 |
|  | Grav- og urnelund |  | 161 |
|  | Avfallsbehandling |  | 162 |
|  | Kommunalteknisk virksomhet |  | 163 |
|  | Friområde | Friområde (for generalisering) | 170 |
|  | Idrettsanlegg |  | 171 |
|  | Park/turvei |  | 172 |
|  | Skiløype |  | 173 |
|  | Annet byggeområde | Annet byggeområde Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping | 190 |
|  | Landbruks-, Natur- og Friluftsområde | Landbruks-, natur- og friluftsområde, pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 2 (for generalisering) | 200 |
|  | LNF-område | LNF-områder uten bestemmelser om spredt utbygging (§ 20-4 første ledd nr. 2). | 210 |
|  | LNF-område m/spredt bebyggelse | LNF-områder med bestemmelser om omfang og lokalisering av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c) | 220 |
|  | LNF-område m/spredt boligbebyggelse | LNF-områder der spredt boligbygging er tillatt - SB-områder -(pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c) | 221 |
|  | LNF-område m/spredt ervervsbebyggelse | LNF-områder der spredt ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring er tillatt (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c) | 222 |
|  | LNF-område m/spredt fritidsbebyggelse | LNF-områder der fritidsbebyggelse er tillatt (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c) | 223 |
|  | Område for råstoffutvinning | Område for råstoffutvinning (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 3), (for generalisering) | 300 |
|  | Gruvedrift |  | 310 |
|  | Masseuttak | Masseuttak (steinbrudd, grustak, sandtak) | 320 |
|  | Myrarealer |  | 330 |
|  | Område som er eller skal båndlegges | Område som er båndlagt eller skal båndlegges (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 4), (For generalisering) | 400 |
|  | Båndlegging etter lov om naturvern | Pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 4 og lov om naturvern. | 410 |
|  | Båndlegging etter lov om kulturminner | Pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 4 og lov om kulturminner. | 420 |
|  | Båndlegges for forsvaret | Pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 4 | 460 |
|  | Område som skal reguleres etter pbl. 1985 | Område som skal reguleres etter pbl. 1985 Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping | 470 |
|  | Båndlegging etter annet lovverk | Båndlegging etter annet lovverk Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping | 490 |
|  | Båndlegging etter flere lovverk | Båndlegging etter flere lovverk Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping | 499 |
|  | Område for vern av sjø og vassdrag | pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 5 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag (for generalisering) | 500 |
|  | Vann med restriksjon (drikkevannskilde) | Vann med restriksjon (drikkevannskilde e.l.) | 510 |
|  | Vannareal for allment friluftsliv |  | 520 |
|  | Småbåthavn |  | 521 |
|  | Idrettsområde |  | 522 |
|  | Vannareal for allmenn flerbruk |  | 530 |
|  | Ferdselsområde |  | 531 |
|  | Fiskeområde |  | 532 |
|  | Akvakulturområde |  | 533 |
|  | LNF-område i sjø og vassdrag |  | 540 |
|  | Friluftsområde i sjø og vassdrag |  | 541 |
|  | Naturområde i sjø og vassdrag |  | 542 |
|  | Annen særskilt bruk eller vern | Annen særskilt bruk eller vern Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping | 590 |
|  | Viktige ledd i kommunikasjonssystemet | Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 6) (for generalisering) | 600 |
|  | Veiareal |  | 610 |
|  | Parkering |  | 620 |
|  | Fotgjengerstrøk |  | 630 |
|  | Bilfritt trafikkareal |  | 631 |
|  | Gang- og sykkelareal |  | 632 |
|  | Terminal |  | 640 |
|  | Terminalbygg | Terminalbygg (Brukes spesielt i mer detaljerte kommunedelplaner og gjelder: Stasjonsbygning. ekspedisjonsbygning på flyplass, havn, bussterminal, godsterminal m.v. Andre bygninger som er nødvendige for terminaldriften) | 641 |
|  | Jernbaneareal |  | 650 |
|  | Sporveisareal |  | 660 |
|  | Flyplass |  | 670 |
|  | Havn |  | 680 |

arealbruksutdyping OPLAREALUTDYP

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) utdyping av arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OPLAREALUTDYP T70

arealbruksrestriksjoner OPLRESTR

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) utfyllende bestemmelser (pbl. 1985 §§ 20-4 andre ledd bokstav a til h og 20-6 tredje ledd)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..OPLRESTR H3 |  |  |  |
|  | Utfyllende bestemmelser | Utfyllende bestemmelser (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd (for generalisering) | 100 |
|  | Krav om regulerings-/bebyggelsesplan | Krav om regulerings- eller bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a) (for generalisering) | 110 |
|  | Krav om reguleringsplan | Krav om reguleringsplan (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a) | 111 |
|  | Krav om bebyggelsesplan | Krav om bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a) | 112 |
|  | Best om rekkefølge, karakter, omfang | Bestemmelser om utbyggingsrekkefølge, bebyggelsens karakter, omfang lokalisering m.v. (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav b og c). (For generalisering) | 130 |
|  | Bestemmelser om utbyggingsrekkefølge | Bestemmelser om utbyggingsrekkefølge (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav b). | 131 |
|  | Bestemmelser om bebyggelsens karakter | Bestemmelser om bebyggelsens karakter (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav b). | 132 |
|  | Bestemmelser om bebyggelsens omfang | Bestemmelser om omfang av spredt bebyggelse i LNF-områder (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c). | 133 |
|  | Bestemmelser om lokalisering | Bestemmelser om lokalisering av spredt bebyggelse i LNF-områder (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c). | 134 |
|  | Forbud mot fritidsbebyggelse | Bestemmelser om forbud mot fritidsbebyggelse (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav e). | 135 |
|  | Byggeforbud langs vassdrag | Bestemmelser om forbud mot bestemt angitte bygge- og anleggstiltak langs vassdrag inntil 100 m fra strandlinje (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav f) | 136 |
|  | Områder som er unntatt fra rettsvirkning | Område som er unntatt fra rettsvirkning (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd, § 20-5 femte og syvende ledd og § 20-6 tredje ledd), (For generalisering) | 140 |
|  | Område unntatt pga. Innsigelse | Område unntatt fra rettsvirkning pga. innsigelse (pbl. 1985 § 20-5 femte ledd) eller endring (pbl. 1985 § 20-5 syvende ledd) | 141 |
|  | Område særskilt unntatt rettsvirkning | Område som er særskilt unntatt fra rettsvirkning (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav h). | 142 |
|  | Område unntatt fra rettsvirkning | Område som er unntatt rettsvirkning fordi tidligere vedtatt rikspolitisk bestemmelse, reguleringsplan eller bebyggelsesplan fortsatt skal gjelde (pbl. 1985 § 20-6 tredje ledd) | 149 |
|  | Restriksjoner etter annet lovverk | Restriksjoner etter annet lovverk enn pbl. 1985 | 400 |
|  | Nedslagsfelt drikkevann | Nedslagsfelt drikkevann (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd) | 410 |
|  | Område for grunnvann | Område for grunnvann (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd) | 411 |
|  | Flystøysone | Flystøysone (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd) | 420 |
|  | Annen restriksjon | Andre restriksjoner (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd) | 499 |

arealbruksretningslinjer OPLRETNL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) retningslinjer knyttet til arealbruksområder i oversiktsplan (pbl. 1985 § 19-1 sjette ledd og § 20-4 første ledd)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..OPLRETNL H3 |  |  |  |
|  | Retningslinjer i LNF-områder | Retningslinjer i LNF-områder (for generalisering) | 110 |
|  | LNF-område der landbruk dominerer |  | 111 |
|  | LNF-område der friluftsliv er dominerende |  | 112 |
|  | LNF-område der naturvern dominerer |  | 113 |
|  | Annen retningslinje | Annen retningslinje (for generalisering) | 120 |
|  | Bygge/anleggstiltak bør ikke tillates | Viktige landskaps-, turvegdrag/grønnstruktur der bygge og anleggstiltak ikke bør tillates | 121 |
|  | Bygge/anleggstiltak kan tillates | Viktige landskaps-, turvegdrag/grønnstruktur der bygge og anleggstiltak kan tillates | 122 |
|  | LNF-område med spesielle kulturlandskapsinteresser |  | 123 |
|  | Saksbehandlingsretningslinje | Saksbehandlingsretningslinje (for generalisering) | 130 |
|  | Markaområde - Saksbehandlingsretningslinje |  | 131 |
|  | Kjøpesenteretablering - Saksbehandlingsretningslinje |  | 132 |
|  | Andre saksbehandlingsretningslinjer |  | 139 |
|  | RPR for Oslofjorden | RPR for Oslofjorden (pbl.§ 17-1 første ledd) (for generalisering) | 140 |
|  | Byggeområde - Oslofjorden |  | 141 |
|  | Åpne områder - Oslofjorden |  | 142 |
|  | Strandsone - Oslofjorden |  | 143 |
|  | Sjøområde - Oslofjorden |  | 144 |
|  | RPR for vernede vassdrag | RPR for vernede vassdrag (pbl. 1985 § 17-1 første ledd) (for generalisering) | 150 |
|  | Vassdragsbelte RPR | hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 m bredde langs sidene av disse | 151 |
|  | Vassdragsbelte klasse 1 RPR | vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, som har eller kan få stor betydning for friluftsliv | 152 |
|  | Vassdragsbelte klasse 2 RPR | vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt bebyggelse | 153 |
|  | Vassdragsbelte klasse 3 RPR | vassdragsbelte som er lite berørt av moderne menneskelig aktivitet, og som derfor har stor opplevelsesverdi og vitenskapelig verdi | 154 |
|  | Vassdragsbelte klasse 4 RPR | vassdragsbelte med lokal definisjon vedtatt av kommunen | 155 |
|  | Nedbørfelt for øvrig RPR | andre deler av nedbørfeltet som ut fra faglig dokumentasjon har betydning for vassdragets verneverdi | 156 |

opprinnelig administrativ enhet OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) administrativ enhet på opprinnelig plan. Brukes kun dersom planen har fått ny NasjonalArealplanid.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET T4

opprinnelig planID OPPRINNELIGPLANID

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planidentifikasjon for opprinnelig plan.

Merknad: Brukes kun dersom planen har fått ny NasjonalArealplanid.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OPPRINNELIGPLANID T16

planbestemmelse PLANBEST

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) angir om plan har bestemmelser, i så fall om de er egen tekst, og om de er påført plankartet (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a til h og § 26/pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11, samt §§ 12-6 og 12-7)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen KpOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANBEST H1 |  |  |  |
|  | Med bestemmelser som egen tekst |  | 1 |
|  | Uten bestemmelser |  | 2 |

planidentifikasjon PLANID

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9, andre og sjette ledd)

Merknad: I de tilfellene der planidentifikasjon ennå ikke er tildelt en plan, benyttes planidentifikasjon = "Forslag"

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..PLANID T16

plannavn PLANNAVN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planens navn (pbl. 1985 § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre ledd og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 sjette ledd)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..PLANNAVN T120

planpåskrifttype PLANPÅSKRIFTTYPE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) kode for å angi hva påskrift/nødvendig tekst i plankartet omhandler

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANPÅSKRIFTTYPE H1 |  |  |  |
|  | Arealformål |  | 1 |
|  | Feltnavn |  | 2 |
|  | Areal |  | 3 |
|  | PlanId |  | 4 |
|  | Utnytting |  | 5 |
|  | Målsetting |  | 6 |
|  | Radius |  | 7 |
|  | Kotehøyde |  | 8 |
|  | Plantilbehør |  | 9 |

planstatus PLANSTAT

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planens behandling (pbl. 1985 §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (pbl. 1985 §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31/pbl. §§ 8-3, 8-4, 9-3, 9-4, §§ 11-12 til 11-15, og §§ 12-8 til 12-12)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen KpOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANSTAT H1 |  |  |  |
|  | Planlegging igangsatt |  | 1 |
|  | Planforslag |  | 2 |
|  | Endelig vedtatt arealplan |  | 3 |

plantype PLANTYPE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) type plan (pbl. 1985 § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre ledd og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 8-1, 11-5, 12-2 og 12-3)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen KpOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANTYPE H2 |  |  |  |
|  | Kommuneplanens arealdel |  | 20 |
|  | Kommunedelplan |  | 21 |
|  | Mindre endring av kommune(del)plan |  | 22 |

regulertHøyde REGULERTHØYDE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tall for kotehøyde ved bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart, pbl. § 12-7 nr. 1)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..REGULERTHØYDE D7.2

generellTekststreng STRENG

(Kilde: SOSI/GEN 4.0) STRENG er definert til lengde på maksimum 70 tegn, noe som for kartformål er tilstrekkelig.  SOSI kan imidlertid håndtere lengre tekster, men da må en definere og benytte brukerdefinerte navn.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..STRENG T70

samferdselslinjeType TYPESAMFLINJE

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) linje i viktig ledd i kommunikasjonssystemet i kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 2

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..TYPESAMFLINJE H4 |  |  |  |
|  | Vegnett (for generalisering) |  | 1120 |
|  | Fjernvei |  | 1121 |
|  | Hovedvei |  | 1122 |
|  | Samlevei |  | 1124 |
|  | Adkomstvei |  | 1125 |
|  | Gang/sykkelvei |  | 1130 |
|  | Sykkelvei |  | 1131 |
|  | Gangvei |  | 1132 |
|  | Turvegtrasè |  | 1140 |
|  | Hovedturvei | Kun tillatt i planer etter pbl. 1985 og tidligere | 1141 |
|  | Lokalturvei | Kun tillatt i planer etter pbl. 1985 og tidligere | 1142 |
|  | Skitrekk |  | 1143 |
|  | Jernbane |  | 1151 |
|  | Sporvei (forstadsbane/trikk) |  | 1152 |
|  | Taubane |  | 1155 |
|  | Kollektivtrasè |  | 1156 |
|  | Farled | Jf. vedtak gjort av SOSI Ag9 4.nov 2011 | 1161 |
|  | Småbåtled |  | 1162 |
|  | Motorferdsel i utmark |  | 1163 |

samferdselspunkt TYPESAMFPUNKT

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) punkt i viktig ledd i kommunikasjonssystemet i kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 2

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..TYPESAMFPUNKT H4 |  |  |  |
|  | Veikryss |  | 1129 |
|  | Kollektivknutepunkt |  | 1159 |

uteoppholdsareal UTEAREAL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) minste uteoppholdsareal (pbl. 1985 § 26 andre ledd og forskrift TEK kap III/pbl. § 12-7 første ledd nr. 4 ,TEK 2007 § 3-3 og TEK10 § 5-6)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTEAREAL H3

utnyttingstall UTNTALL

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tallverdi for grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 andre ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap III, pbl. §12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap. 5)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTNTALL D10

utnyttingstall_minimum UTNTALL_MIN

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) tallverdi for minste utnyttingsgrad ( pbl. §12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap. 5)

Merknad: Nytt begrep i pbl 2008.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTNTALL_MIN D10

utnyttingstype UTNTYP

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) type grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 annet ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap. III, pbl. § 12-7 første ledd nr. 5 og TEK10 kap. 5)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen KpArealformålOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..UTNTYP H2 |  |  |  |
|  | Ikke tillatt å bebygge |  | 10 |
|  | Ikke tillatt med ytterligere bebyggelse |  | 11 |
|  | BYA | Bebygd areal i kvm etter TEK | 15 |
|  | %-BYA | Bebygd areal i prosent etter TEK | 16 |
|  | BRA | Bruksareal i kvm etter TEK | 17 |
|  | %-BRA | Prosent bruksareal etter TEK | 18 |

vedtakEndeligPlanDato VEDTAKENDELIGPLANDATO

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) dato når arealplanen med tilhørende bestemmelser gjennom statlig, regionalt eller kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven har fått rettsvirkning

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..VEDTAKENDELIGPLANDATO DATO

vertikalnivå VERTNIV

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (pbl. 1985 § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd, §§22 og 28-2, pbl. §12-1 og kart- og planforskriften §9 tredje ledd)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..VERTNIV H1 |  |  |  |
|  | Under grunnen (tunnel) |  | 1 |
|  | På grunnen/vannoverflate |  | 2 |
|  | Over grunnen (bru) |  | 3 |
|  | På bunnen (vann/sjø) |  | 4 |
|  | I vannsøylen |  | 5 |

viktighet VIKTIG

(Kilde: SOSI/Plan 4.5) grad av viktighet for punkter/linjer innen kommunikasjonssystemet i oversiktsplan (pbl. § 20-4 første ledd nr. 6)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..VIKTIG H1 |  |  |  |
|  | Meget viktig |  | 1 |
|  | Viktig |  | 2 |
|  | Mindre viktig |  | 3 |

Gruppeegenskaper

SOSI/bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser (HØYDEFRAPLANBEST), SOSI/nasjonalArealPlanId (NASJONALAREALPLANID), SOSI/utnytting (UTNYTT)

bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser HØYDEFRAPLANBEST

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..HØYDEFRAPLANBEST * |  |
| ...REGULERTHØYDE D7.2 | regulertHøyde |
| ...HØYDE-REF T6 | høyde-Referanse |

nasjonalArealPlanId NASJONALAREALPLANID

landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan.

Merknad: Ett og bare ett av basiselementene LANDKODE ,FYLKESNR eller KOMM skal benyttes.

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..NASJONALAREALPLANID * |  |
| ...LANDKODE T2 | landkode |
| ...FYLKESNR H2 | fylkesnummer |
| ...KOMM H4 | kommunenummer |
| ...PLANID T16 | planidentifikasjon |

utnytting UTNYTT

grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 annet ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap. III, pbl. §12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap. 5)

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..UTNYTT * |  |
| ...UTNTYP H2 | utnyttingstype |
| ...UTNTALL D10 | utnyttingstall |
| ...UTNTALL_MIN D10 | utnyttingstall_minimum |

Kvalitet

Kvalitetskrav

- Fullstendighet: se ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap. 1.7 Konstruksjon av digital plan.

- Logisk konsistens:

  - se ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap. 1.7 Konstruksjon av digital plan.

  - Kun de objekttypene, egenskapene og kodelistene som er gitt i kap. 5 Informasjonsmodellen, skal brukes

- Stedfestingsnøyaktighet: er ikke relevant for arealplaner.

Datainnsamling

Data ikke angitt

Datavedlikehold

Data ikke angitt

Presentasjonsinformasjon

Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjon iht "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister" Del 2.

Leveranseinformasjon

Identifikasjon av leveranseformat

SOSI

Leveranseformat

Formatnavn

SOSI

Formatversjon

4.5

Produktspesifikasjon

Kommuneplan versjon 20120331

Filstruktur

SOSI-format

Språk

Norsk

Tegnsett

ISO 8859 part 10, UTF-8

Leveransemedium

Leveranseenhet

For regler om oppdeling i filer og navnsetting av filer, se ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap 1.8.1 Navnsetting av plankartfiler.

Overføringsstørrelse

Data ikke angitt

Navn på medium

Data ikke angitt

Annen leveranseinformasjon

Det skal i hodet på SOSI-fila være angitt at datasettet er produsert iht. denne produktspesifikasjonen

Metadata

Ikke angitt